深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳

技能大赛—深化设计师职业技能竞赛

理论复习资料

第一关（基础知识）

说明：本部分包括100道单选题，由电脑自动抽取50题，作为第一关赛题。

一、单选题：

1、AUTOCAD的坐标体系，包括世界坐标和（    ）坐标系。 
A．绝对坐标    B. 平面坐标     C. 相对坐标     D. 用户坐标

2、在A2纸张上所使用的图框尺寸为：（    ）

A．840MM×1189MM      B．594MM×840MM

C．420MM×594MM       D．210MM×297MM
3、如需对所选图形作出复制并根据行数、列数及中心点的设定来将这个物体进行摆放和排布，应使用（    ）。 
A、执行复制命令后，当出现“选择对象”时，再介入F 
B、阵列命令

- XCOPY

- “宏”命令 
4、使用下面的哪个操作可以完成对所选图形的移动：（    ） 
A.MOVE          B.ROTAE          C.COPY             D.MOCORO 
5、用LINE命令画出一个矩形，该矩形中有（    ）图元实体。 
A．1个    B．4个    C．5个     D．不一定 
6、在CAD中，使用（    ）快捷键关闭/开启页面的栅格显示。

A．F7    B．F8    C．F9     D．F10

7、在执行FILLET命令时，选中对象后，应设置（    ）。 
A．圆弧半径R      B．距离D

C．角度值          D．内部块BLOCK 
8、剪切物体需用（    ）命令。 
A．TRIM    B．EXTEND    C．STRETCH    D．CHAMFER 
9、当使用LINE命令封闭多边形时，最快的方法是：（    ）
A．输入C回车   B．输入B回车   C．输入PLOT回车  D．输入DRAW回车
10、AutoCAD中的图层数最多可设置为：（    ） 
A．64层       B．128层       C．256层       D．没有限制  
11、CP是哪个命令的热键名：（    ）
A．CIRLCE    B．COPY    C．CHAMFER    D．SPLINEDIT 
12．ARC子命令中的（S，E，A）指的是哪种画圆弧方式（    ）。 
A．起点、圆心、终点        B．起点、终点、半径  
C．起点、圆心、圆心角落    D．起点、终点、圆心角 
13、CIRCLE命令中的TTR选项是指用（    ）方式画圆弧。 
A．端点、端点、直径      B．端点、端点、半径 
C．切点、切点、直径      D．切点、切点、半径 
14、 以下关于图案填充的操作，正确的是：（    ）

A. 只能单击填充区域中任意一点来确定填充区域

B. 填充样式可以调整比例与角度

C. 图案填充必须和原来轮廓线关联

D. 图案填充只能生成一次，不可以编辑修改

15、使用OFFSET命令产生变动前，必须先设置（    ）。
A．比例   B．圆   C．距离   D．角度

16、应用CHAMFER命令进行倒角操作时，（    ）。

A. 不能对多段线对象进行倒角                   
B. 可以对样条曲线对象进行倒角  
C. 不能对文字对象进行倒角   
D. 不能对三维实体对象进行倒角

17、以下不属于环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是：（    ）
A. 项目总数和填充角度   
B. 项目总数和项目间的角度  
C. 项目总数和基点位置  
D. 填充角度和项目间的角度

18、移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用：（    ）

A. 正交   B. 捕捉   C. 栅格    D. 对象捕捉

19、用旋转命令“ROTATE”旋转对象时，选中对象目标后，第一步是：（    ）

A. 必须指定旋转角度       B. 必须指定旋转基点  
C. 必须使用参考方式       D. 可以在三维空间缩放对象

20、以下对于缩放命令“SCALE”的描述，正确的是：（    ）

A. 必须指定整数缩放倍数       B. 可以不指定缩放基点  
C. 必须使用参考方式           D. 可以在三维空间缩放对象

21、使用拉伸命令“STRETCH”拉伸对象时，不能：（    ）

A. 把圆拉伸为椭圆         B. 把正方形拉伸成长方形  
C. 移动对象特殊点         D. 整体移动对象

22、下面哪个对象不可以用PLINE命令来绘制：（    ）

A. 直线     B. 圆弧     C. 具有宽度的直线     D. 椭圆弧

23、不能应用修剪命令“TRIM”进行修剪的对象是：（    ）

A. 圆弧     B. 圆        C. 直线       D. 文字

- AutoCAD中CAD标准文件后缀名为（    ）。

- .dwg      B. .dxf      C. .dwt      D. .dws

25、缩放（ZOOM）命令在执行过程中改变了（    ）。

A. 图形的范围

B. 图形的绝对坐标

C. 图形在视图中的位置

- 图形在视图中显示的大小

26、以下关于图层的描述，正确的是：（    ）

A. 各个图层的颜色、线性、宽度在设置好后不能修改

B. 各个图层的原点与轴向可以修改

C. 当前图层可关闭但不能被冻结

D. 0图层可以删除

27、在AutoCAD中给一个对象指定颜色特性可以使用以下多种调色板，除了：（    ）

A. 灰度颜色     B. 索引颜色    C. 真彩色    D. 配色系统

28、在AutoCAD中给一个对象指定颜色的方法很多，除了：（    ）

A. 直接指定颜色特性       B. 随层“ByLayer”  
C. 随块“ByBlock”       D. 随机颜色

29、在AutoCAD中可以指定和添加各种类型文件，除了以下哪种文件：（    ）
A. 自动保存文件         B. AutoCAD主应用程序文件  
C. 菜单文件         D. 样板图形文件

30、要修改CAD的绘图背景色，应选择（    ）。

A. 格式-图层

B. 工具-草图设置

C. 工具-选项

D. 绘图-图案设置

31、布局空间【Layout】的设置中，正确的是：（    ）

A. 必须设置为一个模型空间，一个布局

B. 一个模型空间可以多个布局

C. 一个布局可以多个模型空间

D. 一个文件中可以有多个模型空间，多个布局

32、在CAD中单位设置的快捷键是：（    ）
A．UM       B．UN       C．CTRL+U       D．ALT+U

33、室内装饰装修CAD制图一般采用（     ）单位。

A．米           B．厘米     C．毫米       D．分米

34、在CAD中文本窗口切换的快捷键是：（    ）
A．F1       B．F2      C．F3         D．F4

35、在CAD中圆弧快捷键是：（    ）

A．TR       B．A      C．REC        D．PL

36、在CAD中绘制圆的直径使用（    ）键。

A．B       B．W       C．P          D．D

37、在CAD中定数等分的快捷键是：（    ）

A．MI       B．LEN     C．F11       D．DIV

38、在CAD中点的快捷键是：（    ）

A．W       B．O      C．PO       D．TR

39、以下哪一命令可冻结选定对象所在的图层：（    ）

A．Layiso     B．Layoff

C．Layon       D．Layfrz

40、半径尺寸标注的的默认前缀是：（    ）

A．D       B．R      C．RAD        D．RA

41、对于移动命令【MOVE】和平移命令【PAN】的描述，正确的是：（    ）

A．都是移动命令，效果一样

B．前者速度快，后者速度慢

C．移动的对象是视图，平移的对象是物体

D．移动的对象是物体，平移的对象是视图

42、在CAD中查看距离命令是：（    ）  
A．BI      B．CI      C．DI        D．F3

43、在CAD中复制其它文件中块的命令快捷键是：（    ）

A．CTRL+ALT+C         B．CTRL+C

C．CTRL+SHIFT+C     D．CTRL+A

44、在CAD中写块(存储块)命令的快捷键是：（    ）

A．W         B．I        C．L         D．CTRL+W

45、在CAD中粘贴其它文件的块的命令快捷键是：(    )

A．V                B．CTRL+ATL+V

C．CTRL+SHIFT+V     D．CTRL+V

46、在CAD中文字工具中输入下划线的命令是：（    ）A．%%1      B．%%U     C．%%3      D．CON

47、在CAD中文字工具中输入直径符号的命令是：(    )

A．%%1       B．%%U     C．%%3       D．%%C

48、在CAD中使用直线标注后进行连续标注，两个标注命令的快捷键为（    ）。

A．DLI与DCO             B．DLI与DAN

C．DAN与LE              D．DRA与DCO

49、在CAD中外墙线性的宽度应该限制在(    )MM之间。
A．0.05-0.09     B．0.6-0.9    C．1.6-0.9    D．0.03-0.06

50、在CAD中线型管理器在（    ）菜单下。

A．编辑    B．视图    C．工具     D．格式

51、在CAD中以下有关图层锁定的描述，错误的是：(    )

A．在锁定图层上的对象仍然可见 
 B．在锁定图层上的对象不能打印 
 C．在锁定图层上的对象不能被编辑 
 D．锁定图层可以防止对图形的意外修改

52、在CAD中当一对象从图形中被删除时，使用(    )命令恢复该对象。

A．CTRL+Z     B．CANCEL     C．RE    D．REPLACE

53、在CAD中创建一个圆与已知圆同心，可以使用（    ）命令修改。

A．阵列    B．复制     C．偏移     D．镜相

54、AutoCAD的英文全称是：（    ） 
A．AutomAtic Computer Aided Design

B．Autodesk Computer Aided Design 
C．Autodesk Computer Assignment Design

D．AutomAtic Computer Assignment Design

55、以下关于样条曲线的说法，正确的是：（    ）

A．在机械图样中常用来绘制波浪线、凸轮曲线等

B．样条曲线最少应有四个顶点
C. 不能是二维曲线，只能是三维曲线

D．不可以根据数据点拟合生成

56、在CAD中要始终保持物体的颜色与图层的颜色一致，物体的颜色应设置为（    ）。

A．按图层    B．图层锁定    C．按颜色     D．按红色

57、下面哪个层的名称不能被修改或删除：（    ）

A. 未命名的层         B．标准层

C．0层              D．缺省的层

58、在CAD中以下哪个属于图形输出设备（    ） 
A．扫描仪    B．打印机      C．自动绘图仪   D．数码相机

59、图形的复制命令不包括：（    ）

A．直接复制          B．镜像复制
C. 偏移复制       D．栅格复制

60、以下对于编辑快属性的途径描述，不正确的是：（    ）

A．单击属性定义进行属性编辑

B．双击包含属性的块进行属性编辑
C. 应用块属性管理器

D．只能使用命令进行属性编辑

61、在CAD中取消命令执行的键是：（    ） 
A．回车键    B．空格键    C.ESC键    D．F1键

62、在CAD中以下哪个操作用于移动视图（    ）
A．ZOOM     B．PAN     C．RE      D．ZOOM/A

63、在CAD中SAVE命令可以(    )。

A．保存图形              B．退出AutoCAD 
C．定期地将信息保存在磁盘上    D．以上都是

64、在CAD中如果可见的栅格间距设置得太小，CAD将出现如下提示：(    ) 
A．不接受命令       B．“栅格太密无法显示”信息 
C．产生错误显示       D．自动调整栅格尺寸使其显示出来

65、在CAD中如果执行了缩放命令的“全部”选项后，图形在屏幕上变成很小的一个部分，则可能出现的问题是：（    ） 
A．溢出计算机内存          B．将图形对象放置在错误的位置上 
C．栅格和捕捉设置错误         D．图形界限比当前图形对象范围大

66、在CAD中图层上对象不可以被编辑或删除，但在屏幕上还是可见的，而且可以被捕捉到则该图层被(    )。

A．冻结     B．锁定    C．打开      D．未设置

67、一个完整的尺寸由哪几个部分组成：（    ）
A．尺寸线、文本、箭头

B．尺寸线、尺寸界线、文本、标记

C．基线、尺寸界线、文本、箭头

D．尺寸线、尺寸界线、文本、箭头

68、在CAD中下列不可以用分解命令分解的图形是：（    ）
A．圆形     B．填充的图案    C．多线     D．块

69、在CAD中要创建矩形阵列，须指定（    ）。

A．行数、项目的数目以及单元大小    B．项目的数目和项目间的距离 
C．行数、列数以及单元大小         D．以上都不是

70、在CAD中以下有关多边形的说法错误的是：（    ）

A．多边形是由最少3条至多1024条长度相等的边组成的封闭多段线 
B．绘制多边形的默认方式是外切多边形 
C．内接多边形绘制是指定多边形的中心以及从中心点到每个顶角点的距离，整个多边形位于一个虚构的圆中 
D．外切多边形绘制是指定多边形一条边的起点和端点其边的中点在一个虚构的圆中

71、以下关于块的属性的定义，正确的是：（    ）

A．块必须定义属性

B．一个块中最多只能定义一个属性
C. 多个块可以共用一个属性

D．多个块不能共用一个属性

72、下面哪一项不是块的优点。（    ）

A．方便修改

B．节约储存空间
C. 节约绘图时间

D．不需要建立图形库

73、以下哪个命令不能编辑样条曲线。（    ）

A．分解    B．删除
C. 修剪    D．移动

74、在CAD中使用POLYGON命令绘制正多边形，边数最大值是：（    ）
A．64      B．128       C．256       D．1024

75、在CAD中移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要使用（    ）。
A．正交    B．捕捉      C．栅格     D．中心捕捉

76、当图层被锁定时，以下操作正确的是（    ）。

A．已不能将其设置为当前层

B．可以创建新的图形对象
C. 无法捕捉图形对象

D．不能作为修剪命令的目标对象

77、下面哪个不是尺寸标注的基本元素：（    ）

A. 参照    B．尺寸界线
C. 箭头    D．尺寸文本

78、在CAD中，对象的阵列方式为（    ）。

A．矩形与环形    B．方形与线形
C. 圆形与线形    D．环形与方形

79、下面关于相对坐标点的表达，正确的是：（    ）

A．*100，100

B．100，@100
C.（100,100）

D．@100,100

80、在CAD中在启动向导中，使用的样板图形文件的扩展名是：(    ) 
A、.dwg      B、.dxf      C、.dwt     D、.dws

81、下列哪个命令不能恢复被删除的图形。（    ）

A．UNDO         B．REDO
C. U            D．OOPS

82、下列哪个命令不能用于保存文件。（    ）

A．SAVE         B．QSAVE
C. FSAVE         D．SAVE AS

83、使用镜像命令时，（    ）。

A．必须删除原对象 
B．不能删除原对象
C．可以事先设定是否删除原对象
D．可以在命令运行时设定是否删除原对象

84、在CAD中命令SPL是（    ）
A．样条曲线       B．直线      C．射线     D．构造线

85、在CAD中多文档的设计环境允许（    ）。 
A．同时打开多个文档，但只能在一个文档上工作 
B．同时打开多个文档，可以在多个文档上工作 
C．只能打开一个文档，只能在一个文档上工作
D．不能在多文档之间复制、粘贴

86、在CAD中，用于打开／关闭“动态输入”的功能健是：（    ） 
A．F9     B．F8     C．F11     D．F12

87、颜色相关打印样式表中有（    ）种打印样式。

A.245      B.254      C.255      D.280

88、（    ）命令用于将当前图形文件存为指定的其他文件格式。

A. 保存       B. 另存为

C. 输入       D. 发送

89、以下关于OFFSET（偏移）命令的操作，错误的是：（    ）

A．必须指定偏移距离
B．可以指定偏移通过特殊点
C．可以偏移开口曲线和封闭线框
D．原对象的某些特征可能在偏移后消失

90、在CAD中，可以设置透明度的界面为（    ）。

A．工具选项板 
B．帮助界面 
C．所有对话框
D．属性命令窗口

91、（    ）用于创建平行于所选对象的直线型尺寸。

A. 线性标注      B. 对齐标注

C. 手动标注      D. 快速标注

92、装修过程中插座要离地面最低（    ）毫米。

A.200      B.300      C.400      D.500

93、暖色一般指红、橙、（    ）。

A. 黄      B. 紫      C. 绿      D. 蓝

94、在CAD中，图层（    ）只显示内容而不能打印。

A．Defpoints 
B．0 
C．WALL
D．TEXT

95、当吊杆长度大于（    ）时，应设置反支撑。

A．1 m       B. 1.5 m       C. 2m    D. 2.5m

96、绘制直线时，选择或确定第二点后，会出现（    ）。

A．屏幕上什么也没有出现
B．要求输入直线宽度 
C．绘制线段并终止命令

D．绘制一条线段并同时要求输入下一点

97、AutoCAD状态栏绘图模式中的【捕捉】是指（    ）。

A. 栅格捕捉          B. 对象捕捉

C. 对象追踪捕捉      D. 参考捕捉

98、要标注图中倾斜尺寸，应使用（    ）尺寸标注方式。

A. 线性          B. 对齐

C. 坐标          D. 角度

99、在CAD中，不能通过以下方法改变一个系统变量的值（    ）。

A．在命令行输入系统变量名，然后键入新的值
B．右击，从快捷单中选择系统变量，然后键入新的值 
C．在某些对话框中改变复选框的状态

D．在下拉菜单中，选择“工具”-“查询”-“设置变量”进行变量设置

100、在CAD中，使用【矩形】命令可绘制多种图形，以下答案最恰当的是（    ）。

A．倒角矩形
B．圆角矩形

C．有厚度的矩形

D．以上答案全正确

第二关（专业知识）

说明：本部分包括300个知识点，赛前由命题专家抽取50个知识点封闭命题，作为第二关赛题。

- 房屋建筑的视图，应按正投影法并用第一角画法绘制。

- 两个相邻的涂黑图例间应留有空隙。其净宽度不得小于0.5mm。

- 风玫瑰图是表示风向的频率。

- 标注坡度时，在坡度数字下，应加注坡度符号，坡度符号的箭头，一般应指向下坡。

- 我国建筑制图规范规定图样及说明中的汉字，宜优先采用True type 字体中的宋体字型，采用矢量字体时应为长仿宋体字型。

- 每一楼梯段的踏步数量不应超过18级。

- 《办公建筑设计规范》规定机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h，楼板不应小于1.5h，并采用甲级防火门。

- 为保证门扇能自由开启，门扇的底部要留空隙，空隙一般留5mm。

- 残疾人轮椅使用的坡道坡度不应大于1:12。

- 《办公建筑设计规范》规定办公建筑的开放式、半开放式办公室，其室内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过30M。

- 制图规范规定需要缩微的图纸，不宜采用0.18mm及更细的线宽。

- 同一张图纸内，各不同线宽中的细线，可统一采用较细的线宽组的细线。

- 同一张图纸内，相同比例的各图样应选用相同的线宽组。

- 《商店建筑设计规范》规定商店营业厅的疏散门应为平开门，且应向疏散方向开启，其净宽不应小于1.4M,并不宜设置门槛。

- 制图绘制虚线、单点长画线或双点长画线的线段长度和间隔，宜各自相等。

- 施工图设计是运用正投影原理及有关专业知识绘制的工程图样,是指导施工的主要技术资料。

- 隔墙按构造方式分为块材隔墙、骨架隔墙和板材隔墙三大类。

- 《建筑地面设计规范》规定供儿童及老年人公共活动的场所地面，其面层宜采用木地板、强化复合木地板、塑胶地板等暖性材料。

- 《住宅设计规范》规定无直接采光的餐厅、过厅等，其使用面积不宜大于10M2。

- 并列小便器的中心距离不应小于0.65M。

- 一般情况暗龙骨上人吊顶的主龙骨间距、规格是900~1200mm、UC50。

- 在基本视图中，从前向后投影，所得的图形称为正立面图。

- 房屋建筑制图规范规定字母及数字的字高不应小于2.5mm。

- 矿棉板龙骨按型材断面形状常规划分为C形、T形、L形等。

- 剖面图能表明建筑物的结构形式、高度及内部布置情况。

- 室内空间上部的结构层或装饰层，在建筑装饰施工图中的术语为顶棚。

- 《住宅设计规范》规定：住宅共用楼梯踏步宽度不应小于260mm；高度不应大于175mm。

- 洗脸盘或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于550mm。

- 电扶梯扶手带中心线与平行墙面间的距离或扶手带中心线与楼板开口边缘间的距离、相邻两梯扶手带中心线的水平距离不宜小于500mm。

- 自动扶梯梯级上空的垂直净高不应小于2300mm。

- 建筑装饰装修工程设计专业制图采用的粗实线的用途为：平面图、顶棚图、立面图、剖面图、构造详图中被剖切的主要构造(包括构配件)的轮廓线；建筑立面图或室内立面图的外轮廓线。

- 单侧厕所隔间至对面的净距：当采用内开门时，不应小于1.10M；当采用外开门时不应小于1.3M。

- 办公楼建筑楼梯的踏步 h×b 常用的尺寸是150 mm×300 mm。

- 梯段改变方向时，扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度，并不得小于1.20M。

- 大理石板材不宜用于建筑物的外墙面、其他露天部位的室外装修以及与酸有接触的地面装饰工程。

- 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90M。

- 自动扶梯、自动人行道出入口畅通区宽度不应小于2.5M。

- 开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2.0M。

- 根据面层施工方法的不同，地面装饰可分为四种类型：整体地面、块材地面、卷材地面和涂料地面。

- 室内走道不应小于1.2M，人流较多或较集中的大型公共建筑的室内走道宽度不宜小于1.8M。

- 无障碍通道应连续，其地面应平整、防滑、反光小或无反光，并不宜设置厚地毯。

- 断面图与剖面图相比较相同的部分是被割切部分的表达。

- 圆的中心线一般用单点划线表示。

- 图样上的尺寸，包括尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字。

- 投影的分类很多,根据投射线的不同,分为平行投影和中心投影两大类。

- 图纸会审一般由建设单位主持。

- 厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转，回转直径不小于1.5M。

- AutoCAD的二维坐标可分为：直角坐标、极坐标、UCS坐标。

- 拉丁字母作为轴线号时，应全部采用大写字母，不应用同一个字母的大小写来区分轴线号。拉丁字母的I、O、Z不得用作轴线编号。

- 距踏步起点和终点250~300mm宜设提示盲道。

- 施工图中图样及说明中的拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字，宜采用单线简体或ROMAN字体。

- 剖视剖切符号的编号宜采用粗阿拉伯数字，按剖切顺序由左至右、由下向上连续编排，并应注写在剖视方向线的端部。

- 索引出的详图，如与被索引的详图同在一张图纸内，应在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号，并在下半圆中间画一段水平细实线。

- 指北针的形状符合制图规范，其圆的直径宜为24mm，用细实线绘制；指针尾部的宽度宜为3mm，指针头部应注“北”或者“N”字。需用较大直径绘制指北针时，指针尾部的宽度宜为直径的1/8。

- 对图纸中局部变更部分宜采用云线，并宜注明修改版次。

- 扶手应保持连贯，靠墙面的扶手的起点和终点处应水平延伸不小于300mm的长度。

- 两个相同的图例相接时，图例线宜错开或使倾斜方向相反。

- 《办公建筑设计规范》规定中、小会议室可分散布置，小会议室使用面积宜为30M2，中会议室使用面积宜为60M2。

- 视图有两条对称线，可只画该视图的 1/4，并画出对称符号。

- 尺寸界线应用细实线绘制，一般应与被注长度垂直，其一端应离开图样轮廓线不应小于2mm，另一端宜超出尺寸线 2mm～3mm。

- 标注圆的半径尺寸时，应在尺寸前加注符号“SR”。标注圆的直径尺寸时，应在尺寸数字前加注符号“Sφ ”。注写方法与圆弧半径和圆直径的尺寸标注方法相同。

- 连续排列的等长尺寸，可用“等长尺寸×个数=总长”的形式标注，或者“n等分=总长”。

- 总平面图室外地坪标高符号，宜用涂黑的三角形表示。

- 供乘轮椅者使用的厨房，操作台下方净宽和高度都不应小于650mm，深度不应小于250mm。

- 《办公建筑设计规范》规定中小会议室每人使用面积：有会议桌的不应小于1.8M2，无会议桌的不应小于0.8M2。

- 无障碍双层扶手的上层扶手高度应为850~900mm，下层扶手高度应为650~700mm。

- 《建筑装饰装修工程设计制图标准 DBJ/T 13—123—2010》中规定：绘制建筑装饰装修工程图时，出现一张图纸内的图样只用一种图例；图形较小无法画出建筑装饰装修材料图例；图形较复杂，画出建筑装饰装修材料图例影响图纸理解；不同品种的同类材料搭配使用，占比例较多的品种情况时；可不采用建筑装饰装修材料图例，但应加文字说明。

- 每个轮椅席位的占地面积不应小于1.1M*0.8M。

- 顶棚装饰的分类，按照承载的能力，可以分为上人顶棚，不上人顶棚。

- 装饰施工图识读的一般步骤：①总揽全局②循序渐进③互相对照④重点细读。

- 轻钢龙骨隔墙竖龙骨间距一般为300mm、400mm或600mm，应不大于600mm。

- 防腐蚀地面的隔离层材料选择，当面层厚度小于30mm且结合层为刚性材料时，不应采用柔性材料。

- 自流平楼地面当面积过大时，可在10M*10M长度范围内留伸缩缝防止开裂，缝宽5mm~8mm。

- 无障碍机动车位的地面应平整、防滑、不积水，地面坡度不应大于1：50。

- 一般民用建筑门的高度不宜小于2100mm。

- 楼梯栏杆扶手的高度一般为900mm，供儿童使用的楼梯应在不小于500mm高度增设扶手。

- 医院诊区、病区的护士站、公共电话台、查询处、饮水器等应设置低位服务设施。

- 《住宅设计规范》规定单排布置设备的厨房净宽不应小于1.5M，双排布置设备的厨房其两排设备之间的净距离不应小于0.9M。

- 施工图设计文件审查是依法认定的设计审查机构对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

- 国家制图标准规定，必要时图纸幅面尺寸可以沿长边加长。

- 国家制图标准规定的5种基本图幅是：A0、A1、A2、A3、A4。

- 在施工图图样中，表示可见轮廓线采用粗实线线型。

- 在施工图图样中常用的图线线型有粗实线、细实线、虚线、细点划线等。

- 国家制图标准规定，字体的号数，即字体的高度，单位为毫米。

- 国家制图标准规定，汉字系列为文字高度为：3.5、5、7、10、14、20。

- 国家制图标准规定，字体大于10mm的文字宜采用TRUETYPE字体,如需书写更大的字，其高度应按根号2的倍数递增。

- 施工图的真实大小应以图样上所注尺寸数值为依据，与图形大小及绘图的准确度无关。

- 图样中的尺寸一般以毫米为单位时，不需标注其计量单位符号，若采用其他计量单位时必须标明。

- 投影面垂直面的投影特征是两线一面。

- 在平行于圆柱轴线的截平面，其截交线为长方形。

- 圆球在三个基本面上的投影是直径相等的圆。

- 将图样的部分结构，用大于原图形所采用的比例画图的图形称为局部放大图。

- 当两个直径相等的圆柱，其轴线相交成直角时，它们的贯穿线都是圆。

- 正投影的基本特性主要有实形性、积聚性、类似性。

- 施工图制图常见的三种剖视是全剖视、局部剖视、半剖视。

- 平行投影法分为正投影法和斜投影法。

- 工程上常用的投影法有中心投影法和平行投影法。

- 空间平面平行投影面时，其投影与原平面形状大小相等。

- 高层建筑根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等可分为一、二、三类。

- 《住宅设计规范》规定无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。

- 《饮食建筑设计标准》规定用餐区域不宜低于2.6M，设集中空调时，室内净高不应低于2.4M。

- 斜向的自动扶梯，楼梯等下部空间，当高度小于2.00M时，应设置安全挡牌。

- 《博物馆建筑设计规范》规定陈列展览区的平面组合应满足陈列内容的系统性、顺序性和观众选择性参观的需要。

- 无障碍自动门开启净宽不小于1000mm；手动开启门净宽不小于800mm。

- 无障碍楼梯宜采用直线型楼梯，宜在两侧均做扶手。

- 靠墙楼梯梯段扶手起点应在踏步前1个G处，再加上不小于300mm的水平段。G为踏步宽。

- 内部装修防火规范是适用范围不包括：古建筑、木结构建筑、个人住宅。

- 《建筑地面设计规范》规定经常有人员走动或小型推车行驶的地面，宜采用耐磨、耐压、绒毛密度较高的高分子类地毯。

- 《建筑内部装修设计防火规范》规定，防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用A级装修材料。

- 《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

- 大于800座位的单层、多层影院、会堂、礼堂、剧院、音乐室，其墙面应采用不低于A级的装修材料。

- 《档案馆建筑设计规范》规定，防火分区间及库区与其他部分之间的墙应采用耐火极限不少于4.0h的防火墙。

- 《档案馆建筑设计规范》规定，特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统。

- 《建筑地面设计规范》规定有地面清洁和弹性使用要求时，宜采用树脂类自流平材料面层、橡胶板、聚氯乙烯板等面层。

- 曲线等复杂造型的吊顶工程，弧形主龙骨宜采用型钢等材料。次龙骨宜径向布置，并应在施工前放样。

- 当纸面石膏板吊顶面积大于100M2时，纵、横方向每12~18M距离处宜做伸缩缝处理。

- 纸面石膏板应按照设计施工图要求选择类型，并沿次龙骨垂直方向铺设。

- 石材尺寸宜标准化，模数化，单块石材面积不宜大于2.0M2。

- 墙面石材干挂法的挂件中心距不应大于700mm；挂点到板边缘的距离不应大于150mm，也不应小于100mm。

- 大面积石材地面设计中除应保留建筑物原有的建筑变形缝外，还应结合柱网轴线或分区位置设置装修伸缩缝，装修伸缩缝的间隔不宜大于18M，宽度不宜小于4mm。

- 弧形楼梯最内和最外装饰面尺寸宜按结构设计尺寸内缩和外扩100mm。

- 弧形楼梯装饰设计深化图的圆心应与结构设计的圆心重合。

- 《住宅设计规范》规定供轮椅通行走道和通道净宽不应小于1.2M。

- 《住宅设计规范》规定住宅的卧室、起居室（厅）、厨房不应布置在地下室；当布置在半地下室时，必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施。

- 《建筑地面设计规范》规定防腐蚀地面与墙、柱交接处应设置与地面面层材料相同的踢脚板，高度不宜小于250mm。

- 《博物馆建筑设计规范》规定科技馆常设展厅的使用面积不宜小于3000M2，临时展厅使用面积不宜小于500M2。

- 《民用建筑设计通则》楼地面、墙面或墙裙的面层应采用不吸水、不吸污、耐腐蚀、易清洗的材料。

- 《建筑地面设计规范》规定木板、竹板地面，应采取防火、防腐、防潮、防蛀等相应措施。

- 窗拉手距地面宜为1.5~1.6M，门拉手距地面宜为0.9~1.05M。

- 《无障碍设计规范》规定行进盲道的宽度宜为250~500mm。

- 顶棚装饰的构造要求的有：满足装饰和空间的要求、具有可靠的技术性能、具有良好的物理功能、提供设备空间。

- 《展览建筑设计规范》规定展厅净高应满足展览使用要求，甲等展厅净高不宜小于12M,乙等展厅净高不宜小于8M,丙等展厅净高不宜小于6M。

- 《无障碍设计规范》浴间坐台高度宜为450mm，深度不宜小于450mm。

- 《无障碍设计规范》门应方便开启，通行净宽度不应小于800mm。

- 外窗窗台距楼面、地面净高低于0.90M时，应有防护设施。

- 《住宅设计规范》规定供轮椅通行的门扇，应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方应安装高0.35M的护门板。

- 材料的耐久性是一项综合指标，包括：抗渗性、抗冻性、抗风化性、抗老化性。

- 《民用建筑设计通则》规定残疾人、老年人专用的建筑应设置无障碍设施。

- 《无障碍设计规范》规定门槛高度及门内外地面高差不应大于15mm，并以斜面过度。

- 《民用建筑设计通则》规定严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。

- 建筑内部变形缝包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等。

- 房屋室内装饰装修制图应采用实线、虚线、单点长画线、折断线、波浪线、点线、样条曲线、云线等线型。

- 防水工程按其使用材料可分为柔性防水和刚性防水。

- 《民用建筑设计通则》规定托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小于3h的日照标准。

- 《展览建筑设计规范》规定展厅内展位通道尺寸除应满足安全疏散的要求外，同时甲等、乙等展厅主要展位通道净宽不宜小于5M,次要展位通道净宽不宜小于3M。

- 《剧场建筑设计规范》规定观众厅应采取措施保证人身安全，楼座前排栏杆和楼层包厢栏杆不应遮挡视线，高度不应大于0.85M，下部实体部分不得低于0.45M。

- 《办公建筑设计规范》规定普通办公室每人使用面积不应小于4M2，单间办公室净面积不应小于10M2。

- 建筑装饰构造设计一般应遵循，安全性原则、功能性原则、可行性原则、经济性原则。

- 平面图宜取视平线以下适宜高度水平剖切俯视所得，并根据表现内容的需要，可增加剖视高度和剖切平面。

- 建筑装饰构造的功能主要是保护主体结构、改善建筑使用功能、美化环境。

- 标题栏与会签栏 的主要内容包括工程名称，图纸名称、计单位名称、设计人、图纸编号以及项目负责人、绘图人，审核人等项目内容。

- 为了施工图纸能够清晰、准确、美观地表达设计思想，工程实践中采用了一套常用的线性，并规范它们的使用范围。

- 装修材料按其使用部位和功能，可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类。

- 装修材料按其燃烧性能应划分为4级，为:不燃性；难燃性；可燃性；易燃性。

- 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级别的纸面石膏板、矿棉吸音板可作为A级装修材料使用。

- 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装饰材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

- 建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。

- 施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg/M2，且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料，可作为B1级装修材料使用。

- 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

- 单位面积质量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可做为B1级装修材料使用。

- 变形缝上下贯穿整个建筑物，嵌缝材料也具有一定的燃烧性，为防止火势纵向蔓延，要求变形缝表面使用B1级以上装修材料。

- 正确处理装修效果和使用安全的矛盾，积极选用不燃材料和难燃材料。

- 点型消防探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5M。

- 感烟火灾探测器的安装间距不应超过15 M; 探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的1/2。

- 探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求；探测器至墙壁的距离宜为1M~1.5M。

- 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3M~1.5M且应有明显的标志。

- 当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2M。

- 当厅室面积较大，疏散指示标志灯无法装设在墙面上时，宜装设在顶棚下且距地面高度不宜大于2.5M。

- 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置，包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距，应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定，喷头与喷头的间距不应小于1.8M，喷头与端墙的距离最大1.5M~ 2.2M，最小0.1M。

- 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置，其布置间距不应小于2.4M，喷头与端墙的距离最大1.8M~ 2.7M，最小0.1M。

- 顶板或吊顶为斜面时，喷头应垂直于斜面，并应按斜面距离确定喷头间距。

- 消火栓箱门暗装时，箱门开启角度不应小于160度。

- 开关、插座应安装在B1级以上的材料上。

- 挡烟垂壁是用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

- 挡烟垂壁按安装方式可分为：固定式挡烟垂壁，代号D；活动式挡烟垂壁，代号H。

- 挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，其最小值不应低于500mm。

- 挡烟垂壁在（620士20）℃的高温作用下，保持完整性的时间不应小于30min。

- 室内消防通道墙面不宜采用饰面玻璃。

- 施工图纸中应标注楼地面、主要平台、厨房、卫生间等地面完成面高差处的设计标高。

- 施工图纸中应标注索引符号和编号、图纸名称和制图比例。

- 立面图纸中应标注立面设计部位两端的总尺寸和局部的分尺寸。

- 立面图纸中应标注地面线标高、顶棚线标高。

- 立面图应标明墙面、柱面、门窗、固定隔断、固定家具及需要标明的陈设品位置，并宜标注其定位尺寸。

- 施工图纸中应标明轴线编号，并于原住宅建筑设计图纸轴线编号相符，并标明轴线间尺寸、总尺寸及装饰装修需要的室内净空的定位尺寸。

- 施工图纸中宜标注装饰门窗的编号及开启方向，标明家具的橱柜门或其他构件的开启方向和方式。

- 地面装修图应标注地面装修材料的种类、拼接图案、不同材料的分界线。

- 施工立面图应画出需要进行装饰装修的各空间的立面，无特殊装饰装修做法要求的立面可不画立面图，但应在施工图说明或图纸中说明。

- 剖面图应标明剖切部位构造的构成关系，并应标注详细尺寸、标高、材料、品种、连接方式和工艺。

- 在相邻界面铺贴成品块状饰面板，应采用对缝或间隔对缝方式衔接，可以使界面分格有序，工艺美观。

- 当同一界面上不同饰面材料平面对接时，对接处可采用离缝、错落的方法分开或加入第三种材料过渡处理。

- 索引符号根据用途的不同，可分为立面索引符号、剖切索引符号、详图索引符号、设备索引符号、部品部件索引符号。

- 表示局部放大图样在原图上的位置及本图样所在页码，应在被索引图样上使用详图索引符号。

- 立面索引符号应由圆圈、水平直径组成，且圆圈及水平直径应以细实线绘制。

- 剖切索引符号应由圆圈、直径组成，且圆圈及直径应以细实线绘制。

- 详图索引符号应由圆圈、直径组成，且圆圈及直径应以细实线绘制。

- 索引图样时，应以引出圈将被放大的图样范围完整圈出，并应由引出线连接引出圈和详图索引符号。

- 设备索引符号应由正六边形、水平内径线组成，正六边形、水平内径线应以细实线绘制。正六边形内应注明设备编号及设备品种代号。

- 图名编号应由圆、水平直径、图名和比例组成。圆及水平直径应以细实线绘制。

- 图名编号引出的水平直线上方宜用中文注明该图的图名，其文字宜与水平直线前端对齐或居中。

- 引出线起止符号可采用圆点绘制，也可采用箭头绘制。

- 当采用轻质墙体时，墙面应做通高防水层。

- 对称符号应由对称线和分中符号组成。

- 分中符号可采用两对平行线或英文缩写。采用英文缩写为分中符号时，大写英文CL应置于对称线一端。

- 连接符号应以折断线或波浪线表示需连接的部位。

- 连接符号两部位相距过远时，折断线或波浪线两端靠图样一侧应标注大写拉丁字母表示连接编号。两个被连接的图样应用相同的字母编号。

- 立面的转折应用转角符号表示，且转角符号应以垂直线连接两端交叉线并加注角度符号表示。

- 尺寸宜标注在图样轮廓以外，当需要注在图样内时，不应与图线、文字及符号等相交或重叠。

- 标注位置相对密集时，各标注数字应在离该尺寸线较近处注写，并应与相邻数字错开。

- 定位尺寸及细部尺寸可根据用途和内容注写在图样外或图样内相应的位置。

- 立面图、剖面图及详图应标注标高和垂直方向尺寸；不易标注垂直距离尺寸时，可在相应位置标注标高。

- 总平面图是在房屋建筑室内装修装饰中，表示需要设计的平面与所在楼层平面或环境的总体关系的图样。

- 综合布点图是在房屋建筑室内装修装饰中，为协调顶棚装饰装修造型与设备设施的位置关系，而将顶棚中所有明装和暗藏设备设施的位置、尺寸与顶棚造型的位置、尺寸综合表示在一起的图样。

- 展开图是在在房屋建筑室内装修装饰中，对于正投影难以表明准确尺寸的呈弧形或异形的平面图形，将其平面展开为直线平面后绘制的图样。

- 顶棚平面图应采用镜像投影法绘制，其图像中纵横轴线排列应与平面图完全一致。

- 对于较大的房屋建筑室内装饰装修平面，可分区绘制平面图，且每张分区平面图均应以组合示意图表示所在位置。

- 在同一张平面图内，对于不在设计范围内的局部区域应用阴影线或填充色块的方式表示。

- 顶棚平面图中应省去平面图中门的符号，并应用细实线链接门洞以表明位置。

- 立面图的两端宜标注房屋建筑平面定位轴线编号。

- 对称式装饰装修面或物体等，在不影响物象表现的情况下，立面图可绘制一半，并应在对称轴线处画对称符号。

- 房屋建筑室内装饰装修平面起伏较大的呈弧形、曲折形或异形时，可用展开图表示，不同的转角面应用转角符号表示连接。

- 变更设计应包括变更原因、变更位置、变更内容等。

- 变更设计可采取图纸的形式，也可采取文字说明的形式。

- 水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm；陶粒混凝土垫层的厚度不应小于80mm。

- 当找平层厚度小于30mm时，宜用水泥砂浆做找平层。

- 当找平层厚度不小于30mm时，宜用细石混凝土做找平层。

- 地毯面层应采用地毯块材或卷材，以空铺法或实铺法铺设。

- 厨房宜预留增添设施、设备的电源插座位置，电源插座距水槽边缘的水平距离宜大于600mm。

- 洗衣机、电热水器、空调和厨房设备宜选用开关型插座。

- 同一室内相同标高的插座高度差不宜大于5mm；并列安装相同型号的插座高度差不宜大于 1mm 。

- 照明开关、电源插座距淋浴间门口的水平距离不得小于600mm。

- 安装高度在1.8M及以下的电源插座均应为安全型插座。

- 电源插座底边距地宜为300mm，开关板底边距地宜为1400mm。

- 厨房设备中，灶具离墙间距不应小于200mm。

- 厨房吊柜底面至装修地面的距离宜为1.40M~1.60M，吊柜的深度宜为300mm~400mm。

- 卫生间洗面台上的盆面至装修地面的距离宜为750mm~850mm。

- 侧墙面至座便器边缘的距离不宜小于250mm，至蹲便器中心的距离不宜小于400mm。

- 室内需进行防水设防的区域，不应跨越变形缝、抗震缝等部位。

- 地面和水池、泳池的蓄水试验应达到24h以上，墙面间歇淋水应达到30 min以上进行检验不渗漏。

- 淋浴间低于相连室内地面不宜小于20mm或设置挡水条。

- 地面防水层应沿墙基上翻300mm。

- 卫生间淋浴区墙面防水高度不得低于1.80M，非淋浴区配水点处墙面防水高度不得低于1.20M。

- 套内楼梯踏步临空处，应设置高度不小于20mm，宽度不小于80mm的挡台。

- 在套内无障碍通道的墙面、柱面的0.60M~2.00M高度内，不应设置凸出墙面100mm以上的装饰物。

- 在套内无障碍通道的墙面、柱面的阳角宜做成圆角或钝角，并应在高度0.40M以下设护角。

- 住宅室内功能空间应设置一般照明、分区一般照明；对照度要求较高和有特殊照明要求的空间宜采用局部照明。

- 单块玻璃大于1.5M2 时，应使用安全玻璃。

- 安全玻璃的最大许用面积应符合有关规定，其中10mm 厚钢化玻璃的最大许用面积5.0M2，12mm厚钢化玻璃的最大许用面积为 6.0 M2。

- 栏杆是具有一定的安全高度，用以保障人身安全或分隔空间用的防护分隔构件。

- 玻璃护栏应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。

- 当玻璃护栏一侧距楼地面高度为5M及以上时，应使用钢化夹层玻璃。

- 临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于 1.05M。

- 临空高度在24m及24m以上时，栏杆高度不应低于1.1M。

- 全玻璃门应选用安全玻璃或采取防护措施，并应设防撞提示标志。

- 上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学习等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2M。

- 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及其他有少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀爬的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11M。

- 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。

- 不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

- 吊顶工程中的埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防腐处理。

- 灶具摆放与燃气管道、液化石油气瓶应有不小于1.0M的安全距离。

- 当吊顶跨度大于10M时，跨中龙骨应适当起拱，且不小于短跨的1/200。

- 一般情况下，主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm，吊杆与吊杆的距离应小于或等于1200mm。

- 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶系统中相邻吊件及挂件应采用正反向安装。

- 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。

- 当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑。

- 当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆或采用型钢支架。

- 吊杆上部为网架、钢屋架或吊杆长度大于2500mm时，应设有钢结构转换层。

- 骨架隔墙是指在隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成墙体的轻质隔墙。龙骨常见的有轻钢龙骨系列、其他金属龙骨以及木龙骨。

- 当轻钢龙骨隔墙高度大于等于4.2M时，墙体顶部应采用高边横龙骨。

- 当隔墙有隔声要求或防火要求时，面板应封到顶。

- 隔墙高度3M以下用一根通贯龙骨，超过3M，每隔1200mm设置一根通贯龙骨。

- 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶系统第一层纸面石膏板安装长边与副龙骨垂直方向安装，短边方向应错缝，错缝间距距不少于次龙骨间距 。第二层石膏板安装与第一层石膏板长边垂直方向，横竖缝均错开固定。

- 纸面石膏板固定时，螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。

- 纸面石膏板螺钉与板边距离：纸包边宜为10～15mm，切割边宜为15～20mm。

- 民用建筑设计通则适用于新建、 改建、扩建的民用建筑设计。

- 民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。

- 建筑高度大于100M的民用建筑为超高层建筑。

- 耐火极限是指在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间，用小时表示。

- 防火隔墙是指建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。

- 防火墙是指防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

- 避难走道是指采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，用于人员安全通行至室外的走道。

- 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置，且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5M。

- 自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。

- 直通建筑内附设汽车库的电梯，应在汽车库部分设置电梯候梯厅，并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。

- 公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90M。

- 疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10M。

- 建筑的楼梯间宜通至屋面，通向屋面的门或窗应向外开启。高层建筑直通室外的安全出口上方，应设置挑出宽度不小于1.0M的防护挑檐。

- 建筑板材用于建筑装饰用的天然石材板，通常花岗石、大理石建筑板材厚度低于50mm。

- 当石材板材单件重量大于40 kg或单块板材面积超过1M2或室内建筑高度在 3.5M 以上时，墙面和柱面应设计成干挂安装法。

- 石材墙面中20mm厚的单块石材板面面积不宜大于1.0M2。

- 石材面板与支承结构体系连接方式有短槽、通槽和背栓。

- 住宅装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。

- 轻质隔墙工程中规定当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有20～30mm 缝隙。

- 轻质隔墙工程中规定当用大理石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝应严密。

- 当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。

- 质量大于10kg的灯具，其固定装置应按 5 倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验，历时15min，固定装置的部件应无明显变形。

- 冷热水管安装应左热右冷，平行间距应不小于 200 mm。当冷热水供水系统采用分器供水时，应采用半柔性管材连接。

- 软包墙面所用填充材料、纺织面料和龙骨、木基层板等均应进行防火处理。

- 铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。

- 开关的安装位置应便于操作，同一建筑物内开关边缘距门框（套）的距离宜为0.15~0.2M。

- 嵌入式灯具安装应符合下列规定：接线盒引向灯具的电线应采用导管保护，电线不得裸露；导管与灯具壳体应采用专用接头连接。当采用金属软管时，其长度不宜大于1.2M。