深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛

工业互联网技术（数据采集方向）职业技能竞赛

实操（样题）

选手编号：___________                    工位号：___________

开始时间：___________                  结束时间：___________

竞赛注意事项

1.参赛选手随时注意存盘，将编写的程序保存在“D\工业互联网技术（数据采集方向）项目竞赛\工位号\程序” 的文件夹下。

2.参赛选手要按工位号入场比赛，按要求在评分表指定处填写参赛证号码、场次、工位号等。

3.除组委会规定允许携带的比赛工具、万用表和选手自带物品清单上的物料外，不得携带任何与竞赛无关的物品和通讯工具等进场。进入竞赛场地后，选手之间不能互借工具，竞赛过程必须遵守赛场纪律，否则现场裁判人员有权取消该选手参赛资格。

4.请不要在试卷内填写与竞赛无关的内容，按题目要求完成竞赛任务。

5.参赛选手如对试卷内容有疑问，应举手示意，请裁判人员处理。

6.竞赛时间结束，所有参赛选手要立刻停止操作，离开操作区域，等待裁判人员验收。如果竞赛时间终止后仍在操作的选手，裁判人员有权取消其参赛成绩。

7.竞赛过程中发生任何疑问或某些偶发事件，可由现场裁判长组织相关人员进行处置，并由裁判长签字确认。

8.在比赛过程中，选手若有违规操作，将根据具体情况在专业规范扣除相应的分数。

9.每次任务完成后，应保证桌面、工具清洁，现场工具及其他物品摆放整齐。不合格者视情况在专业规范项扣除相应的分数。

实操任务：工业互联网实训箱系统编程与调试

分值：100分     时间：90分钟

一、任务要求

本任务通过PLC和触摸屏及伺服电机，变频电机等自动化技术和硬件，模拟和仿真三菱CNC80的实际工作过程和操作步骤，产生生产数据和设备状态数据，然后通过智能网关，将数据采集上云，通过工业互联网技术将设备映射到网络，完成设备数字化。通过工业互联网平台对数据进行看板和APP制作等基本应用，完成智慧工厂智能制造的第一核心任务：数据采集工作。具体任务要求见下表：

| 模块一：职业素养与安全文明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A01 | 着装规范。穿齐工作服和裤子，长发戴帽，穿绝缘鞋。 |  |
| A02 | 工具使用。工作中工具、材料等物品不放在地上，也不放在设备台架上，工具摆放得当，各种工具无掉落现象。 |  |
| A03 | 整理整顿。比赛结束后整理好本工位的物件，摆放整齐有序。 |  |
| A04 | 清洁清扫。比赛过程中保持工位地面干净整洁，地上无垃圾杂物等。 |  |
| A05 | 因不正确接线或操作而发生设备短路，烧毁器件等事故的小组中止比赛，实操记0分。 |  |
| A06 | 由裁判及专家认定的其他不文明、不安全行为根据程度不同扣分。（由裁判组半数同意） |  |
| 模块二：仿真设备调试和网络连接 |  |  |
| B01 |  | 按设备配套图纸完成仿真实验箱中变频器接线。 按设备配套图纸完成仿真实验箱中温度传感器接线。 按设备配套图纸完成仿真实验箱中伺服器接线。 |
| B02 |  | 完成仿真实验箱中变频器通讯参数设定。 主频率输入入來源，2-00设置为【4：由RS-485通信界面輸入】 运转指令來源，2-01设置为【3：由RS-485通信界面操作，鍵盤STOP有效】 通讯位址，9-00设置为【1】 通讯传送速度，9-01设置为【1：Baud rate 9600】 通讯资料格式，9-04设置为【8：RTU mode <8,O,1>】 |
| B03 |  | 完成仿真实验箱中伺服基础参数设定。 外部脉冲列输入型式设定，P1-00▲设置为0102 电子齿轮比分子（N1），P1-44▲设置为160 电子齿轮比分母（M），P1-45设置为10 控制模式及控制命令输入源设定，P1-01●设置为0 |
| B04 |  | 完成仿真实验箱中触摸屏模拟生产；进入仿真器HMI界面，依次完成计划生产数修改、开始仿真加工、结束仿真加工，形成生产记录。 |
| B05 |  | 完成仿真实验箱中PLC与数据采集网关网络接线；数据采集网关LAN1 IP地址设置（192.168.3.100）、网络互通（ping命令运行正常）。 |
| B06 |  | 完成笔记本电脑正常连接英特网（打开www.baidu.com）；数据采集网关和笔记本电脑网络接线；笔记本电脑IP地址设置（192.168.100.2），保障网络互通。 |
| B07 |  | 完成虚拟机启动；笔记本浏览器访问工业物联网平台（192.168.100.5:8080）；虚拟机和数据采集网关网络互通。 |
| 模块三：工业物联网关设置 |  |  |
| C01 |  | 完成数据源接入： 在数据源->设备页面中，正确新建设备，设备生效后状态正常（页面中状态灯为绿色）。 |
| C02 |  | 完成变量导入： 在数据处理->变量管理页面中，正确新建“CNC采集组”； 在该变量组内，正确新建20个PLC变量，且数值与HMI中一致。 |
| C03 |  | 完成达成率计算： 在数据处理->脚本页面中，正确编写产能达成率指标计算脚本； 在数据处理->任务页面中，正确执行产能达成率指标计算任务，任务执行周期为3s； 在数据处理->变量管理->CNC采集组，正确新建辅助变量“产能达成率”，并且值正确。 |
| C04 |  | 完成设备稼动率计算： 在数据处理->脚本页面中，正确编写设备稼动率指标计算脚本； 在数据处理->任务页面中，正确执行设备稼动率指标计算任务，任务执行周期为3s； 在数据处理->变量管理->CNC采集组，正确新建辅助变量“设备稼动率”，并且值正确。 |
| C05 |  | 完成数据分发配置，在数据分发->MQTT页面中： - 连接设置中MQTT服务器配置正确； - 新建主题组“技能大赛主题组”正确； - 新建主题/device_status正确； - 订阅设置/device_control正确； - 打开MQTT状态开关，连接状态灯为绿色； |
| 模块四：BI看板设置 |  |  |
| D01 |  | 完成指标卡设置： 本班计划数量、本班生产产量、当前零件编号、CNC操作员编号、产能达成率五个指标卡数值准确。 |
| D02 |  | 完成减速机温度变化折线图设置： 温度折线图当前值数值准确； 温度折线图有过去历史20个点的温度变化值； 温度折线图有上下限辅助线（上限60摄氏度，下限40摄氏度）。 |
| D03 |  | 完成设备故障分布图： 设备故障分布饼图能用不同的颜色代表过去5天的设备故障分布； 每一个故障能明确展示故障的名称、占比。 |
| D04 |  | 完成以下整体设置： 看板背景图片设置成功； 设置设备实时看板标题为：CNC设备实时看板； 整体看板美观大方，配色和谐。 |
| 模块五：工业APP制作 |  |  |
| E01 |  | 完成以下CNC设备台账功能： 可以新建CNC设备台账记录； 可以修改CNC设备台账记录； 可以删除CNC设备台账记录； 可以根据条件筛选CNC设备台账记录； 可以添加设备类型； 可以显示设备状态。 |
| E02 |  | 完成CNC设备维修工单功能： 可以新建设备维修工单； 可以修改设备维修工单； 可以删除设备维修工单； 可以根据条件筛选设备维修工单。 |
| E03 |  | 完成设备电源控制灯远程控制： 应用有电源控制灯启动按钮，可以打开电源控制灯； 应用有电源控制灯关闭按钮，可以关闭电源控制灯。 |
| E04 |  | 完成环境配置/打包/下载/发布： 测试环境数据库、MQTT信息配置正确； 正式环境数据库、MQTT信息配置正确； CNC设备管理APP打包下载，在笔记本电脑可运行。 |

二、操作及安装要求

※ 【操作前请仔细检查设备】

※ 【工作中出现短路及损坏设备者立即中止比赛，实操成绩记0分】

※ 要求：

1. 请打开工业互联网实训箱，检查各网线和通讯电缆的数量是否齐全；

2. 正确连接变频器、温度变送器、PLC、网关、伺服驱动器、网口；

3. 检查线路连接是否牢固可靠；

4. 接上电源，合上空气开关，检查设备上电是否正常。