深圳市第十三届职工技术创新运动会暨

2023年深圳技能大赛——钟表及计时

仪器制造工职业技能竞赛

理论题库

单选题

1.公元前5世纪古希腊的《希波克拉底誓言》，是西方最早的( C )职业道德文献。

A.教育界  B.军界  C.医界  D.手工界

2.在( C )，由于生产和交换的发展，出现了农业、手工业、畜牧业等职业分工,职业道德开始萌芽。

A.原始社会初期  B. 原始社会末期  C.封建社会初期  D.资本主义社会初期

3.市场经济催生了一些新的道德观念，不属于其中的是（B ）。

A.自主性道德观念  B.重义轻利的道德观念  C.竞争的道德观念  D.学习创新的道德观念

4.关于爱岗敬业的说法中，正确的是( B )。

A.市场经济鼓励人才流动，再提倡爱岗敬业已不合时宜  B.即便在市场经济时代，也要提倡“干一行、爱一行、专一行”  C.爱岗敬业就是一辈子在一个岗位上无私奉献  D.现实中，我们不得不承认，“爱岗敬业”的观念阻碍了人们的择业自由

5.以下不属于职业道德内容的是(  C  )。

A.爱岗敬业  B.诚实守信  C.办事不公  D.服务群众

6.我们常说的“为人民服务”，指的就是职业道德重要内容之一( D )。

A.奉献社会  B.爱岗敬业  C. 素质修养  D.服务群众

7.“逸则淫，淫则忘善，忘善则恶心生”，说明( B )。

A.经济发展、生活闲逸是万恶之源  B.缺乏职业道德和法制观念，是酿成祸害的原因

C.市场经济不可避免犯罪高发现象  D.人的性情是多元化的

8.职业道德通常不是通过( A )实现的。

A.企业严格的生产纪律  B. 员工的内心信念  C. 员工长期的工作习惯  D. 员工的自律

9.现代社会中，职业道德规范不是以( B )的形式来表现。

A.准则  B.法规  C.守则  D.条例4

10.医有医德，师有师道。这句话反映了职业道德的( A )。

A.职业性  B. 继承性  C. 实践性   D. 多样性

11.道德的特性包括( D )。

A.独立性  B. 历史性  C. 阶级性 D. 以上都是

12.人们对人生意义、人生理想的基本看法属于( B )。

A.世界观  B. 人生观  C. 社会发展观   D. 以上都是

13.职业道德的基本职能是( B )职能。

A.强制  B. 调节   C. 调解   D. 沟通

14.企业职业道德建设帮助在企业中建立新型师徒关系，体现职业道德可以（ B ）。

A.促进企业内部人员的团结与合作  B.调节从业人员和服务对象之间的关系  C.促进从业人员对产品负责 D.促进企业制造人员和营销人员的沟通。

15.在日常商业交往中，举止得体的具体要求有( B )。

A.感情热烈  B.表情从容  C.表情肃穆  D.视对方身份不同区别对待

16.党的十六大报告指出，认真贯彻公民道德建设实施纲要，弘扬爱国主义精神，以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以( C )为重点。

A.无私奉献  B.爱岗敬业  C.诚实守信  D.遵纪守法

17.关于职业道德的作用，理解有误的是：( D )。

A.有助于从业者道德水平建设  B.有助于社会总体道德水平提升  C.有助于行业发展  D.跟行业发展无关

18.要做到遵纪守法，对每个职工来说，必须做到( D )。

A.有法可依  B.反对“管“、“卡”、“压” C.反对自由主义  D.努力学法，知法、守法、用法

19.社会主义道德建设的基本要求是( A )。

A.爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义  B.仁、义、礼、智、信  C.心灵美、语言美、行为美  D.树立正确的人生观、世界观

20.违反诚实守信的要求的选项是( D )。

A.同事之间业务激烈竞争  B.日常工作中按时出勤  C.遵守对客户的承诺 D.工余与同事大谈公司机密

21.科学文化素质是( D )。

A.文化课的成绩  B.专业课的成绩 C.个人学历所到达的高度 D.对人类科学文化成果的认识和掌握

22.进行钟表产品装配时，应该( A )。

A.严格按工序要求进行装配  B.技术好可以不关注卫生等细节  C.只要产品装好时在运行即可 D.技术好可以按自己的习惯自由发挥

23.作为一名钟表装配工( A )。

A.做好眼前工作，其他相关的知识不用学  B.负责石英表装配工作，机械表太难不用去了解  C.艰深的理论知识不用学习  D.钻研进取，提升水平

24.强化职业责任是( D )职业道德规范的具体要求。

A.团结协作  B.诚实守信  C.勤劳节俭  D.爱岗敬业

25.使用工具设备进行生产时 ( D )。

A.保修期内随便使用  B.单位会随时换新，不用过多在意  C.只要不造成事故，按个人习惯使用 D.定期按规程对生产设备进行检查维护、保养

26.以下关于“节俭”的说法，你认为正确的是( C )。

A.节俭是美德，但不利于拉动经济增长  B.节俭是物质匮乏时代的需要，不适应现代社会

C.节俭不仅具有道德价值，也具有经济价值  D.生产的发展主要靠节俭来实现

27.指针式石英手表中，从转子齿轴到分轮的传动是( C )。

A.交错轴传动  B.等速传动  C.减速传动  D.增速传动

28.已知中心二轮式机心，各轮齿数为：条盒轮Z1=72，二齿轴Z2=12，发条圈数8，那么机心的延续走时为( D )。

A.38h  B.42h C.45h  D.48h

29.钟表用人造宝石的主要成分是( B )。

A.ZrO2   B.Al2O3  C.Ti(C/N)  D.TiC

30.以下不能体现切削液作用的是( D )。

A.冷却  B.润滑  C.清洗  D.防尘

31.工件淬火并高温回火的复合热处理工艺称为( D )。

A.退火  B.正火  C.淬火  D.调质

32.φ30g6与φ30g7两者的区别在于( C )。

A.基本偏差不同  B.下偏差相同，而上偏差不同  C.上偏差相同，而下偏差不同  D.公差值相同

33.机械制图中的默认的单位为( C )。

A.公尺  B.英寸  C.毫米  D.厘米

34.产生电流的两个条件是闭合回路和(  D )。

A. 电阻 B.电容 C.电感 D.电源

35.三极管的基极用字母表示为（ A ）

A.B  B.C  C.D  D.E

36.关于晶振，说法错误的是( D  )。

A.即石英晶体  B.基本作用是为系统提供基本的时钟信号 C.机械振动会影响其工作  D.温湿度变化不会影响其工作

37.用丝绸摩擦过的玻璃棒，（A ）。

A.带正电荷    B.带负电荷    C.不带电荷    D.与用毛皮摩擦过的橡胶棒带同种电荷

38.为了改变电磁铁的南北极性,应当采用的方法是（D ）。

A.增加电流强度  B.减少电流强度  C.增加线圈匝数  D.改变电流方向

39.如果将两根磁棒的磁极靠近，它们是互相推斥的，则此二磁极是（C ）。

A.N 极    B.S 极    C.同名磁极    D.异名磁极

40.电子电路中常用的电子元器件不包括（C ）。

A.电阻  B.电容  C.电机  D.三极管

41.NPN型三极管的的结构是（B ）。

A. 上下两层是P型半导体，中间是一层很薄的N型半导体  B.下两层是N型半导体，中间是一层很薄的P型半导体   C.全部由N型半导体组成   D.全部由P型半导体组成

42.三极管的集电极用字母表示为（A ）。

A．C    B．B    C．E    D．D

43.电容的单位为法拉（F），1F=（ D）。

A. 103μF    B. 103nF     C. 106nF     D.1012pF

44.万用表面板上标志“A”字样的测量区用来测量( B  ) 。

A.电压    B.电流    C.电阻    D.功率

45.1MΩ=( D  ) 。

A.10-3Ω    B. 10Ω    C. 103Ω    D.106Ω

46.人类发现石英晶体的压电效应是在(  C )。

A.十七世纪    B.十八世纪    C.十九世纪    D.二十世纪

47.在我国古代，用时辰表示时段，那么一个时辰等同于现代的( D  )小时。

A.0.5小时    B.1小时    C.1.5小时    D.2小时

48.在我国古代用天干地支表示时间，其中子时表示( C  )。

A.22点～24点    B.24点～2点    C.23点～1点    D.1点～2点

49.中国古代钟表有( B  )。

A.石英钟表    B.圭表    C.电波钟表     D.数显钟表

50.中国古代钟表包括( C  )。

A.LED数显钟    B.全自动手表    C.砂漏    D.快摆表

51.我国古代用于计量时间的仪器和工具包括有( D  )。

A.跳字表    B.LED万年历    C.音乐钟     D.火钟

52.我国古代的日晷是利用来计量时间的计时工具（ C ）。

A.水的流动    B.砂子的流动    C.太阳视运动    D.香烛的融化

53.苏颂创制的水运仪象台，在国际上获得极高评价，除日本精工花巨资仿制出1台之外，我国哪个单位也成功仿制出1：5大小的水运仪象台（ B   ）。

A．北京故宫博物院  B．苏州市古代天文计时仪器研究所与河南省博物院    C．南京天文台    D．台北故宫博物院

54.国际上确定（ C ）伦敦格林威治天文台所在的子午线（经线）作为全球经度计算的零点，并以此为基准的平太阳时作为世界标准时间，称为“世界时”，或称“格林威治时间”。 （   ）。

A．1784年    B． 1972年    C．1884年    D.1889年

55.发现数学摆振动原理的科学家是（ B  ）。

A．惠更斯    B．伽利略   C．格拉哈姆    D．张衡

56.以下属于机械计时仪器结构部分的是（ A  ）。

A．振动系统    B．显示器   C．COMS电路    D.没有选项

57.钟表齿轮减速传动中，传递力矩（ C ）。

A.被缩小    B. 不变    C. 被放大   D.耗尽

58.指针式石英表结构中，电能--机械能的转换装置是（  D ）。

A．石英振子    B．微调电容    C．CMOS集成电路    D．步进电机

59.音叉手表被称为第二代电子手表，它是利用（  D  ）的振动作为振荡系统的计时仪器。

A.摆    B.摆轮游丝    C.石英晶体    D.音叉

60.液晶显示并非自身发光，而是在（ A  ）作用下，使液晶分子改变排列方式，引起光学性质的变化，与偏振光片配合后起显示的效果。

A．电场    B．机械压力    C．机械拉力    D．磁场

61.万用表的面板上，标志“A”字样的量区是测量( B  )。

A.直流电压    B.直流电流    C.交流电压    D.交流电流

62.当机心断电时，用万用表(  C )档位检查石英钟表机心中的线圈好坏。

A.电压档    B.电流档    C.电阻档    D.AC档

63.用万用表查验石英钟表机心线圈是否断线，当机心断电时，用( C  )档检测。

A.电压档    B.电流档    C.电阻档    D.电容档

64.在外圆磨磨床上削工件外圆表面，其主要运动是（A  ）

A.砂轮的回转运动  B.工件的回转运动  C.砂轮的直线运动  D.工件的直线运动

65.垂直于过渡表面度亘的切削层尺寸称为（ C ）

A.切削深度   B.切削长度  C.切削厚度  D.切削宽度

66.钢表壳机械加工常用的加工仪器是（ A ）

A.车床   B.刨床   C.铣床  D.钻床

67.钟表生产中使用的精密压力机，基本可分为两种类型，一种是双导柱底传动还有一种是（ A ）。

A.闭式上传动    B.开放传动    C.半闭半开传动    D.单导柱底传动

68.对于金属的钟表零件加工方法，不属于冲压加工具些优点的是？（D　）

A.生产效率高  B.节约材料和能源  C.操作简便、自动化程度高   D.不能加工形状特殊而结构复杂的零件

69.不锈钢表表壳要电镀金色，行业内最常用的电镀方法是（ A）。

A.化学镀  B.电镀   C.电铸  D.真空镀

70.镀蓝技术是英国和德国制表商的一项传统工艺，为什么要加工成蓝色？（B ）

A.审美加分  B.利用加热后材料变得结实耐用    C.颜色鲜艳容易找到  D.提升产品价格

71.有的飞轮支架要使用镀铑技术，为的是（ B ）。

A.美观上档次  B.看起来更光洁且可防止支架老化生锈  C.结实耐摔    D.无实际意义

72.注塑成型工艺要素不包含（ C  ）。

A.温度  B.时间  C.湿  D.速度

73.下列不属于塑料模失效形式的是（B ）。

- 变形  B.断裂  C.磨损  D.冷却

74.注塑机又名注塑成型机或注射机，很多工厂叫啤机,下不是是按照注射装置和锁模装置排列分类的是（ D ）。

A.立式   B.卧式  C.立卧复合式  D.台式

75.下面哪些钟表零件不是注塑加工出来的？（D  )

A.橡胶壳   B.胶带  C.合金壳  D.钢壳

76.使用机械表校表仪器的不符合事项（ C  ）。

A.校准表要放置平稳，远离热源、震源和磁场  B.供给校表仪的电压要符合要求，校表仪要可靠接地  C.校表仪的使用环境，不考虑噪音  D.夹持样表的手表机心要牢固

77.原动系组件装配工艺要求中，条盒轮面跳动小于（B ）。

A.0.25mm  B.0.025mm  C.2.5mm  D.0.05mm

78.发条脱钩，要拆开（C ）观察是内钩还是外钩脱钩，还是发条断。

A.底盖  B.表壳  C.条盒盖  D.夹板

79.手持压针器主要用来装配（D ）。

A.装配底盖  B.装配生耳  C.装配柄头  D.装配表针

80.安装星期盘时，要（　C　），保证星期盘上的轮齿与拨历轮啮合。
A.手按住安装  B.随意安装  C.旋转安装  D.日历环前安装

81.指针式石英表结构中，电能--机械能的转换装置是（D ）。

A.石英振子    B.微调电容    C.CMOS集成电路    D.步进电机

82.不属于机械闹钟组成的是（ D  ）。

A.原动系  B.传动系  C.擒纵机构  D.步进电机

83.机械钟手动快拨机构调整时，要避开（ C）。

A.整点  B.晚上  C.禁区  D.12点

84.机械钟零组件在进入总装之前要进行清洗，其目的是保证成品钟表装配质量和进一步防止零组件的（ D ）。

A.完整  B.清洁  C.干燥  D.锈蚀

85.闹钟的游丝和摆轮是不能（B ）的，不然会造成游丝粘连，影响走时。

A.碰磁  B.点油  C.清洗  D.碰伤

86.指针式石英钟装配，时、分针协调差检查时，分针与“12”时符中心位置的允许偏差应不大于（ B ）。

A.1分格   B.4分格  C.5分格  D.10分格

87.指针针石英钟检测依据标准为（C ）。

A.GB／T 6044-2016  B.QB/T 1249-2013  C.GB／T 6046-2016  D.GB/T 22778-2021

88.三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过( D )。

A.一个月  B. 二个月  C. 三个月  D.六个月

89.劳动者有下列情形的，用人单位可以解除劳动合同（ C ）。

A.在试用期间被证明符合录用条件  B.没有违反用人单位的规章制度  C.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的  D.无刑事责任在身

90.竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，但一般不得超过( C )。

A.半年  B.一年  C.二年  D.三年

91.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ B ）的工资。

A.一倍  B.二倍  C.三倍  D.五倍

92.关于制定标准的作用，理解有误的是( D )。

A.可以科学合理利用资源，B.可以推广科学技术成果 C.可以增强产品的安全性、通用性、可替换性 D.可以限制市场竞争的行为，保持市场垄断地位。

93.对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定( B )。

A.强制性国家标准  B. 行业标准  C.团体标准  D.企业标准

94.行业标准( B )。

A.是强制性标准  B.是推荐性标准  C.是一种团体标准  D. 要求必须低于国家标准

95.知道或者应当知道属于《产品质量法》禁止的产品，而为其提供运输服务的，没收全部收入，并处违法收入（ A ）罚款。

A．50％以上三倍以下  B．20％以上三倍以下  C．50％以上两倍以下 D．一倍以上三倍以下

96.《产品质量法》规定，伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的，有违法所得的（B ）；情节严重的，吊销营业执照。

A．并处违法所得两部以下罚款  B．并处没收违法所得  C．并处违法所得一倍以上三倍以下罚款  D.违法所得一倍罚款

97.产品质量检验机构向社会推荐生产者的产品或者以监制、监销等方式参加产品经营活动的，由（ A ）责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收，可以并处违法收入一倍以下的罚款。

A．产品质量监督部门  B．产品质量监督部门或工商行政管理部门  C．产品质量监督部门或公安机关  D．产品质量检验部门的上级机关或监察机关

98.国家法定计量检定机构的计量检定人员，必须经（ D ）考核合格，并取得计量检定证件。

A．国务院计量行政部门  B．省级以上人民政府计量行政部门  C．市级以上人民政府计量行政部门  D．县级以上人民政府计量行政部门

99.使用不合格计量器具或破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，并处以（ C ）以下罚款。

A．5000元  B．3000元  C．2000元  D．1000元

100.计量检定工作应遵循的原则是（ B ）。

A．统一开展  B．经济合理、就近就地 C．独家机构开展 D．找区域内最权威的机构开展

101.国家对浪费资源和严重污染环境的落后生产技术、工艺、设备和产品实行（B ）制度。

A．立即淘汰  B．限期淘汰  C．限制  D．不鼓励

102.用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当(  A )。

A.调离原岗位，并妥善安置  B.劝退  C.辞退  D.协商离职，并给与一定补偿

103.产品和包装物的设计，应当优先考虑（ D）。

A．精美奢华  B．能代表产品档次 C．经济适用  D．易于降解或者便于回收利用

104.《指针式石英手表》标准号码GB/T 6044，该标准是( B  )。

A.强制性国家标准  B. 推荐性国家标准  C. 强制性行业标准  D. 推荐性行业标准

105.液晶式石英手表要求而指针式石英手表不要求的项目是(  D )。

A.瞬时日差  B. 工作温度  C. 延续走时  D. 抗静电性能

106.Lx是( A  )的单位。

A.照度  B. 电流  C. 磁场强度  D. 瞬时日差

107.《机械手表》标准号码QB/T 1249，该标准是( D  )

A.强制性国家标准  B. 推荐性国家标准  C. 强制性行业标准  D. 推荐性行业标准

108.机械手表进行走时精度测试时，根据( C  )不同，要求不同。

A.表盘面尺寸  B. 表盘面形状  C. 机心装配直径  D. 机心厚度尺寸

109.机械手表进行延续走时测试时，根据( A  )不同，要求不同。

A. 表盘面尺寸  B. 表盘面形状   C.机心厚度尺寸   D.上条方式

110.我国现行手表防水、防磁、防震标准都是( B  )采用自相应的国际标准。

A.修改  B. 等同  C. 翻译  D. 参照

111.防磁手表标准中，磁场强度的单位符号为(  A )。

A.A/m  B.Am  C.G(Gauss) D. T(Tesla)

112.4.43m/s是手表 从(  C )高度跌落到地面的冲击速度。

A.0.1m  B.0.5m  C.1.0m  D.2.0m

113.通常情况下，表壳与表玻璃装配时，I形塑料圈的压缩量为( C )。

A.55%～75%  B.35%～55%  C.15%～35%  D.40%～60%

114.O形塑料圈通常不用于( C )的密封。

A.表壳与前圈   B.表壳与后盖   C.不规则表壳  D.玻璃与前圈

115.按照锁紧方式，手表壳金属按钮分为：卡簧结构和( B )。

A.销定结构 B.螺钉结构  C.胶黏结构  D.过盈结构

116.指针式石英手表机心的步进电机由转子部件、线圈组件和( C )组成。

A.电路板组件  B.电池  C.定子片  D.主夹板部件

117.下列属于X6132型万能升降台铣床附件的是（ D  ）。

A. 主轴  B.横梁与挂架   C. 床身   D. 回转工作台

118.行业标准要求，表盘脚钉直径公差带为( C )。

A.H12  B.F9  C.h9  D.f9

119.消费者在很少对手表进行保养的情况下，手表的( D )处会残留很多的灰尘、油泥等。

A.正面  B.角侧面  C.后盖  D.开档

120.对于内径≥ Ø1.25 mm的柄轴管，柄轴管外边面的粗糙度为( A )。

A.Ra0.8  B.Ra01.6  C.Ra3.2  D.Ra6.4

121.与螺纹锁紧柄头配合的柄轴管是( D )。

A.带齿轮的柄轴管  B.与柄帽过盈配合的柄轴管  C.滚花的柄轴管  D.带螺纹的柄轴管

122.对于内径≥ Ø1.25 mm的柄轴管，为了更好地与密封件配合，柄轴管外径的公差为( C )。

A.H7  B.f7  C.k7  D.H10

123.螺钉后盖与表壳体装配后，二者之间的间隙应( B )。

A.≤0.20 mm  B.≤0.15 mm  C.≤0.10 mm  D.≤0.05 mm

124.掀后盖与表壳体装配后，二者之间的间隙应( A )。

A.≤0.20 mm  B.≤0.15 mm  C.≤0.10 mm  D.≤0.05 mm

125.固定式前圈与表壳体装配后，二者之间的间隙应( C )。

A.≤0.20 mm  B.≤0.15 mm  C.≤0.10 mm  D.≤0.05 mm

126.当后盖玻璃外形直径不大于22 mm（或者玻璃面积不大于380 mm2）时，承受( A )的外推静载后，表玻璃不应有可见移位或脱落。

A.20N  B.30N  C.40N  D.50N

127.有些潜水表在潜水员上浮阶段，能够排出在高压仓（或海水溶解的）泄漏入到手表内部的高压，避免手表玻璃被从内部顶出或者被顶坏，潜水表在表壳上安装有( C )。

A.水压传感器  B.气压传感器  C.排气阀  D.指北针

128.三件式表壳由( A )、后盖和前圈组成。

A.表壳体  B.表壳玻璃  C.前圈  D.密封件

129.如果手表要在表壳或者表盘上使用镀金的标记，最低应满足( C )。

A. 标称厚度500‰  B.标称厚度不小于15μm   C.标称厚度不小于5μm   D.标称厚度不小于10μm

130.弹簧栓俗称( A )。

A.生耳  B.蜗钉  C.发夹销  D.滚花销

131.常用螺纹销分为：螺管销和( A )。

A.螺钉销  B.蜗钉  C.发夹销  D.滚花销

132.压缩弹簧栓的单侧端部至行程末端，弹力应在( C )之间。

A.20N～150N  B.40N～80N  C.2N～8N  D.12N～20N

133.( C )通过弹簧栓卡合实现零部件的连接。

A.销钉  B.子母通  C.弹簧栓（生耳）  D.螺钉销

134.( B )通过和销的过盈配合或者卡合实现圆形连接套件的连接。

A.销钉  B.子母通  C.弹簧栓（生耳）  D.螺钉销

135.金属表带的( C )通过弹簧栓连接在表壳上。

A.头粒  B.尾粒  C.头节  D.边粒

136.以下用于潜水表中的柄头是( D )。

A.W型柄头  B.T型柄头  C.TW型柄头  D.螺纹柄头

137.对于内径≥ Ø1.25 mm的柄轴管，W型柄头密封圈的内径比柄轴管的外径小( D )。

A.0.05 mm～0.10 mm  B.0.10 mm～0.15 mm  C.0.15 mm～0.20 mm  D 0.20 mm～0.25 mm

138.考虑到结构强度，W型柄头的柄帽的厚度不应小于( B )。

A.0.5 mm  B.0.6mm  C.0.7 mm  D.0.8 mm

139.对手表外观件(如表壳、表盘、表针、表带等)进行检验时，环境的照明应满足( D )。

A.500 lx  B.750lx  C.1000 lx  D.1500 lx

140.对手表外观件进行检查时，检验人员眼部与被检查表面的距离为( B ),必要时可借助3倍放大镜。

A.20 cm  B.30cm  C.40 cm  D.50 cm

141.若装配环境湿度较大时应采用( B )的措施，降低室内湿度。

A.开窗通风  B.除湿机除湿  C.增加室内温度  D.停止工作

142.刀具材料应具备（ C  ）的性能。

A. 高硬度和耐磨性   B.耐腐蚀性  C.耐寒性    D.耐摔性

143.刀具材料碳素工具钢的典型牌号是（  A  ）。

A.T10A   B.K15A   C.P17A   D. M19A

144.硬质合金刀具材料可分（  C  ）类。

A.1    B. 2    C.3    D.4

145.以下可用做刀具的材料有（  A   ）。

A. 硬质合金  B. 不锈钢  C. 306L钢料    D. 铸铁

146.硬质合金刀具材料钨钴类的典型牌号是（  B  ）。

A.P01  B.K10  C.YT20  D.M30

147.车铣成品工件质量检测工具用（   C   ）。

A. 钢板尺  B. 米尺  C. 数显卡尺    D. 三角尺

148.车削成品工件（圆柱形）检测外径工具用（   A   ）。

A. 千分尺  B. 米尺  C. 直尺    D. 三角尺

149.铣床安装调平，首先底座安装水平后，落座车床，再用（   B   ）测工作台面水平。

A.眼睛  B. 水平仪   C. 直木条  D.不用再测

150.以下属于车床部件的是（   C   ）。

A. 接屑盘  B. 刀具  C. 溜板箱    D. 套筒扳手

151.下列属于X6132型万能升降台铣床的主要部件的是（  C  ）。

A. 固定式平口虎钳  B.手动回转工作台   C. 万能铣头   D. 万能分度头

152.螺丝刀使用方法不正确的是(  A   )。

A.使用时，可用螺丝刀当撬棒或凿子使用  B.在使用前应先擦净螺丝刀柄和口端的油污，以免工作时滑脱而发生意外，使用后也要擦拭干净   C.正确的方法是以右手握持螺丝刀，手心抵住柄端，让螺丝刀口端与螺栓或螺钉槽口处于垂直吻合状态   D.当开始拧松或最后拧紧时，应用力将螺丝刀压紧后再用手腕力扭转螺丝刀；当螺栓松动后，即可使手心轻压螺丝刀柄，用拇指、中指和食指快速转动螺丝刀

153.拆装手表用表起子的刀口应与（  A  ）相适应。

A.螺钉的槽口    B.螺钉粗细    C.螺钉长短    D.螺钉的螺纹形状

154.电动螺丝刀的供电电源是 (  C  ) 。

A.交流36V    B.直流36V    C.直流24V    D.直流60V

155.拆装手表机心用表起子的刀口厚度应（  A  ）。

A.小于螺丝帽的槽口宽度    B. 等于螺丝帽的槽口宽度    C.大于螺丝帽的槽口宽度    D.随便选用即可

156.石英钟表步进电机定子片，使用时错误做法是(  D  )。

A.不得变形    B.不得摔跌    C.防腐蚀    D.上润滑油

157.石英手表机心塑料件目前常用表油是(  D  )。

A.D5   B.9034    C.8300    D.9015

158.指针式石英表中不能用汽油进行清洗的零件有( D   )。

- 轮齿    B.夹板    C.离合轮    D.电路板

159.拆洗指针式石英表零件时，不能用超声波清洗的是(  A  )。

- 定子片    B.带宝石玻璃的表壳    C.秒齿轴    D.离合轮

160.装拆石英表机心的线圈组件时，金属镊子能夹持的部位是(  C  )。

- 漆包线部位    B.接线板部位    C.无接线板一端    D.线圈挡片部位

161.用镊子装拆石英表机心定子片时，不能夹持的部位是(  B  )。

- 左端头    B.凹坑部位    C.右瑞头    D.较平直段

162.在维修2035机心过程中，拆装机心时，应选用( A   )简易机心座。

A.GY-4039B    B.GY-4040A      C.标有2671型号的圆金属表座    D.前三项都不合适

163.在维修过程中，拆装指针式石英表机心时，以下选用机心座说法正确的是(  D  )。

A.随便一个夹座即可    B.圆形夹座      C.方形夹座    D.适配机心型号的机心座

164.使用万用表测量石英手表用纽扣电池时，一般选用（ B ）电压档位。

165.校表仪检测钟表走时精度时，校表仪屏幕上所显示数字与符号s/d的含义是（ D  ）。

A.实走日差    B.平均日差    C月差    D瞬时日差

166.石英表用线路板黑胶外观质量用(  C  )检查较好。

A.肉眼视力    B.适当倍数的显微镜    C.投影仪    D.百倍工具显

167.刀具材料不应具备的性能是(  C    )。

A.良好的工艺性  B.经济性  C.化学性能不稳定  D.高的耐热性4

B-A-B-012 B 2 4 C

168.如要削切韧性材料，应选择硬质合金类刀具中的（  C  ）牌号。

A.K20  B.M10  C.P20  D.YG6X

169.如要加工铸铁等难加工的材料，应选择硬质合金类刀具中的（  B  ）牌号。

- K10  B.M30  C.P01  D.YT15

170.钟表维修用的桌子通常要加三面 5～8 cm高的档板，其目的是(  C  )。

A.美观    B.与顾客保持距离    C.防止零件丢失    D.保持清洁

171.装配车间工作台照明灯离台面的高度应在（ C ）以内。

A.0.2m    B.0.3m   C.0.5m    D.0.8m

172.手表装配车间对空气的要求是（ C  ）。

A．超净    B．无关紧要     C．洁净   D．与周围环境相同

173.石英手表车间最适宜的温度是(  A  )。

A.23℃左右    B.15℃左右    C.18℃左右    D.28℃左右

174.手表装配车间最适宜的相对湿度是(  D  )。

A.80%左右    B.90%左右    C.40%左右    D.60%左右

175.手表机心储存不要求（  A  ）。

A.仓库楼层高低  B.不与腐蚀气体同存  C.防潮  D.通风

176.指针式石英手表的贮存环境要求相对湿度为(  C  )。

A．80%以下    B．50%以下    C．70%以下    D．60%以下

177.进入装配车间穿工作服的作用是(  D  )。

A.绝缘    B. 防冻    C.整理    D.保持装配环境清洁

178.手表装配工作人员进入无尘车间要做到(  A  )。

A.经过吸尘箱   B.工鞋不用换    C.不戴帽    D.穿便服

179.表壳体及其附件覆盖层性能测试不包含(  C  )测试。

A.耐腐蚀性能    B.结合强度   C.镀层厚度    D.耐磨损性能

180.属于手表外观件的是 (  C  )。

A．齿轮压片    B.离合杆    C.防磁罩    D.止秒杆

181.下列不符合手表胶袋出货要求的是（  C  ）。

A.成品整洁  B.无明显脏污  C.残缺  D.无刀丝

182.指针式石英手表标准规定，指针式石英手表的表盘或后盖必须具有什么标记 (  C  )。

A．商标、厂名    B．商标、手表等级    C．商标、产地    D．厂名、厂址

183.当机心断电时，用万用表什么档位检查石英钟表机心中的线圈好坏(  C  )。

A.电压档    B.电流档    C.电阻档    D.AC档

184.温湿度试验箱为钟表环境检测提供交变的湿热环境，其中湿度的表示方法或单位应为（  B ）。

A. ℃    B. RH%   C.mmHg    D.s

185.在手表装配前，应检测石英表机心的平均功耗电流，普通中低档机心一般为( C  )。

- ≤0.3μA    B.≤0.5μA    C.1.0～1.5μA    D.2.0～2.5μA

186.自20世纪五十年代，钟表开始进入了电子时代，指针式石英手表在电子手表的发展进程中，属于第（ C  ）电子手表。

A.一代     B.二代    C.三代    D.四代

187.瑞士电子钟表研究中心和日本精工分别研制出指针式石英手表是那年（ A  ）。

A.1967年     B.1968年    C.1880年    D.1972年

188.目前石英表常用的电池多为( B )。

A.过氧化银电池    B.氧化银电池    C.锂电池    D.锰电池

189.2035机芯配用的电池规格是(  C )。

A.Φ5.8×2.1mm    B.Φ6.8×2.15mm    C.Φ6.8×2.6mm    D.Φ7.9×2.6mm

190.指针式石英表电池装配前发现电池有污物，可以用以下那种方法清洗干净（  B ）。

A.用汽油清洗  B.酒精清洗   C.用气球吹干  D.用拷贝纸或绸布擦净

191.指针式石英表正常工作过程中，下列齿轮传动关系正确的是(  C )。

A.跨轮齿轴带动分轮片    B.跨轮齿轴带动秒轮片    C.跨轮齿轴带动时轮    D.跨轴齿轴带动过轮片

192.钟表齿轮减速传动中，传递力矩（ C  ）。

- 被缩小    B. 不变    C. 被放大   D.耗尽

193.钟表齿轮增速传动中，传递力矩（  B ）。

- 小被放大   B. 被缩   C.不变    D.耗尽

194.在指针式石英钟表中,已知秒齿轴齿数为7,过轮片齿数为60,过轮齿轴齿数为8,则分轮片齿数为（   A  ）。

- 56   B.28   C. 60    D.条件不足,不能确定

195.石英晶体片产生的32768Hz振荡信号，经分频器15级分频，信号变为（  B ）。

A.0.5Hz    B.1Hz    C.2Hz    D.4Hz

196.32768Hz的频率信号经过多少级分频后成为0.5Hz(  D  )。

A.12级    B.13级    C.15级    D.16级

197.频率为32768Hz的石英谐振器其石英晶片形状为（ D  ）。

A.球状    B.棒状    C.圆片状    D.音叉状

198.指针式石英手表集成电路内的工作单元包括有（  C  ）。

- 电池    B.电路板     C.功率放大器     D.线圈

199.频率为32768Hz的石英谐振器其频率温度曲线为( A  )。

- 抛物线    B.直线    C.圆弧线  D.三次曲线

200.CMOS电路被广泛用于石英表是因为它具有（  B ）特性。

- 高工作电压    B.低功耗    C.大工作电流    D.负载能力强

201.液晶式石英表为了得到秒信号，需将32768Hz的时间基准进行多少级分频( B  )。

A.8级    B.15级    C.12级    D.13级

202.下列指针式石英手表步进电动的工作过程原理不正确的是( A )。

A.线圈内流动的电流脉冲的大小是会变的  B.线圈内流动的电流的方向是变化的  C.转子在定子中停顿的位置是固定的  D.线圈内流经交变的窄脉冲电流，正负窄脉冲间隔为1秒

203.有关步进电机的工作原理，下列哪一种说法不正确（ A  )。

A．线圈内流动的是正弦交变电流     B．转子在定子中转停位置是固定的    C．线圈内流动的电流脉冲大小是不变的  D．线圈内流动的脉冲电流产生交变电磁场

204.有关石英表步进电机的工作原理，下列哪一种说法不正确( C  )。

A．定子电磁场与转子永久磁场之间有一个启动角    B．线圈内流动的电流大小是不变的  C．转子在定子中停顿的位置随线圈电流方向的改变而改变     D．定子电磁场与转子永久磁场相互作用

205.指针式石英手表的电气零部件、组件包括有( B  )。

- 拉档    B.步进电机    C.轮系    D.夹板

206.属于指针式石英表电气零部件、组件的有 ( C  )。

- 秒轮    B.夹板    C.线圈    D.分轮

207.指针式石英表中步进电机结构包括有(  A )。

- 定子片    B.秒轮    C.分轮    D.夹板

208.指针式石英表步进电机定子片，使用时应注意( B  )。

- 上润滑油    B.防磁    C.防潮    D.避光

209.指针式石英钟表步进电机定子片，使用时应注意(  D )。

- 避光    B.上润滑油    C.防磁    D.防腐蚀

210.用镊子装拆石英表机心定子片时，不能夹持的部位是( B  )。

A.左端头    B.凹坑部位    C.右瑞头    D.较平直段

211.指针式石英表正常工作过程中，下列齿轮传动关系正确的有( C  )。

- 分轮带动时轮    B.分轮带动转子    C.跨齿轴带动时轮    D.跨齿轴带动分轮片

212.指针式石英手表传动系属于( D )。

- 蜗杆传动    B.链传动    C.螺旋传动    D.齿轮传动

213.普通三针石英表由秒齿轴至分轮片的传动比是( A  )。

A.1/60    B.1/120    C.1/30    D.1/12

214.在指针式石英手表中，止秒复位机构的作用有(  C )。

- 使秒针回到0位     B.IC暂停工作    C.防止秒针在对点时飞转   D.将电路的正负极与电池断开节省电能

215.下面对指针式石英手表传动系的描述正确的是(  B )。

- 传动系中步进电机转子力矩最大    B.传动系中步进电机转速最高    C.指针式石英表传动轮系属于增速传动D.从步进电机→秒→分→时转动力矩逐级减小

216.对指针式石英表传动系的说法正确的是( C  ）。

- 内圆柱齿轮啮合系    B.从步进电机→秒→分→时逐级加速    C.秒→分→时之间均有惰轮为之调转方向，使秒、分、时针实现三针同轴同向运行    D.从步进电机→秒→分→时转动力矩逐级减小

217.对普通指针式石英表传动系的说法正确的是( A  )。

- 石英表的传动系属于速减传动    B.秒→分之间实现双向传动     C.石英表的传动系属于增速传动   D.从步进电机→秒→分→时转动力矩逐级减小

218.指针式石英表一般由走针轮系带动一个拨日轮。由时轮至拨日轮之间的传动比为（ A  ）。

A.1：2    B.2：1    C.1：12    D.12：1

219.为了保证日历环1每24小时转过一个齿，拨日轮与时轮间的传动比为(  C )。

A．1：12     B.  1：2 4  C. 1：2       D. 2：1

220.周历机构结构形式很多，但工作原理基本相似,概括起来不属于组成（  D ）部分。

A．运动的传递部分  B．定位杠杆及定位杆簧  C．日历、周历显示部分   D.指针部份

221.周历机构结构形式中的运动的属于传递部分组成(  A )。

- 日跨轮    B.立轮   C.周历盘    D.时轮

222.周历机构中属于日历、周历显示部分( A  )。

A.周历盘    B.跨轮    C.时轮     D.定位杠

223.必须与柄轴保持适当间隙的外观件是( B  )。

A.表玻璃    B.柄头管    C.柄头    D.后盖

224.在组装柄头组件时，下面说法正确的是( C  )。

- 可将柄轴插入机心内进行截长    B.柄头不能歪斜，与柄轴要同轴    C.柄头在柄管中转动自由无阻滞现象    D.在柄头与柄轴组装过程中可用钳子夹取柄轴的任意部位

225.在组装柄头组件时，下面说法正确的有( B  )。

- 柄轴长度适中，可以过长或过短    B.柄头不能歪斜，与柄轴要同轴    C.柄头在柄管中转动自由可以阻滞现象D.在柄头与柄轴组装过程中可用钳子夹取柄轴的任意部位

226.下列哪一个零部件不属于日历快拨机构组成部分(  D )。

- 快拨立轮（灰色塑料轮） B.快拨介轮（灰色塑料轮并带周历快拨爪）C.日快拨轮（白色塑料轮） D.日跨轮

227.下列哪一个零部件不属于日历快拨机构组成部分(  D )。

- 快拨立轮（灰色塑料轮） B.快拨介轮（灰色塑料轮并带周历快拨爪）C.日快拨轮（白色塑料轮） D.秒轮

228.下面不属于转把式快拨机构常见的结构有( D  )。

A.拨针轮移动式  B.介轮摆动式  C.离合轮传出式   D.指针式

229.日历环的换日是在一瞬间完成的属于( C  )。

A.慢爬式    B.快爬式    C瞬跳式 D. 螺纹式

230.下面不属于快拨机构的目的是( D  )。

A.日历表的日期每隔一个月有必要通过一调整机构进行变换

B.新表开始使用时或手表修理后再使用时也都需要调整日期和星期

C.老式日历表是通过拨针的方法使拨日轮转动，驱动日历环和周历盘来调整日期和

星期D.不能快速调整日期和星期

231.把式快拨机构的上条柄，拉柄头时分别档位置作用(  A )。

- 一档为手表的上条位置 ,二档为快拨位置,三档为手表的拨针位置

- 一档为手表的快拨位置 ,二档为上条位置,三档为手表的拨针位置

- 一档为手表的快拨位置 ,二档为拨针位置,三档为手表的上条位置,

- 一档为手表的拨针位置 ,二档为快拨位置,三档为手表的上条位置

232.快拨机构的传动工作线当拉出柄轴、处于快拨位置时，柄头顺时针旋转正确换历( B  )。

A.柄头→快拨介轮快→拨立轮→日快拨轮→日历环→快速换日历

B.柄头→快拨立轮→快拨介轮→日快拨轮→日历环→快速换日历

C.柄头→快拨立轮→日快拨轮→快拨介轮→日历环→快速换日历

D.柄头→快拨立轮→快拨介轮→日历环→日快拨轮→快速换日历

233.快拨机构的传动工作线当拉出柄轴、处于快拨位置时，柄头逆时针旋转正确换历(  A )。

A.柄头→快拨立轮→快拨介轮→周历快拨爪→拨动周历轮→快速换周历

B.柄头→快拨介轮→快拨立轮→周历快拨爪→拨动周历轮→快速换周历

C.柄头→快拨立轮→周历快拨爪→快拨介轮→拨动周历轮→快速换周历

D.柄头→快拨立轮→快拨介轮→拨动周历轮→周历快拨爪→快速换周历

234.双历手表柄头处于(  )档位时，则为拨针位，带有止秒复位功能的双历手表可准确对秒( C  )。

A.0档     B.1档    C.2档    D.3档

235.在（  A  ）时间段内不可采用快拨方式调整日历和周历，否则可能会损坏齿轮系统。

- 晚上21：00-凌晨3：00   B.早上9：00-下午午3：00  C.晚上6：00-凌晨12：00   D.凌晨12：00-凌晨6：00

236.指针式石英手表在日历禁区时,说法不正确的是( C  )。

A.不要在晚上 9 点至的凌晨 3 点调校日历，B.禁区时段内，日历的齿轮与齿轮相互咬合中  C.，禁区时段内能快调日历，D.有可能造成齿轮损坏或是错位

237.手表用电池注意事项有(  A )。

A.防止短路    B.可投入火中或靠近高温    C.环境温度可以高 D.可受潮

238.装电池最好不要不用(  C  )电池上下两面，以免短路造成快速放电而使电池失去电能.

- 不裸手取  B.不用竹制取  C.直接镊子取   D.不用小刀撬开

239.表手用电池注意事项有(  C )。

- 可以短路    B.可投入火中或靠近高温    C.环境温度适宜    D.可受潮    E.可漏液

240.成品石英手表在出厂前，如长期库存在仓库里，应将柄轴拉出，使止秒杆处于止秒复位状态，这样可以使表机的耗电量大约节约(  C   )左右。

A.1/3    B.1/2    C.2/3    D.4/5

241.不符合扣式电池的使用、保管和贮存注意事项的是(  D )。

A.使用扣式电池时，看清石英表机上正、负极标记  B.拆装电池最好不要用金属钳，更不允许用镊子夹电池上下两面  C.电池不能放置在高温场所，严禁将用过的废电池丢进火中 D.对有质量问题如出现气胀、泄碱或锈斑新的扣式电池，能装入表机4

242.新电池标准要求贮存1年后的容量保持率至少为(  C )。

A.70%  B.80%  C.90%  D.95%

243.为节约电能，石英表在不使用时将柄轴拉出，使表针停止行走，此方法大约节电(  C )。

A.100%    B.80%    C.65%    D.40%

244.成品石英手表在出厂前，如长期库存在仓库里，应将柄轴拉出，使止秒杆处于止秒复位状态，这样可以使表机的耗电量大约节约(  C   )左右。

A.1/3    B.1/2    C.2/3    D.4/5

245.某带历指针式石英表机心采用SR621SW电池，电池容量Q＝23mA·h ，表机在非换历状态下的工作电流为0．80μA ，在3小时的换历状态下工作电流为0．85μA 。计算电池的更换周期(  C )。

A.1年以上      B. 2年以上      C. 3年以上    D. 4年以上

246.对石英表电池更换周期正确的理解是(  A )。

- 装上新电池到电池电量用完手表停走的时间    B.装上过期电池到电池电量用完手表停走的时间    C.从商店买回手表到换电池之间的时段    D.从手表开始佩戴到换电池间的时间

247.指针式石英手表标准规定，除有特殊要求外，手表在进行性能检测时，在常压下其相对湿度应是( B  )。

A. 60%～80%    B. 不大于70%   C.55%～65%    D.50%～70%

248.下列不符合光动能手表工作原理的是(  C )。

A.在有光线的时候，太阳能晶片所产生的电能为集成电路供电  B.在没有光照的时候，由充电电池为集成电路供电  C.通过表玻璃将光能转变成电能  D.由电池通过集成电路产生标准的脉冲信息驱动步进电机4

249.手表的发展进程中，属于第一代电子手表是(  A )。

A 摆轮游丝式电子表  B. 音叉式电子表  C.指针式电子表  D.数字式电子手表

250.指针式石英手表是以（ A   ）为振荡源的计时仪器

- 石英谐振器   B.电池   C.步进电机   D.摆轮

251.光动能手表工作原理说法不正确是(  A )。

- 在有光线的时候，太阳能晶片所产生的电能为集成电路供电 B.在没有光照的时候，由充电电池为集成电路供电   C. 通过太阳能晶片将光能转变成电能  D.收集动能，储存电能

252.下列不符合指针式石英手表石英振子外观质量要求的( A )。

A.外壳变形  B.引出线无断路、短路现象  C.外壳与底座无松动、密封良好  D.底座没有碎裂4

253.使石英谐振器产生振荡首先利用的是石英晶体具有的(  A )。

- 压电性质    B.介电性质    C.弹性性质    D.温度特性

254.石英振荡器输出32768Hz信号，就是( A  )。

- 每1秒钟内有32768个正弦波    B.每1秒钟内有32768个窄脉冲    C.每1分钟内有32768个方波    D.每1分钟内有32768个方波

255.在装配机心过程中，轮系夹板检查不符合的事项是( D )。

A.轮系轴向间隙  B.轮系转运灵活  C.轮片与夹板间隙  D.定子与主板有污点，有变形4

256.小夹板和主夹板通过位钉或位钉管连接装配后，上下轴承孔之间的同轴度通常要求不超过（  A  ）毫米。

A．0．02    B．0．01    C．0．015    D． 0．005

257.手表夹板轴孔镶的人造宝石，其主要成份是( C  )。

A.红色塑胶    B.加色水晶石    C.三氧化二铝    D.红色金属

258.在装配机芯过程中，注意夹板需要检测事项有( D  )。

- 夹板无变形、无断裂  B. 夹板上钻石无移位，无脱落现象C.夹板的电镀层良好，无掉镀、无变色、无起皮现象   D. 夹板掉色、变形无影响

259.在安装电池正极压簧螺钉时，注意事项说法不对的( D  )。

A.选择合适螺丝批  B.旋紧螺钉过程中，不要打滑划伤其零件 C.不要用力过大，防止螺纹滑丝 D.用力锁紧，防上螺丝钉

260.在装配安装线圈，需要注意事项说法不对(  A )。

A.用镊子夹住有线端孔  B.轻放置于与定子重叠的主夹板线圈位并安装到位 C.勿将镊子触到线圈  D.铁芯与定子接触面及线的引出端面不得在绝缘漆等任何污损

261.在装配机芯过程中，操作事项说法不对有( D  )。

A.零件摆放有序拆卸、清洗、装配   B.修理必须严格按工艺步骤与要求操作C.不丢失、损坏零部件   D.根据自己的操作习惯摆放

262.手表与标准时刻之间相隔24小时的两个指示差的差值称为(  A  )。

A.日差    B.日变差    C.平均实走日差    D.平均瞬时日差

263.手表放在校表仪上瞬时间测出的日差值称为(  C  )。

A.日差    B.日变差    C. 瞬时日差    D. 平均瞬时日差

264.指针式石英表的振动元件是(  B  )。

- 摆    B.石英谐振器    C.步进电机    D.齿轮

265.音叉手表被称为第二代电子手表，它是利用（ D   ）的振动作为振荡系统的计时仪器。

A.摆    B.摆轮游丝    C.石英晶体    D.音叉

266.指针式石英表转子磁钢常用的材料有(  A  )。

A.钕铁硼    B.纯铁    C.铝    D.合金钢

267.石英手表集成电路焊点高度应满足(   B )。

A. 不受限制    B.焊牢的前提下愈矮愈好    C. 无要求     D. 工装保证

268.指针式石英表正常工作过程中，下列齿轮传动关系正确的是(  A  )。

- 转子带动传动轮片    B.传动轮片带动转子    C.转子带动过轮片    D.转子带动传动齿轴

269.普通三针石英表由转子至秒轮片的传动比是(   C )。

A.1/60    B.1/120    C.1/30    D.1/12

270.普通三针石英表由秒齿轴至分轮片的传动比是(  A  )。

A.1/60    B.1/120    C.1/30    D.1/12

271.在增速齿轮传动中力矩(  C  )。

- 不变    B.被放大    C.被缩小    D.耗尽

272.在一对大小齿轮啮合传动时,大齿轮比小齿轮转得(  B  )。

A.快    B.慢    C.相同    D.不确定

273.电压系数Cu是指针式石英表供电直流电压在一定的变化范围内，电压每变化1V引起手表的瞬时日差变化量。此电压变化范围为(  A  )。

- 由1．55V降至1．25V    B．由1．55V降至1．3V    C．由1．55V降至1．35V    D．由1．55V降至1．4V

274.国家标准规定，指针式石英表在供电电压为(  B   )的范围内不应停走。

A．1．55V～1．45V    B．1．55V～1．25V    C．1．55V～1．40V    D．1．35V～1．25V

275.手表电压系数Cu的检测为检测出电压变化时其瞬时日差的变化，则其单位应为(  D  )。

A.s    B.s/d    C.s/ V    D.s/(d·V)

276.石英表机心停走，其原因是多方面，不符合从电源方面考虑的是(  B  )。

A.电池电压下降至1.45V以下  B.止秒杆触点接触不良  C.电池装反  D.电池极片锈蚀4

277.对石英表电池更换周期正确的理解是(   A )。

- 装上新电池到电池电量用完手表停走的时间    B.装上过期电池到电池电量用完手表停走的时间    C.从商店买回手表到换电池之间的时段    D.从手表开始佩戴到换电池间的时间

278.国家标准规定，指针式石英表一等品的电池更换周期L应不低于(  C  )。

A．1年    B．2年    C．1．5年    D．2．5年

279.指针式石英手表在（  B  ）温度范围内不应停走。

A.-10～45℃    B.-5～50℃    C.0～45℃    D.-5～60℃

280.指针式石英手表标准规定，指针式石英手表优等品的平均瞬时日差应为（  A  ） s/d。

A.－0.5～＋0.5    B.－1.0～＋1.0    C.－1.5～＋1.5    D.－2.0～＋2.0

281.指针式石英手表按技术指标可分为哪几个等级(  A  )。

- 优等、一等、合格    B. 优等、良好、合格    C.一、二、三级    D.优、良、普通

282.手表用扣式电池通常用来表示其容量大小(  A  )。

- 毫安小时    B. 安培／米     C.毫法拉    D.微法拄

283.校表仪检测钟表走时精度时，校表仪屏幕上所显示数字与符号s/d的含义是(  D  )。

A.实走日差    B.平均日差    C.月差    D.瞬时日差

284.仪器的面板上标有“A/m”字样的单位，则该仪器最有可能为(   A )。

A.防磁仪     B.校表仪    C.防水测试仪    D.防震测试仪

285.用来反映测试过程和结果的原始记录应内容齐全，正确完整，字迹清晰，不漏记，不错记，但可以(  B  )。

A．涂改    B．划改    C．补记    D．不可以更改

286.2035机芯配用的电池规格是(  C  )。

A.Φ5.8×2.1mm    B.Φ6.8×2.15mm    C.Φ6.8×2.6mm    D.Φ7.9×2.6mm

287.通常所说的6×8石英表机心实际尺寸为( A   )。

A．15．3mm×17．8mm   B．13．5 mm×15．3 mm   C．13．5 mm×17．8mm

D．17．8 mm×23．4 mm

288.国际标准中型号为SR60的氧化银电池，其规格尺寸为 (  C  )mm。

A．7．9×2．1   B．6．8×2．6  C．6．8×2．15  D．5．8×2．1

289.液晶式石英表包括有（  D  ）等零部件或元器件。

A．拨针系  B．上条系   C．步进电机   D．电池

290.手表用扣式电池通常用来表示其容量大小(  A  )。

- 毫安小时    B. 安培／米     C.毫法拉    D.微法拄

291.石英手表采用的氧化银电池，也称作(  B  )。

A.锂电池    B.太阳能电池    C.银锌电池    D.锌锰电池

292.石英手表用锌银扣式电池的标称电压是(  B  )。

A.1.5V    B.1.55V    C.1.45V    D.1.6V

293.石英手表反复、有规律地走1小时后就停是什么原因(  B  )。

- 电池没电    B.分轮片有杂物或坏齿    C.线路板坏    D.线圈坏

294.石英表出现显著走快或显著走慢现象，（如日误差在几十分钟左右），而用电子表校表仪测试表机走时快慢正常，终其原因，可能是由于(   B  )引起的故障。

A.传动轮片脱片    B.转子磁钢松脱    C.表油干涸    D.止秒不灵

295.指针式石英手表出现秒针倒走的原因(  C  )。

A.电池没有电    B.线圈中的电流始终保持同一方向    C.定子与转子的同心间隙发生了改变    D.秒轮受到阻碍

296.分析LCD钟表走时不准的原因时，哪个因素可以排除在外(  B  )。

A.石英谐振器老化    B.斑马橡胶被污染    C.IC参数发生变化    D.电池电压低

297.在LCD钟表中常用的集成电路的安装形式是哪一种(  D  )。

A.双列直插    B.四周贴片    C.单列直插    D.裸片邦定

298.对液晶显示手表走时精度起决定作用的器件是(  C  )。

A.导电橡胶    B. LCD    C. 石英振子    D. 按键

299.人动电能手表是一种(  B  )。

A.内置了将光能转换为动能的系统的手表    B.内置了将动能转换为电能的系统的手表    C.利用动能发电的手表    D.不环保的手表

300.人动电能手表和光动能手表中使用的电池的作用是(  A  )。

A.储存电能，并向手表供电    B.备用电源    C.电能补偿    D.只为手表的部分附件功能提供电能

301.光动能手表是一种( B   )。

A.内置了将光能转换为动能的系统的手表    B.内置了将光能转换为电能的系统的手表    C.利用动能发电的手表    D.不环保的手表

302.将光动能手表放在黑暗环境后，手表仍正常行走，是因为(  C  )。

A.本来就是用电池的，“光动能”是宣传噱头。    B.在光照下使用光能，没有光能时，使用电池供电。    C.手表将光能转换为电能并储存在电池中，电池储存的能量足以使手表正常行走    D.表在黑暗环境下正常运行。

303.人动电能手表和光动能手表中使用的电池的作用是(  A  )。

A.储存电能，并向手表供电    B.备用电源    C.电能补偿    D.只为手表的部分附件功能提供电能。

304.以下哪个测试是液晶式石英手表不需要的(   D )。

A.外观    B.使用可靠性   C.工作电压    D.延续走时

305.液晶式石英表CMOS集成电路包括有（  B  ）等电路。

A．窄脉冲形成电路    B．译码电路    C．加法电路      D．线性放大电路

306.太阳能手表属于（B ）。

A.机械手表  B.石英手表  C.液晶式石英秒表  D.智能手表

307.表带是外观件中（ B）。

A.用于固定机芯的配件 B.用于将手表佩戴在手腕上的配件  C.用于指示时间的配件   D.美化手表的装饰配件

308.以下哪项不是金属表带耐扭摆测试仪的指标（D ）。

A.扭摆频率    B.扭摆角度    C.拉力    D.距离

309.石手表的特点是（ B )

- 便宜    B.走时精准   C.好看   D.种类多

310.装分针时，应将时针拨整点位置，装配分针要正对（ B ）。

A.整点位置  B.12点刻度  C.任意位置  D.6点刻度

311.对液晶显示石英手表走时精度起决定作用的器件是（ C ）。

A.导电橡胶    B. LCD    C. 石英振子    D. 按键

312.石英手表装配停走不正确的检查方法是（  D ）。

A.检查电池  B.检查石英振子  C.检查线路板  D.检查柄头垂直

313.石英表平贴式集成电路的黑胶高度及大小尺寸，正确的做法是（B ）。

A.随点胶操作者控制    B.不同型号表的要求不同   C.尺寸不限   D.工装保证

314.石英振荡器输出32768Hz信号，就是（B  ）。

A.每1秒钟内有32768个窄脉冲   B.每1秒钟内有32768个周期的正弦波    C．每1分钟内有32768个周期的正弦波    D.每1分钟内有32768个窄脉冲

315.石英表转子磁钢所用的材料是（A  ）。

A.钕铁硼    B.铝片    C.铜片  D.坡莫合金

316.装配环境的（ D ）对手表质量无影响。

A.温度   B.湿度   C.洁净度  D.背景噪音

317.手表装配环境温度应保持在（  C）。

A.（18～25）℃    B.（20±1）℃    C.（23±3）℃    D.（40±1）℃

318.装配环境湿度应保持在（C ）。

A.45%～55%    B.50%～70%   C.55%～65%    D.60%～80%

319.装配好的成品石英手表，在做冷凝测试的时候有水雾，是什么原因（A ）。
A.车间湿度大    B.车间温度低    C.车间有灰尘    D.车间亮度不够

320.石英手表装配过程中，下项哪项工不会用到（B ）。

A.机心座  B.气枪  C.镊子  D.螺丝刀

321.在手表装配前，对工具螺丝刀处理误的是(  A )。

A.用水清洗干净  B.刀口损坏的更换刀头   C.崩口的用砂轮磨   D.按顺序排放整齐

322.指针式石英手表出现秒针原地踏步现象的下面分析错误的是( D)。

A.电池电力不足    B.传动轮系中某齿轮损坏    C.秒针碰玻璃    D.线圈断

323.手表装配中螺丝刀的主要用途是（ D）。

A.开底盖  B.定零件  C.夹取零件  D.旋动螺钉

324.手表装配中镊子的主要用途是（A ）。

A.点油    B.夹取零件    C.开底盖    D.旋动螺钉

325.手表装配的操作卫生注意事项有(  C )。

对着工作台打喷嚏    B.用纸巾擦手时靠近装配手表    C.不用口吹尘    D.在装配车间脱工作服

326.手表装配工作人员错误的操作有（ C ）。

A.穿工作服    B.戴工作帽    C.戴皮手套    D.穿工作鞋

327.普通三针石英手表装配，三针装配的顺序哪个是正确的( A  )。

A.时针、分针、秒针    B.分针、时针、秒针    C.时针、秒针、分针    D.秒针、分针、时针

328.石英表装完三针后，必须检查时、分针协调差位。即将时针分别对准3、6、9、12时符，分针与12时符的差位，优等品应不大于( B  )。

A.1分格    B.3分格    C.6分格    D.10分格

329.对普通三针石英表传动系的描述正确的是( A  ）。

A.外圆柱齿轮啮合系B.由步进电机为源头，依次向时、分、秒传递运动动力的运动系    C.从步进电机→秒→分→时逐级加速      D.从步进电机→秒→分→时转动力矩逐级减小

330.指针式石英手表国家标准规定，对附加日历机构提出的检验要求不含（A）。

A.走时质量  B.换历可靠性  C.日历换历指示差  D.外观质量

331.日历机构的结构形式很多，但基本原理相似。一般由走针轮系带动一个拨日轮。由时轮至拨日轮之间的传动比为（ A ）。

A.1：2    B.2：1    C.1：12    D.12：1

332.在（ D ）时间段内不可采用快拨方式调整日历和周历，否则可能会损坏齿轮系统。

A.3点～9点    B.9点～15点    C.16点～20点    D.23点～4点

333.日历、周历机构按日期、星期变换所需要时间长短来分，下面错误的是（ B ）。

- 慢爬式    B.间隔式    C. 快爬式     D.瞬跳式

334.下面不属于多功能石英手表的是（A）。

A.指针式石英手表  B.计时码表  C.航海石英手表  D.指针、液晶式石英手表

335.潜水表表壳上的响圈作用是（C）

A.装饰功能    B.保护功能    C. 计时功能     D.显示功能

336.液晶式石英手表进行10分钟的时段计量，累计误差不大于（A）。

A.0.2S    B.1秒    C. 2秒     D.10秒

337.指针液晶式石英手表使用的电池为（C）。

A.1.5V    B.3V    C. 6V     D.12V

338.表盘UP时符的基本加工手段是（ C ）。

A.喷涂    B.雕刻    C. 电镀   D.冲压

339.表盘的主要作用是（ D ）。

A.装配在机芯上，用于固定机心  B.装配在表壳内，主要用于装饰用途  C.遮挡机心  D.手表的“脸”，通过表盘上的刻度与表针一起指示时间

340.手表表盘的种类最常见的是（A）。

A.金属表盘  B.珍珠贝母表盘  C.珐琅表盘  D.碳纤维表盘

341.符合表盘质量要求错误的是（ D）。

A.表盘面色泽均匀，不应有明显的砂眼、色点、气泡等，颜色分界线应清晰无重影    B.字符应正确，字符和图案应清晰，排列均匀，位置准确，无歪、继线、变形等现象    C.外形无明显塌角、缺角、毛刺、顶凸、起泡、凹陷，底部无异物，脚钉和胶的厚度不影响机习的正常工作    D.镶宝石的表盘，宝石色泽可不均匀，允许有小的偏色、杂质、气泡、裂纹、崩口等

342.手表表盘的厚度通常采用的尺寸为（ A  ）。

A.0．4mm    B.0．3mm    C.0．2mm    D.0．5mm

343.普通手表的表盘上有60个分格，每分格对应的圆心角是多少度( C )。

A.1度    B.3度  C.6度    D.12度

344.在装表针时，下列说错误的是( C  )。

A.表针管不碰表盘中心孔    B.表针装到位，表针管上端与机心针轴上端平齐    C.表针管要上油   D.表针不变形

345.手表表针配合应满足( A  )次拆装要求，拆装后不应有松动和脱落现象。
A.1    B.5    C.10    D.15

346.普通三针石英手表表针的装配顺序是( C )。

A.秒针-分针-时针  B.分针-时针-秒针  C.时针-分针-秒针  D.以上都可以

347.表针外观质量错误的是（B ）。

A.颜色要一致  B.针管越大越好  C.不许有划伤、变色  D.针管与针身垂直

348.有发光图层的表针，（ D ）小时后期轮廓应清晰可见。
A.24小时  B.12小时  C.6小时  D.4小时

349.表针孔内径允许的误值为（A ）。

A.0.005mm   B.0.005nm   C.0.005cm   D.0.005m

350.装配手表时，柄头与柄轴结合位上绿油的作用是(D )。

- 润滑    B.防水    C.密封    D.加固连接

351.装表壳时，应调整好柄轴的长度，以保证柄头推在0档位时，柄头与表壳之间的间隙在( B )左右。

A.(0.002～0.005)mm    B.(0.05～0.20)mm    C.(0.50～0.80)mm    D.(1～2)mm

352.手工制作柄头组件不需要用到的工具是（　C）。

- 柄锁    B.侧面钢剪钳    C.螺丝刀    D.锉刀

353.必须与柄轴保持适当间隙的外观件是(B　)。

A.表玻璃    B.柄头管    C.柄头    D.后盖

354.表壳上的柄头锪槽的作用是：(C　)

A.节省材料    B.美化外观    C.方便操作柄头，同时遮掩表壳与柄头间隙    D.方便装配

355.柄头部件的密封圈一般加什么油脂，以增强手表的防水性与柄头转动的灵活性(A　)。

A.硅脂   B.莫比斯921    C.莫比斯9010    D.国产东风牌6604表油

356.后盖装配质量检查不正确的是（D）。

A.后盖的方向是否正确  B.旋转柄头，是否顺畅，有无因底盖压到柄轴上的情况  C.后盖上好后应平贴底面，与壳底面之间无明显缝隙，防水圈不起绉、折断、被挤出  D.表玻璃无裂痕,表带方向是否装反

357.防水表一般在下列哪些部位装有密封圈( A  )。

A.底盖    B.表扣    C.内罩    D.表带

358.手表后盖密封圈的横截面的形状是（ C ）。

A.I形    B. L形    C. O形    D.Y形

359.表后盖上的弧形缺口的作用是( D  )。

A.与表壳的定位标志    B.消除材料应力    C.增加材料弹性    D.避免与柄轴发生干涉

360.螺纹底盖装配使用的装配工具是（ B ）。

A.压盖机    B. 旋后盖机    C. 平嘴钢剪钳    D.镊子

361.螺纹式底盖的装配方向是（ A ）。

A.顺时间    B. 逆时针    C. 对角    D.无要求

362.拆手表机心，不可以从底盖拆开的是（ D ）。

A.压入式底盖    B.螺丝式底盖    C.螺纹式底盖    D.一体式底盖

363.掀底盖与表壳的结合牢度应承受（ B )外推静载荷，底盖不就和脱离。

A.40N   B.35N    C. 20N    D.10N

364.打开掀底盖的使用工具（ C ）。
A.镊子   B.螺丝刀    C. 撬刀    D.压盖机
365.掀底盖的装配工具是（D  ）。

A.镊子   B.螺丝刀    C. 撬刀    D.压盖机

366.蓝宝石表玻璃，由于它有很高的折射率，呈现有耀眼的反射光泽，又有极高硬度，因此广泛用于高档手表，其硬度为莫氏硬度（ D  ）级。

A.4   B.5   C.6   D.9

367.表带的拆身部分，是指（ C ）

A.表带用于调整佩带长度的部分    B. 表带可以拆装的部分    C. 表带用于调整佩带长度的可拆装部分   D.表带不可拆装的部分

368.金属表带尾部底面上标注的箭头的含义是：(A  )

A.带粒连接件的拆除方向    B.带粒连接件的装配方向    C.与表壳的装配方向    D.表带尾部标志

369.为保证较高的紧固性和方便拆装，从结构上考虑，金属实心带粒间，应采用( D  )

A.发夹销连接。    B.生耳销连接。    C.钢枝销连接。    D.子母通连接。

370.金属表带外观质量不包括（  B ）。

A.花、划伤  B.金属材质  C.脏污  D.表带边利手

371.表带耐跌落测试，将表壳连接到表壳上，壳面向上置于1m的高度，以自由落体落至( C ）上，连续5次检查表带。

A.水泥地    B.大理石地面    C.硬木地板    D.地毯

372.在做防水手表耐水压测试前，必需先进行以下试验（  C ）。

A.耐气压试验    B. 密封性能试验     C. 冷凝试验  D.耐机械性能试验

373.如果在耐水压试验之前的冷凝试验的结果产生一种雾气，这种雾气可能(  C )。

A．是表壳不密封引起的    B．是做耐气压测试时引起的    C．是表壳在湿度饱和的条件下装配引起的    D．不影响下一步测试

374.手表标明“防水”，但未说明几度防水，则在进行该批耐气压测试时，将耐气压测试仪的压力调至（ A ）bar。

A.2    B.3    C.5   D.1

375.做防震手表试验用的防震装置，要求其冲击锤接触到手表时的速度为4．43m/s，它相当于手表从多高的高度落到硬木板地时的末速度（  A ）

A．1m    B．0．8m    C．0．5m    D．1．5m

376.防震测试通常又可以称为：（  A ）

A．跌落测试    B．汽车运输测试    C．空中运输测试    D．耐振动测试

377.指针式石英手表标准规定，带有“防震”标记的石英手表应接受末速度为多少的冲击锤冲击（  B ）。

A.3.13m/s    B. 4.43m/s    C. 3.43m/s    D. 4.13m/s

378.防磁手表测试，要求测试仪能在（ C ）个互相垂直的方向上产生均匀连续的磁场。

A.2    B.4    C.3    D.5

379.仪器的面板上标有“A/m”字样的单位，则该仪器最有可能为（ A  ）。

A.防磁仪     B.校表仪    C.防水测试仪    D.防震测试仪

380.以下检测项不属于钟表 “三防”检测的是（C  ）。

A.防水  B.防磁  C.防火  D.防震

381.没有“防磁”标记的手表，置于磁场强度为(     C   )的磁场中不应停走。

A. 800A/m   B. 1200A/m    C. 1600A/m   D.2000A/m

382.下列不适用制作手表包装盒材料的是（ C ）。

A.天然皮革  B.纸质材料  C.陶瓷   D.木质材料

383.包装盒跌落测试，将装有（C ）质量物体的包装盒底面向下，从 1米高度自由落体至硬木板上。

A．50g    B．100g    C．150g    D．200g

384.手表装配车间对空气的要求是（  C ）

A．超净    B．无关紧要    C．洁净   D．与周围环境相同

385.进入装配车间换工作鞋的作用是(D   )

A.绝缘    B.防冻    C.整理    D.保持装配环境清洁

386.装表壳时，应调整好柄轴的长度，以保证柄头推在0档位时，柄头与表壳之间的间隙在( B  )左右。

A.(0.002～0.005)mm    B.(0.05～0.20)mm    C.(0.50～0.80)mm    D.(1～2)mm

387.装配手表时，柄头与柄轴结合位上绿油的作用是(  D )

A.润滑    B.防水    C.密封    D.加固连接

388.必须与柄轴紧固配合的外观件是：(  C )

A.表壳体    B.柄头管    C.柄头    D.后盖

389.金属表带尾部底面上标注的箭头的含义是：(  A )

A.带粒连接件的拆除方向    B.带粒连接件的装配方向    C.与表壳的装配方向    D.表带尾部标志

390.根据与表壳连接结构不同，金属表带可分为(  C )。

A.实心带、片带和编织带    B.钢带、铜带、钨钢带、陶瓷带、钛带和其他合金带    C.直耳带、坎耳带、埋耳带和托耳带等    D.光身带、砂身和间砂带

391.为保证较高的紧固性和方便拆装，从结构上考虑，金属实心带粒间，应采用（  D  ）。

A.发夹销连接    B.生耳销连接    C.钢枝销连接    D.子母通连接

392.机芯装配时，应调整好柄轴的长度，以保证柄头推在0档位时，柄头与表壳之间的间隙在(  B  )左右。

A.(0.002～0.005)mm    B.(0.05～0.20)mm    C.(0.50～0.80)mm    D.(1～2)mm

393.机心上的表盘螺钉、卡簧、盘脚孔的功能是：(  A )

A.固定表盘在机心上的位置    B.固定表壳    C.固定机心    D.固定表盘与表针

394.表盘脚的功能是：( A  )

A.连接表盘与机心    B.显示时间    C.固定机心    D.连接表盘与表针

395.在薄型或小型的手表中，常用的表盘固定方法是（  A）

A. 在主夹板表盘钉孔装塑料套管固定表盘     B.螺钉直接将表盘固定    C. 用主夹板侧面的表盘螺钉紧固表盘钉   D.用插销固定表盘钉

396.在手表装配中，机芯和表盘的连接方式有（C ）

A.胶水   B.销钉   C.机芯上表盘螺钉固定或机芯上脚盘卡簧卡住   D.卡簧

397.为了防水能力至少可达10ATM（100米）以上，通常巴管和表冠采用以下（ D  ）连接方式

A. 单防水圈结构    B. 内双防水圈结构    C. 外双防水圈结构    D. 旋入式（锁把式）结构

398.巴管和壳体的配合是：( C )

A.间隙配合    B.过渡配合    C.过盈配合    D.松紧配合

399.蚀刻的工艺流程，一般分为下面哪几种？(  C  )

A. 曝光法   B. 曝光法，网印法   C. 曝光法，网印法，蚀刻优版   D.蚀刻优版

400.蚀刻是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术，可分为（  C ）

A.化学蚀刻    B.物理蚀刻    C.湿蚀刻和干蚀刻    D.激光蚀刻

401.底盖蚀字的过程，下面说法正确的是(   C  )

A.用CNC移除材料    B.用抛光机移除材料    C.通过曝光制版、显影后，将要蚀刻区域去除    E.用精雕机移除材料

402.一般评价钻石的品质，有以下哪四个方面（  B ）

A.颜色，大小，反光，重量   B.颜色，净度，切工，重量   C.颜色，大小，亮度，外观    D. 颜色，大小，重量，外观

403.直径3mm以下的小钻石镶嵌，一般使用哪种镶嵌方法(  C   )

A.包镶    B.爪镶   C.钉镶   E.激光镶

404.对于克拉数较大的钻石、宝石，通常运用哪种镶嵌方法？( A   )

A.包镶    B.槽镶   C.钉镶   E.高密度镶

405.“SAPPHIRE GLASS”的中文含义是( A  )

A.蓝宝石表镜     B.钢化玻璃表镜    C. 表镜   D.镀膜表镜

406.蓝宝石表玻璃，由于它有很高的折射率，呈现有耀眼的反射光泽，又有极高硬度，因此广泛用于高档手表，其硬度为莫氏硬度（  D ）级。

A.4    B.5    C.6    D.9

407.对专业潜水腕表来说，表壳前圈的主要作用是 （C ）

A.装饰    B.潜水员的安全保证   C.防水   D.一体结构

408.潜水表的表壳前圈上印刷字体(  C )

A.红色印刷字体    B.白色印刷字体    C.黑色印刷字体   D.带夜光材料的印刷字体

409.表针与表针轴的配合是（  D ）

A.螺纹配合    B.动配合    C.过渡配合    D.过盈配合

410.表盘的时符外径变化时，随之变化的应是（ A ）

A. 表针的长度    B.表盘日历窗口位置    C. 表盘中心孔直径    D.表针的宽度

411.表盘的厚度变化，会引起（ A  ）

A.机心柄轴与表壳柄轴孔的轴向装配位置的变化    B.表盘与表壳径向间隙的变化    C. 机心柄轴与柄头的装配位置的变化    D.机心柄轴与表壳柄轴孔的径向装配位置的变化

412.多功能手表按键装配后，不符合其功能要求的是（  C ）。

A.按键移动顺畅  B.按压后，按键能迅速复位  C.按键和表壳相互擦碰，间隙小  D.按键不掉落

413.表壳上的按键与表壳连接时，通常采用的连接件是（ B ）

A.螺钉    B. E形卡环   C.发夹    D.不需要连接件

414.表壳上的按键与表壳连接时，为达到防水功能，通常采用的连接件方式是（   A  ）

A. 过盈配合加密封圈    B.胶水    C. 焊接     D. 过盈配合

415.以下哪些尺寸是影响按键功能的重要尺寸，（  B  ）

A.按键和表壳的配合尺寸    B.按键的行程和按键触头面到表壳中心尺寸    C.按键和机芯的位置     D.机芯和表壳的配合尺寸

416.陀飞轮手表并不神秘，从传动结构上来看，普通机械手表的传动轮系是定轴轮系，陀飞轮手表传动轮系是(B  )，其擒纵轮转动轴线的位置是不固定的。

A.定轴轮系 B.周转轮系  C.平面轮系  D.空间轮系

417.手上条的优等和一等陀飞轮手表的6H摆幅应大于( C )。

A.180°  B.190°  C.200°  D.220°

418.双秒针秒表同时运行时秒针指示应一致，两秒针的指示误差不大于最小刻度的( B )。

A.四分之一  B.二分之一  C.四分之三  D.三分之一

419.一般情况下秒表表盘最小刻度线宽度不大于( C )。

A.0.05mmB.0.08mm  C.0.10mmD.0.15mm

420.优等的叉瓦式机械闹钟，上紧发条后，闹钟在设置的起闹时间应能发出响闹，闹时偏差不能超过( B )。

A.3min  B.4min  C.5minD.6min

421.上条周期为7天的优等叉瓦式机械闹钟，上紧发条后闹钟应至少走时( D )。

A.168h  B.180h  C.192hD.196h

422.为了检查机械闹钟的实走日差和累计误差，应采用(  C)进行检测。

A.秒表  B.恒温恒湿箱  C.标准钟  D.机械校表仪

423.以下5只手表，时分针协调差不符合要求的是( D )。

A.优等品，-12° B.优等品，18° C.一等品，18° D.一等品，36°

424.对于一等品手表，当时针和与时符中心重合时，分针偏离“12”时符中心的角度不应超过( C )。

A.-12°～12°  B.-18°～18°  C.-24°～24°  D.-30°～30°

425.当时针和与时符中心重合时，分针偏离“12”时符中心的角度叫做时分针协调差，以下为某优等手表在时针和与时符中心重合时、分针偏离“12”时符中心的角度值，该角度符合要求的是( D )。

A.6分钟  B.5分钟  C.4分钟  D.3分钟

426.对于指针式石英潜水表，以下指针满足不了要求的是(  C )。

A.时针涂覆夜光   B.分针涂覆夜光   C.秒针无需涂覆夜光   D.指针之间应能相互分辨

427.指针式石英手表中，手动拨针时，时针和分针不转动，以下最有可能的原因是( A  )。

A.离合轮故障  B.步进电机故障  C.转子损坏  D.立轮损坏

428.带有周历的手表，手拨针轮换历，星期换历完毕时间正确的是( D )。

A.提前1h  B.提前2hC.提前3h  D.滞后4h30min

429.带有周历的手表，检测换历可靠性时，应检查( A )日期的非禁区内的快拨换历性能。

A.全部  B.3个  C.4个  D.5个

430.对于常见的带有日历功能的手表，日期将每( B )更改一次。

A.12小时  B.24小时  C.42小时  D.48小时

431.对于12h刻度的手表，手拨针换历，日历换历完毕时，时间应在“12”时符( C )内。

A.±5min  B.±10min  C.±15min  D.±20min

432.国家标准要求，液晶式石英手表在温度(B  )范围内不应停走，液晶显示应正常。

A.-5℃～50℃  B.0℃～50℃  C.0℃～60℃  D.-5℃～60℃

433.某个实验室对手表进行温度相关功能测试时，其中有一个测试温度设置为-5℃，那么该手表最有可能是( C )。

A.机械手表  B.防水手表  C.指针式石英手表  D.液晶式石英手表

434.对手表进行温度相关功能测试时，其中有一个测试温度设置为-5℃，那么该手表最不可能是( A )。

A.液晶式语音报时石英手表  B.指针、液晶式电波手表  C.指针式电波手表  D.指针式石英手表

435.石英手表在进行电压范围测试时，应采用( C )电源进行测试。

A.AC电源  B.恒定交流  C.直流可调  D.交流可调

436.采用MIYOTA 2035机心的手表，需要更换电池时，以下电压的电池能够满足使用要求的是( A )。

A.1.55V B.3.0V  C.3.7V D.5.0V

437.测量石英手表电池的电压时，应采用万用表的( C )。

A.直流电流档 B.交流电压档  C.直流电压档D.电阻档

438.指针式石英手表的平均瞬时日差范围至少应满足( C )。

A.-0.5 s/d～0.5 s/d B.-1.0 s/d～1.0 s/d  C.-1.5 s/d～1.5 s/d  D.-2.0 s/d～2.0 s/d

439.按照国家标准检测时，指针式石英手表的平均瞬时日差需要连续( A )天时间检测完成。

A.2 B.3  C.4 D.5

440.按照国家标准的要求，以下检测项目，用于液晶式石英手表的是(  A)。

A.瞬时日差  B.摆幅  C.平均实走日差  D.偏振

441.按照国家标准检测时，指针式石英手表的平均实走日差需要连续( B )天时间检测完成。

A.2 B.3  C.4 D.5

442.国家标准规定，优等指针式石英手表和优等液晶式石英手表的温度系数应满足( A )。

A.-0.10 s/(d·℃)～ 0.10 s/(d·℃)  B.-0.12 s/(d·℃)～ 0.12 s/(d·℃)  C.-0.15 s/(d·℃)～0.15 s/(d·℃)  D.-0.20 s/(d·℃) ～ 0.20 s/(d·℃)

443.国家标准规定，指针式石英手表和液晶式石英手表的温度系数项目包含不同温度变化的( A )个指标。

A.2 B.3  C.4 D.5

444.指针式石英手表的温度系数进行测试时，温度应由23℃降低到( C )测出其中一个温度系数。

A.-8℃  B.0℃  C.8℃  D.38℃

445.以下电压系数中，符合一等指针式石英手表要求的有( C )。

A.-2.5   B.-2.0   C. 1.5    D.2.5

446.国家标准规定，优等指针式石英手表和优等液晶式石英手表的电压系数应满足( A )。

A.-0.8 s/(d·V)～0.8 s/(d·V)  B.-1.5 s/(d·V)～ 1.5 s/(d·V)  C.-2.0 s/(d·V)～2.0 s/(d·V)  D.-2.5 s/(d·V)～2.5 s/(d·V)

447.国家标准规定，一等指针式石英手表和一等液晶式石英手表的电压系数应满足( B )。

A.-0.8 s/(d·V)～ 0.8 s/(d·V)  B.-1.5 s/(d·V)～1.5 s/(d·V)  C.-2.0 s/(d·V) ～2.0 s/(d·V)  D.-2.5 s/(d·V)～2.5 s/(d·V)

448.指针式石英手表在温度为( C )、相对湿度为85%~95%的条件下经24h的耐湿性能试验不应停走。

A.20℃±1℃  B.30℃±1℃  C.40℃±1℃  D.50℃±1℃

449.在进行耐湿性能试验前后，指针式石英手表瞬时日差的变化量不应超过( C )。

A.-0.8 s/d ～ 0.8 s/d  B.-1.5 s/d ～ 1.5 s/d  C.-1.8 s/d ～ 1.8 s/d  D.-2.0 s/d ～ 2.0 s/d

450.指针式石英手表在进行耐振动性能测试期间，实走误差不应超过( B )。

A.5 s  B.10s  C.5 s/d  D.10 s/d

451.指针式石英手表在进行耐振动性能测试时，扫描周期为( A )。

A.30s  B.1min  C.2min  D.3min

452.指针式石英手表的使用可靠性指标要求，手表时针和时符中心重合时，分针偏离“12”时符中心的角度不应大于( C )。

A.30°  B.60°  C.90°  D.120°

453.指针式石英手表在进行温度系数试验时，累计误差不应超过(B  )。

A.5s  B.10s  C.15s  D.20s

454.我们身边不可能影响手表防磁性能的物品 是(  A )。

A.台灯  B.手提包(磁扣)  C.电磁炉  D.磁性保健枕

455.有防磁标记的指针式石英手表，经过磁场强度为( C )的防磁试验后，不应停走。

A.1600A/m  B.3200A/m  C.4800A/m  D.6000A/m

456.无防震标记的指针式石英手表，防震试验是模拟手表从( A )高度跌落到水平木地板上所受到的冲击。

A.0.5米  B.1米  C.1.5米  D.2米

457.手表防震试验时，分针最大允许位移不能与初始时间相差超过(C  )。

A.18°  B.24°  C.30°  D.90°

458.以下手表中，应进行防水性能测试的是( D )。

A.潜水表  B.一等品手表  C.合格品手表  D.有“防水”标记的手表

459.没有“防水”标记的一等品手表要进行密封性能测试，以下检测项目属于密封性能测试的是( B )。

A.超压防水性  B.浅水防水性  C.操作件上施力时的防水性  D.热冲击防水性

460.指针式石英手表的时段计时精度不应超出表盘最小显示分辨值。若指针式石英手表的时段计时表盘刻度最小分辨值为1s，那么该时段计时的精度不应超出( C )。

A.0.1s  B.0.5s  C.1s  D.2s

461.在测试液晶式石英手表的时段计时精度时，用时段计时仪器对指针式石英手表的时段进行测量，连续测试3次，每次测量时间为(  B )。

A.5min  B.10min  C.30min  D.60min

462.对于标称电压DC1.5V的、带有响闹功能的石英手表，手表在电压( A )内应正常闹时。

A.DC1.55V～DC1.25V B.DC3.2V～DC2.7V  C.DC2.5V～DC3.3V D.AC3.2V～AC2.7V

463.带有语音报时功能的石英手表，音量不应小于( C )。

A.40dB  B.50dB  C.60dB  D.70dB

464.石英手表在仪器上测得瞬时日差超过合格品要求，需要检查手表的（A   ）部分。

A.电路板    B.指针系统    C.电池    D.底盖松紧

465.表针与表盘时符严重错位的原因是（ A ）。

A.三针松动   B.秒针变色   C.底盖没装好   D.内罩固机不紧

466.石英手表走慢，检查出是碰针原因造成的，应该（  D ）处理。

A.换电池    B.换秒针    C.重装表针    D.调校表针

467.石英手表倒走，维修时应该（  A ）。

A.换定子片    B.换转子    C.修理定子片    D.定子片涂油

468.当多针计时石英手表计时键按下启动时，计时表针不走的原因是（  A  ）。

A.按键不够长度    B.按键卡环松    C.按键弹簧失去弹性  D.以上都不对

469.石英手表玻璃与表壳连接处不防水，可以按下面（ A  ）的方法处理。

A.用合适的胶水补漏    B.换玻璃    C.换胶圈    D.换前圈

470.石英手表底盖处漏水，是防水圈破损造成的，可以用（ B  ）的方法处理。

A. 换底盖    B.换底盖防水圈    C.换表壳   D.用胶封

471.石英手表柄头处漏水，是把的上胶圈与把管配合造成的，可以用（  A ）的方法处理。

A.换柄头   B.用绿油封把管与表壳的连接处    C.换把管    D.以上方法都不对

472.石英手表纽扣电池用久后，下面(  C )是最常见故障。

A.电压型号错    B.输出电流大    C.漏液    D.以上都不是

473.维修石英手表时，咨询顾客手表电池更换周期正确的表述是( A  )。

A.装上新电池到电池电量用完手表停走的时间   B.装上过期电池到电池电量用完手表停走的时间   C.从商店买回手表到换电池之间的时段    D.从手表开始佩戴到换电池间的时间

474.石英表的时间基准振荡器装配应注意 (  A )。

A.虚焊    B.剪脚    C.脚方位    D.以上都不对

475.石英表的振荡电路检测如果驱动脉冲幅度小，是更换( B  )即可。

A．石英晶体   B.电路板    C.电源   D.检测仪器

476.造成指针式石英表秒针倒走的原因是（  B ）。

A．电路板受潮    B．定子与转子间的气隙发生变化  C．电池电压不足     D．止秒复位杆变形

477.引起石英表日误差过大的原因可能是（ C ）。

A．定子片变形   B．电池电压已降为1．5V    C．转子磁钢与转子轴配合松动    D．电路板受潮

478.石英表平贴式集成电路的黑胶高度及大小尺寸，正确的做法是（ B  ）。

A．随点胶操作者控制     B．不同型号表的要求不同  C．尺寸不限    D．工装保证

479.加工上，对石英表集成电路焊点高度过高，应考虑（  D  ）。

A．设计者的事    B．不必考虑    C．无具体要求    D．电路板安装支持位,不应出现因焊点尺寸原因而产生间隙

480.石英手表平贴式集成电路的黑胶高度及大小尺寸，应该是 ( B  ) 。

A.无要求    B.适应该表电路板安装位处空间的大小    C.工艺决定    D.不受限制

481.在LCD钟表中常用的集成电路的安装形式是哪一种(  D )。

A.双列直插    B.四周贴片    C.单列直插    D.裸片邦定

482.除了电量不足能反映石英表时走时停的故障，还有（  A  ）也可以造成同样的故障。

A.三针摩擦    B.秒力矩过大    C.玻璃不透明    D.把的生锈

483.通常，打开偷停故障的指针式石英表底盖后，应首先检查的部位是(  A   )。

A.电池    B.轮系    C. 离合轮    D.停秒机构

484.指针式石英钟表轮系中，时轮齿有毛刺或异物，可能会导致（  B  ）的现象。

A. 走快   B.每12小时时针在同一位置停走   C.走慢   D.不会影响走时

485.造成拨针时秒针飞转的原因是（  A ）。

A．分轮摩擦力矩过大    B．秒齿轮损伤   C．定子片变形   D．转子与传动轮啮合过紧

486.指针式石英表由于针管孔大的原因导致掉秒针可以用（ B   ）修理。

A．换秒轮    B．缩孔法   C．用胶水粘   D．铆接法

487.石英表时、分针协调差人为造成超差的原因是（  D  ）。

A.表针不良   B.时针松动   C.分针松动   D.装完时针后没有再次校对时针

488.石英手表在日常佩戴过程中受损，如果金属表带断裂，最经济的处理方法是（  A ）。

A. 配同款旧表带节修复    B.换同款金属表带   C.换皮带   D. 用胶修复

489.普通石英手表受外力撞击后，表盘镶嵌字符掉落的处理方法是（ D  ）。

A.换新表盘面    B.重新翻新表盘   C.重新镶嵌字符   D. 字符没有划伤，细心用专用胶粘上即可

490.下列不属于人工做柄头组件的步骤的是（ C ）。

A.确认组件的总长  B.确认柄轴的长度  C.自动裁剪机剪去柄轴多余的部分  D.剪口处锉刀修毛刺

491.组装柄头组件后，发现柄头与表壳间缝隙过大，应将缝隙控制在（ B  ）之间。

A.(0.001～0.005)mm    B.(0.05～0.20)mm    C.(0.50～0.70)mm    D.(1～2)mm

492.下面在石英表装配时不使用到的工具是（  D ）。

A.尖镊子  B.风球  C.压针器  D.日差测试仪

493.用于组装柄轴组件的工具是（  D  ）。

A.尖镊子   B.风球   C. 开底刀   D.定长剪钳

494.用于维修时开石英表后盖的工具是（ A   ）。

A.旋后盖机   B.锉刀   C. 定长剪钳   D. 拿子

495.用于组装表带的工具是（  C  ）。

A.镊子   B. 拿子   C.生耳叉   D.机心座

496.当多针计时石英手表计时键按下启动时，计时秒针不走的原因可能是（  A  ）。

A.计时线圈坏    B.按键生锈    C.按键弹簧失去弹性    D.以上都不是

497.下列属于K金表的是（ B ）。

A.表带电镀用18K金为材料的手表  B.手表外观件用18K白金制造的手表  C.表壳电镀用18K金为材料的手表  D.表壳用K金,底盖用不锈钢的手表

498.劳力士18K金表外观耳端被撞凹陷，下列（  A ）属于外观修复步骤中的一项。

A.补金   B. 洗油   C.测防水   D.校准快慢

499.间金手表大身位长时间佩戴有划痕，下列（ B ）是修复的直接方法。

A.镶钻   B. 抛光   C.补钢   D.可靠性测试

500.18K金表表圈钻石脱落，应该（ C ）复原。

A.用胶水粘钻石   B. 用胶粘水晶石   C. 修钻石固定脚再补钻   D.以上方法都不对

多选题

1.社会主义的职业道德是适应社会主义( AB )建设的需要，在共产主义道德原则的指导下，批判地继承了历史上优秀的职业道德传统的基础上发展起来的。

A.物质文明 B.精神文明 C.新行业 D.新工种 E.劳动关系

2.2021年，央视“315”专题节目曝光一些“名表维修中心”小问题大修等行为，违反了( ABDE   )等职业道德内容。

A.诚实守信 B. 技术过硬 C.办事公道 D. 服务群众 E. 奉献社会

3.职业道德 ( ABCD  )。

A.有着突出的职业特征  B. 是社会道德或阶级道德在职业生活中的具体表现  C.大多没有实质的约束力和强制力。D.是一种职业规范，受社会普遍的认可E.有统一的标准

4.进行手表装配时(   AB   )。

A.严格按工序完成  B.对照装配要求，注重每个细节  C.装配工作辛苦，怎么舒服怎么来  D.装配外观件时，不用戴指套E.为提高效率，零件和工具按个人习惯摆放

5.物体具有吸引（  CDE   ）等物体的性质，该物体就具有磁性。

A.金  B.银  C.铁  D.钴E.镍

6.以下关于磁场，说法正确的是（  ABD   ）。

A.磁场是一种特殊形态的物质  B. 磁感线是闭合曲线 C. 磁感线是描述磁场的真实曲线 D. 电动机的原理是通电线圈在磁场中受力转动 E.磁场中的磁力线可以相交、相互作用

7.万用表是常用的电工仪表，可用来测量(  BCDE   )。

A.磁通量  B.电阻  C.直流电压  D.直流电流  E.交流电压

8.在手表中，属于减速传动的齿轮传动有（ BCDE   ）。

A．机械表中的主传动 B．指针传动 C．日历传动 D．自动机构传动 E．由转子齿轴至分纶部分传动

9.下面属于机械计时仪器结构部分的有（AB CE   ）。

A．擒纵结构 B．振动系统 C.上条拨针系 D．线路板 E.指针系统

10.在成品表检测时会用到的仪器、用具是( BC  )。

A.气球 B.日差仪 C.防水仪 D.卡尺 E.生耳叉

11.真空电镀的三大突出的优点是？（ BCD    ）

A.设备便宜  B.速度快  C.附着力好  D.颜色多样 E.价格便宜

12.石英手表装配线圈的技术要求有（ BCDE  ）。

A.镊子不要夹断线圈 B.线圈铁芯与定子要贴实 C.不得划伤线圈造成断路或短路 D.线圈导线引出端面不得有绝缘漆等污物 E.不要使用电池负极压簧变形

13.石英钟装配生产（ABCDE  ）对石英钟质量有影响。

A.环境温度 B.湿度 C.清洁度 D.照明度 E.防静电

14.国家标准化法所称的标准包括( BCDE )。

A.国际标准 B. 国家标准  C. 行业标准  D.地方标准和团体标准  E.企业标准

15.GB/T 6044《指针式石英手表》中，对手表使用可靠性的要求是( BDE  )。

A. 瞬时日差至少为-2.0～2.0 s/d  B.在正常使用条件下不应停走  C. 电池更换周期至少为1年  D.零部件不应自行脱落  E.拨针机构工作可靠

16.机械手表的综合指标，包含了 ( ADE  )等因素对手表走时精度的影响。

A. 不同温度 B.不同湿度  C. 不同机心厚度 D.不同方位  E. 上满条后的不同时段

17.某手表底盖标注“5ATM Water Resistance”，1ATM 压强约等于（BCE ）。

A.1.0×103Pa  B.1.0×105Pa  C. 1Bar  D.1kg/m3   E. 10米水深产生的压强

18.手表摔倒地面时所受的冲击力跟( BCDE  )相关。

A. 与地面接触时的加速度 B. 与地面接触时的速度  C.跌落高度 D.地面材质  E. 跌落的初速度

19.手表带、手表壳常用弹簧栓有( ABCD )。

A.单托弹簧栓  B.双托弹簧栓  C.弯曲弹簧栓  D.快拆弹簧栓 E.钢钉

20.手表外观件检验时所处环境的照明应满足以下要求( ABCD )。

A.维持照度：1500 lx  B.一般显色指数不低于80  C.有色彩判定的检验环境可将一般显色指数提高到90 D.相关色温不低于4000K  E.相对湿度不大于70%

21.下面（ABCDE   ）是维修手表常用工具。

A.镊子    B.针冲子    C.气球    D.寸镜    E.软刷

22.万用表的测量线由（ ABCE   ）构成。

A.表笔    B.红导线    C.黑导线    D.插座    E.插头

23.在手表外观件装配过程中，下列操作方法不正确的有( ABCD   )。

A.用裸手拿取零件    B.用口吹掉表盘上的灰尘    C.用手指托住机心背面，使机心平稳    D.在表壳上截短柄轴    E.戴指套

24.手表装配过程中，应避免( ABDE  )事情发生。

A.忘戴帽子   B.用手抓头发    C.人嘴吹尘    D.用纸巾擦去把的与把心连接处的绿油    E.清理工作台，将台面灰尘吹净

25.指针式石英表正常工作过程中，齿轮传动带动关系正确的包括有( BC  )。

A.秒轮齿轴带动跨轮片    B.过轮齿轴带动分轮片    C.跨轮齿轴带动时轮    D.跨轮齿轴带动分轮片    E.时轮带动拨针轮

26.石英手表机械零部件包括( ABCD  )。

A.传动轮系  B.指针系 C.拨针止秒机构  D.夹板   E.电池

27.在手表外观件装配中，表盘与机心的联结方式有( ABCD  )。

A.用机心上的表盘螺钉的螺尾顶住表盘脚   B.用机心上表盘螺钉的螺帽斜面靠住表盘脚   C.用机心上的盘脚卡簧卡住表盘脚   D.机心上的盘脚孔与表盘脚的紧配合   E.不用固定

28.指针式石英手表用的CMOS电路组成部分有( ABCDE  )。

- 振荡器    B.放大整形电路    C.分频电路    D.窄脉冲形成电路    E.驱动电路

29.石英表转子磁钢常用的材料有( BDE  )。

A.纯铁    B.铁氧体    C.碳钢    D.稀土粘结磁钢    E.钕铁硼

30.在指针式石英表正常工作过程中，下列齿轮传动关系正确的有( ABCD  )。

- 转子齿轴带动传动轮片   B.传动齿轴带动秒轮片   C.秒齿轴带动过轮片   D.过齿轴带动分轮片   E.秒轮带动过轮轴

31.石英表中，石英谐振器的构成有( ACDE  )。

A.管壳    B.电路板    C.管座  D.引脚    E.石英晶片

32.机芯的装配顺序注意事项正确的( ABCD  )。

A.拆卸时要按顺序拆   B.一步一步拆  C.拆时注意所拆零件的形状、作用、所在的拆装位置 D.其他零件的关系  E.随意装摆放

33.下面（ ABCD   ）项是测试石英机心走时质量的项目。

A．瞬时日差    B．月差    C．实走日差    D．温度系数   E.时分针协调差

34.指针式石英表机心的电气组件、部件有( ABC  )。

A.电池    B.步进电机    C.电路板组件    D.夹板   E.轮系

35.在指针式石英表正常工作过程中，齿轮传动带动关系正确的有( AC )。

A.分轮齿轴带动跨轮片    B.分轮齿轴带动时轮    C.跨轮齿轴带动时轮    D.跨轮齿轴带动分轮片    E.拨针轮带动跨轮

36.钟表中，用 s/d 代表走时精度的单位,它可用来表示( BCDE )。

A.月差    B.瞬时日差    C.平均瞬时日差    D.日差    E.实走平均日差

37.指针式石英钟表步进电机驱动力矩小，常引起如下故障( BCD )。

A.掉针    B.停走    C.时走时停    D.偷停    E.拨针困难

38.光动能手表的优点在于( BCDE   )。

A.必须在日光照射下24小时才能运行    B.可使用任何光源来驱动手表运行    C.充足能源后，即使在黑暗中仍可连续运行1-6个月；    D.无需更换电池    E.具备电量予警和保护功能

39.LCD使用几年后，出现字符模糊现象的主要原因有( ABDE   )。

A.电池电量低    B.LCD老化    C.振荡器停振    D. 斑马橡胶电阻变大  E.电路受潮

40.石英手表在走时不准的时候，应检查哪些项目( BCE )。

A.表壳外观    B.三针    C.电池    D.内罩    E.机芯

41.检查柄头组件的装配质量要求（ABCD　）。

A.柄头端部和表壳拔位之间留有适当空隙，防止柄头与壳摩擦    B.柄头拉出后停档准确，拨针灵活，停秒可靠；柄头在手表工作档处时，可以灵活转支，无阻滞    C.倒旋柄头，柄头不许松脱    D.柄头不得歪斜，不得有划伤情况　　E．柄轴插入机心内进行截长

42.在手表外观件装配时，底盖与壳的配合的方式有( ABCD )。

A.螺纹结构    B.螺钉结构    C.米位结构    D.止口结构    E.滑动配合

43.手表的三防测试是指（ABC ）。

A．防水性能    B．防磁性能    C．耐振动性能    D．防震性能    E．防腐性能

44.石英表机心电路板清洗时不可用的清洗液有( ACDE  )。

A.汽油    B.无水酒精    C.白碘油    D.煤油    E.天那水

45.在组装柄头组件时，下面说法正确的有( ABC  )。

A.柄轴长度适中，不得过长或过短    B.柄头不能歪斜，与柄轴要同轴    C.柄头在柄管中转动自由无阻滞现象    D.在柄头与柄轴组装过程中可用钳子夹取柄轴的任意部位    E.不上绿油

46.把柄轴插入机心时的正确做法是( ACE  )。

A.对准插孔    B.用力猛推使之到位    C.柄轴要平行机心插入    D.随意插    E.一面旋转柄头一面向前推进

47.表针互碰或擦表盘原因有（ABCE  ）。

A．秒针擦表玻璃或分针    B．分针擦时针或字符    C．时针贴靠表盘    D．表盘偏移中心孔．不正，孔的内沿擦时针管    E．中心轴孔或中心轮轴磨损，分针出现半高半低现象

48.指针式石英表出现掉针的原因( ABCE  )。

A．针的质量不良    B．装配不良    C．手表受震过大    D．机心与针的配合太紧    E．机心与针的配合太松

49.以下属于指针式石英手表使用可靠性要求的是( ACDE )。

A.手表在进行平均瞬时日差试验时，累计误差不应超过10s

B.手表在进行耐湿性能试验时，累计误差不应超过10s

C.手表在进行温度系数试验时，累计误差不应超过10s

D.手表连续5天实走时，累计误差不应超过10s

E.手表在预运走时，累计误差不应超过10s

50.指针式石英表装配中，由于操作不当或装配质量不好而造成停表的原因有(  ABCD )。

A．有污物、纤维等异物卡住轮子 B．转子磁钢吸附金属屑 C．线圈断 D．时分针相碰、秒针碰玻璃 E．表壳划伤

判断题

1	职业道德是随着社会分工的发展，并出现相对固定的职业集团时产生的 。( √ )

2	智、信、仁、勇、严这五德被中国古代官家称为官之德。( × )

3	在服务群众的过程中，“顾客就是上帝”，顾客要求什么我们就必须做什么。 (× )

4	企业员工职业道德建设水平很高，该企业一定能在市场上取得成功 。(× )

5	职业道德和企业规章制度对员工具有同等的约束力。(× )

6	医生的职业道德在我国古代和现代完全不同。(× )

7	职业道德能促进本行业的发展。(√ )

8	职业道德建设具备职业属性，行业属性，对提高全社会的道德水平帮助不大。(√ )

9	任何社会的职业道德总要受到该社会占统治地位的一般社会道德的影响和制约，它们之间在一定意义上是共性与个性的关系。(√ )

10	钟表装配最重要的就是装配好的产品走时质量符合标准，外观件装配不太重要。(  ×)

11	高水平的装配工，掌握实操技能就行，理论知识掌握与否关系不大。(× )

12	接到装配工作任务时，如果认为相关操作规程不符合自己的认知，可以自行决定修改。(× )

13	对新的生产工艺有疑问时，及时研究提问，有确定答案时再执行。(√ )

14	钟表装配工作不需要接触大型设备，不必要关注安全操作。(× )

15	为实现节能环保，装配工作前洗好手，尽量不用指套。(× )

16	钟表齿形主要由齿顶圆弧和齿根直线(半径线)所组成，有时还具有齿尖圆弧。(√  )

17	所有有秒针装置的手表中，由二轮片至秒齿轴的传动比必须等于60。(× )

18	一把修正摆线齿轮滚刀可以加工模数相同而齿数不等的各种大小不同的钟表齿轮。(× )

19	三爪自定心卡盘是通用夹具。(√ )

20	选择基准制时，应优先选用基孔制,原因是加工孔比加工轴要困难，所用刀具、量具尺寸规格也多，成本大。(√ )

21	当直线平行于投影面时，则直线的投影反应实际长度。(√ )

22	电阻在电路可以给电路中某点加上电压或降低电路中某点电压。(  √  )

23	外加正向电压时，二极管即可导通。（  ×  ）

24	产生感应电流必须闭合电路。（√ ）

25	电感器的主要作用是对直流信号进行隔离。（×）

26	示波器可以用来测量相位。(   √ )

27	使用万用表时，一般将红色试棒与负极相连。（×）

28	古代计量时间的方法很多种，最基本的有“恒星日”。 （√  ）

29	原动系不属于机械计时仪器结构部分。（  × ）

30	手表齿轮模数小的原因包含传动比大。(  √  )

31	钟表齿轮减速传动中，传递力矩被逐渐放大。（√ ）

32	显示器不是机械计时仪器结构中的组成部分。（ √）

33	原动系是机械计时仪器结构中重要组成部分。（ √）

34	在石英表中，为降低步进电机的功耗，采用了脉冲宽度压缩电路，使步进电机线圈中的电流是脉冲电流。（  √ ）

35	减速传动时力矩被缩小。（×  ）

36	正常运行的指针式石英手表,传动轮的角速度高于秒轮的角速度。（√  ）

37	液晶显示器是属于被动发光器件（√  ）。

38	物质处于液晶态时，既有液态的流动性，又具有晶态的有序性，它的力学性质象液体，它的光学性质象晶体。（  √ ）

39	LED是液晶显示器件，它是主动显示器件。（×  ）

40	指针式石英表步进电机的线圈内流动的脉冲电流大小是不变的。（  √ ）

41	测量电池时,指针式万用表上的红表棒接电池负极，黑表棒接电池正极。（  × ）

42	用万用表电阻档测得线圈电阻为“∞”时，说明线圈短路。（×  ）

43	在机械工业中，互换性是指制成的同一规格的一批零件或部件不需要做任何挑选、调整或辅助加工。任选其一就能进行装配，并能满足机械产品使用性能要求的一种特性，具有这种特性的零、部件，称为具有互换性的零部件。（√ ）

44	机床工作中主轴突然闷车的，故障原因是润滑油泵打不上油，应当在油池里加足润滑油。（√ ）

45	装配石英手表线圈的顺序是：安装线圈--安装线圈螺钉--安装电池负极压簧。（√  )

46	指针式石英手表机心是由电路板组件、步进电机、传动指示部分、对时部分、电池和夹板组成。（√ ）

47	擒纵调速器是机械钟表的重要组成部分，它由振动系统和擒纵机构两部分组成。（√ ）

48	用人单位生产经营发生严重困难，可以裁员。（√ ）

49	企业标准的技术要求可以低于强制性国家标准的相关技术要求。(× )

50	计量监督人员违法失职，情节严重的，给予行政处分。（×）

51	个体工商户可以制造、修理简易的计量器具。（√ ）

52	液晶式石英手表耐振动性能和防震性能是一回事。(×  )

53	标准中，机械手表的瞬时日差和实走日差测试方法不同，但要求相同。(×  )

54	大部分日常使用的机械手表不要求其具备防震性能。(  √ )

55	小明是一个手表DIY爱好者，目前手上有一个装机孔直径为Ø30 mm的表壳，他应该去挑选外径基本尺寸为Ø30 mm的表盘去适配这个表壳。(√ )

56	旋转前圈只可以单向旋转，不可以双向旋转。(× )

57	冲压的柄轴管，最小装配长度不小于装配直径。(√ )

58	对于方形优等品手表壳来讲，玻璃位偏离装机孔的角度应≤2°。(× )

59	对于方形优等品手表壳来讲，表盘孔偏离装机孔的角度应≤1°。(√ )

60	通过柄轴调节且内置于表壳体内部的表盘圈，为了手表的防水性能，禁止在水下操作，所以不是真正的潜水表。( √)

61	沿表带的横向位置的带珠称为边珠、中珠。(√  )

62	表带上连续2个以上外形相同的带节的最宽宽度为表带宽度。(√  )

63	螺纹柄头与柄轴管旋入或旋出时，柄头锁紧螺纹的配合应通畅、无卡滞，旋入后无晃动。(√ )

64	台式开表器、压盖机等较重的工具应固定在工作台上，装针机不可放置在工作台边缘，防止以上工具掉落伤人。(√  )

65	可裸手握表，用翘刀开启表后盖或表圈。(  × )

66	刀具材料应具备高硬度和耐磨性的性能。（  √ ）

67	刀具材料应具备抗压的性能。（  × ）

68	车削成品工件（圆柱形）检测外径用直尺测量。（×  ）

69	车铣床安装不用调平，随便安放即可。（×  ）

70	主轴属于X6132型万能升降台铣床的主要部件。（  √  ）

71	固定式平口虎钳属于X6132型万能升降台铣床的附件。（  √  ）

72	对螺丝刀的要求是:螺刀口要平，硬度适中，使用时不崩口，又不卷边。（√  ）

73	十字螺丝拆装也可用一字螺丝刀代替使用。（×  ）

74	虽然石英手表的传动力矩很小，轴尖磨损不大，石英表上下夹板上的钻眼和轴承孔还是要加润滑油。（  √ ）

75	为加强表壳的密封性和防水性能，在装表壳时，除在底盖密封圈上加适量防水油外，应在柄头密封圈处也涂少量防水油。（  √ ）

76	石英钟表的定子片可用汽油清洗，但切莫放入超声波内清洗，以免影响定子片的导磁率。（√  ）

77	在对指针式石英表机心零件清洁时，可用汽油清洗电池。（  × ）

78	定子和转子表面上如有铁屑等杂物时，可放入酒精内用刷子清洗干净再进行装配。（×  ）

79	手表双历机构所有零件在拆卸完后，可按机心其他机械零件一样，全部放入汽油中清洗并烘干。（×  ）

80	双历机构的日历环和周历盘齿如有脏污时，不可放入汽油中清洗并烘干，只可用软毛刷蘸汽油，擦拭其轮齿部分，自然晾干。（√  ）

81	用镊子装拆石英表机心的线圈时，只能夹持漆包线部位。（×  ）

82	装电池时，可以用钛合金镊子钳住电池外壳体的两边，但不可以从电池上下两面（即正负极）钳夹。（√ ）

83	石英表装配用的镊子材料与机械表不同，通常是用弹簧钢，硬度好。（×  ）

84	用镊子装拆石英表机心的定子片时，能夹持凹坑部位。（×  ）

85	通用的石英机心座可以通过手柄，调节收缩大小，以适应不同大小的机心。（  √ ）

86	圆形机心座在有备选的情况下也可以适用方形机心，不影响维修工作人员方便。（  × ）

87	可以用相同的测试仪器测量平均瞬时日差和平均实走日差。（   ×）

88	日差仪也不一定能测出石英手表瞬时日差。（√  ）

89	手表装配工作台和设备应可靠接地。（√  ）

90	手表装配车间对空气的要求是需要洁净。（  √ ）

91	在对指针式石英手表机心组装时，用手在头上挠痒是不对的。（√  ）

92	进手表装配车间穿工作服的作用是为了美观。（  × ）

93	机心配壳尺寸是外观件与主夹板配合处的平面尺寸，一般比机心最大尺寸小。（√  ）

94	万能工具显微镜可以用来测量手表较小部件的尺寸。（√  ）

95	指针式石英手表由于采用了频率稳定度高的石英晶体振荡，其走时精度高、走时稳定。（√  ）

96	石英表电池电压稳定，电池的电压变化会对石英振子的振荡频率产生影响，使手表走时精度产生变化，因而电池电压要求稳定。（√ ）

97	指针式石英手表传动轮系J是从步进电机→秒→分→时转动力矩逐级减小。（×  ）

98	指针式石英表正常工作过程中，传动关系是齿轴带动轮片。（√  ）

99	指针式石英手表目前多采用单相一对极步进电机，它的作用是把电磁能转换成机械能。（√  ）

100	装石英表的线圈时，操作要细心，镊子要钳在线圈架上有引线板的一边，不得钳在线圈上面，以免损坏线圈上的漆包线。（×  ）

101	CMOS集成电路由振荡电路、整形电路、分频电路、窄脉冲形成电路和驱动电路五部分组成。（√  ）

102	步进电机定子片采用了内园有双凹坑或单凹坑的结构。（√  ）

103	转子部件包括转子齿轴，转子磁钢及磁钢套。（  √ ）

104	线圈部件包括线圈、线圈架、接线板和档片。（√  ）

105	石英钟表的定子片可用汽油清洗，但切莫放入超声波内清洗，以免影响定子片的导磁率。（  √ ）

106	使用石英钟表步进电机定子片时，应注意不得摔跌。（√  ）

107	石英表在装配中会出现秒针倒走的现象，往往是由于定子的转子孔有毛刺，或转子不洁吸附脏物，影响转子的定位而倒转，引起秒针跟着倒转的情况。（√  ）

108	分轮带动跨轮片与跨齿轴，跨齿轴带动时轮，这样，时、分、秒三针也就随着转动，实现了指示时刻的要求。（√  ）

109	指针式石英表正常工作过程中，传动跨齿轴带动时轮传动关系是正确。（√  ）

110	拨针机构包括：离合轮、拨针轮、跨轮部件、离合杆簧、柄轴、柄头部件等。(√  )

111	从表盘方向看，正常运行的指针式石英手表，其分轮、时轮的转动方向为顺时针方向，跨轮的转动方向为逆时针方向。（  √ ）

112	日历、周历机构安装在机心表盘面上，日历、周历的字样从表盘上的窗口露出，以便观察。（√  ）

113	为了保证日历环1每24小时转过一个齿，拨日轮与时轮间的传动比为2：1。（  × ）

114	周历机构定位杠杆及定位杆簧其作用是用来定位，并通过它们来保证日历、周历的显示部分即使在受到振动时，也能准确而可靠地显示日期和星期。（√  ）

115	在柄轴定长时，不论人工操作还是机械操作都必须保证柄轴的长度适宜，在拧入柄头后保证柄头与表壳的间隙为0.50～0.60mm。（  × ）

116	目前日历快拨调调整的形式多以转动柄头完成。（  √ ）

117	柄头处在调整日历档位、转动柄轴快拨调整日历，柄头旋转方向不同可分别调整日期和星期。（√  ）

118	拉把式快拨结构通常是柄头柄轴即起上条拨针作用，也用作快拨日历，且拉把式快拨机构只能快拨日历。（√  ）

119	按把式快拨机构的工作原理与拉把式快拨机构的工作原理完成相同，只是结构布置上有所区别，且柄头的运动方向相反而已。（√  ）

120	拉把式的特点是结构简单，但若需要换多日时，调整的速度较慢。（  √ ）

121	当拉出柄轴至1档位(即快拨位置)时，柄轴的第二个凹槽便被拉至正极压片的小圆孔，而快拨轮套入柄轴的右边方榫，而随柄轴一起旋转，因此起到了快拨日历、周历的作用。（  √ ）

122	对带日历机构的指针式石英手表进行快拨调整日历,可以在05至21点范围内任何时刻进行。（√  ）

123	装电池时，可以用钛合金镊子钳住电池外壳体的两边，但不可以从电池上下两面（即正负极）钳夹。（  √ ）

124	电池的更换周期是指两次更换电池的时段，它相当于装上新电池到电池电量用完手表停走的时间。（√  ）

125	手表电池的使用寿命长短主要由电池的容量大小和表机的功耗电流大小来决定。（  √ ）

126	石英手表正常工作环境温度为-5度至50度,请勿将手表置于过高或过低温度环境中(例如洗桑拿、泡温泉),否则会影响手表走时准确及电池的使用寿命。（√  ）

127	目前，指针式石英表走时精度比电波表的走时精度高，误差小。（  × ）

128	对液晶式石英表走时精度起决定作用的器件是步进电机。（  × ）

129	石英振荡器输出的波形是正弦波。（√  ）

130	主夹板与轮系采用金属材料制造，以提高零部件的强度。（√   ）

131	在安装轮系夹板时，不要用力过大，导致分轮夹板变形。（  √ ）

132	机芯螺钉大小选用刀头，刀头的宽度应与螺钉顶面的直径相符或稍狭一些，而不应过宽。（√   ）

133	机心装配要求为保证石英表装配质量，对外购的石英表机心应在进厂时，按标准进行检验，并通过拆卸来分析其机心质量以辨别真伪。（√  ）

134	等时差是石英手表检测走时质量的项目之一。( × )

135	石英晶体是石英表步进电机的构成件之一。(  ×  )

136	石英表的频率源是步进电机。(  ×  )

137	新石英机心出厂不允许有指印及部件有缺陷现象。(×   )

138	在指针式石英表正常工作过程中，分轮片带动过轮齿轴。(  ×  )

139	指针式石英表日历机构的齿轮传动属于减速传动。(  √  )

140	石英机心的电压系数是由电压决定的。(× )

141	指针式石英手表和液晶式石英手表工作温度的测试要求是一样的。(×   )

142	温度不会影响石英表的走时快慢。(  × )

143	机心的最大直径即机心装配直径。(  × )

144	通常导电橡胶形状为长方形，颜色呈黑、白相间条纹。黑色层为绝缘层，白色层为导电层。(  ×  )

145	扣式电池会随着使用时间的增加，其电压在相当长的时段内基本不变，接近水平线，该时段以后会呈现急转直下状降低，此扣式电池特性好。(  √  )

146	指针式石英表拨针时出现秒针飞转现象，可能与分轮摩擦力矩大有关，可在摩擦部位加点表油。(  √  )

147	导电橡胶可以浸泡在无水酒精中。(  ×  )

148	人动电能和光动能手表中的电池，作用是在光能和动能不足时，为手表补充动力。(  ×  )

149	光动能手表是将光能转化并储存为电能，为手表提供动力。(  √  )

150	LED发光二极管器件属于被动显示器件。(  ×  )

151	为了提高液晶显示器的工作寿命，液晶式石英表的驱动电路选用的是交流驱动。(×   )

152	石英手表英文是quartz watch（  √ )

153	指针、液晶式石英手表不属于石英手表（  ×  )

154	石英表是利用石英晶体受到电力驱动而产生规律振动的原理制造的，它比传统机械表轻薄、精准。（√   )

155	装配工艺过程就是把手表零、部件组装在一起并调整出合格的手表整个顺序排列的流程。（√   ）

156	车间工作人员要穿工作服、戴工作帽、穿工作鞋、并且经常清洗，保持清洁，额发应包在工作帽内。（  √ ）

157	装配环境应注意防静电。（  √ ）

158	石英手装配分轮夹板时，要注意要要用力过大，会导致变形或破裂，安装时检查各齿轮是否安装到位。（  √  ）

159	吹气球的主要用途是用来吹除零件表面的灰尘和毛丝。（  √  ）

160	手表装配时，指套破损不用更换。（  ×  ）

161	装针工序有有表厂只用一个针冲，针冲内孔稍大于分轮管外径，操作时左手拿针冲装压表针，右手拿镊子夹放表针可极大提高装针的速度，而不是装一针换一个针冲。（  √ ）

162	表针装配时秒针的尾部只能压低不能上翘，防止装表壳后蹭表玻璃。（  √ ）

163	指针式带历表的窗口中，显示的日期数字已经变得倾斜了，将柄轴拉到Ⅰ档位，快拨日历，大大减少了换历时间，这样做是不允许的。（√  ）

164	表盘装配时，可以用裸手拿，只要不留手印就可以。（  × ）

165	表盘面可有不明显的砂眼、色点、气泡问题。(  × )

166	用镊子以垂直方向夹住表盘钉中部，轻轻搬至35±5℃，然后矫正还原，盘脚不得脱落或断裂。(  √  )

167	针冲子是用来安装表针的。使用时必须按照针的大小选择针冲子的孔径大小，装针时压力也有区别，装时分针时压力大些，装秒针时压力小些。（  √ ）

168	装配时分针时，如发现时分针协调差过大时，不必把针取下重新安装，而用镊子强行矫正表针的位置就可以了。（  × ）

169	最简单的柄轴截长方法是把被截长柄轴的端部与标准柄轴端部对齐，用余嘴卡丝钳按标准柄轴长度把柄轴截短。大量生产可用柄轴自动截长机。（√  ）

170	装配手表时，柄头与柄轴结合位上绿油的作用是加固连接。（√  ）

171	正常运行的指针式石英手表，将柄头拉至拨针位时．止秒复位机构中的复位杆将电路组件正负极与电池断开，以达到机心停止工作的目的。（  × ）

172	装配后盖装配防水胶圈时，可以用绿油替代防水油。（  × ）

173	手表底盖与表壳的配合有压入式与螺纹锁紧式，螺纹锁紧式配合较紧密，故装配时不必加密封圈。（ × ）

174	掀底盖的装配工具是压盖机。（√  ）

175	在壳上组装玻璃时，可以用裸手拿取零件。(  ×  )

176	在组装玻璃时，如发现密封圈变形，要立刻更换密封圈重新装配。（√   ）

177	拆装表带选用表起子和冲针是根据螺丝钉头和连接针的大小选用相应的表起子和冲针。（  √ ）

178	手表以防水深度来标记，3ATM通常表示3个大气压或静止状态下30米水深的压力。(   √ )

179	包装盒应开启、闭合顺畅及可靠，经开合试验后，对合整齐，盒体不歪斜，弹性连接体或合页不应松脱，盒体不应出现破损现象。(  √  )

180	包装盒经高低温试验后不应开裂、变形、变色等、开合性能应正常。(  √  )

181	手表装配的操作卫生注意事项包括：不允许在锉零件后不经清洁又在原处装表,不用口吹尘,不得在装配车间脱工作服,不得在装配车间脱工作帽。(  √  )

182	定子和转子表面上如有铁屑等杂物时，可用橡皮泥粘干净再进行装配。(  √  )

183	按构造分类，金属表带可以分为：实心带、片带和编织带 。（  √ ）

184	生耳销只能用于金属表带和表壳之间的连接，不能用在皮表带和表壳之间的连接。（  ×  ）

185	生耳销不但可用于金属表带和表壳之间的连接，也能用在皮表带和表壳之间的连接。(  √  )

186	用镊子装拆石英表机心的线圈时，只能夹持漆包线部位。(  ×  )

187	金属镊子同时夹持电池的正、负极是不允许的。(  √  )

188	没有表盘脚，表盘同样可以准确装配在机心上。(  ×  )

189	废弃的蚀刻液可以排入下水管道中。(  ×  )

190	手表镶钻工艺，爪镶的技术特点就是类似于爪子似的将钻石包紧，是珠宝镶嵌中最为常用且较易操作的一种镶嵌方式。(   √ )

191	检查时看钻石表面反光，如果其他钻石都有反光，有一刻钻石是暗的，则判断此钻石镶嵌不良。(  √  )

192	手表上钻石排列整齐是判断钻石镶嵌质量的重要标准之一。(   √ )

193	手表采用的表玻璃材料要求性能是：透明度好,耐老化,硬度高,不易划伤。(√   )

194	潜水表的表壳前圈可以顺时针和逆时针双向旋转。(  ×  )

195	下列因素是造成指针式石英机心走慢的原因：石英振子漏气，电池电压下降 ，机心脏，分齿轴和分轮片松动。(√   )

196	影响按键功能的重要尺寸是：按键的行程和按键触头面到表壳中心尺寸。(   √ )

197	按照标准，陀飞轮手表瞬时日差的检测位置有CH、CB、3H 、6H、9H。

198	陀飞轮手表的瞬时日差应为陀飞轮支架旋转一个周期所测得的瞬时日差的平均值(   √ )。

199	表针偏重大会导致石英表的电池寿命缩短。(  √  )

200	双发条的机械闹钟，起闹后闹钟闹时时间应大于7s。(  ×  )

201	机械闹钟响闹声应音量适度、音质和谐。(  √  )

202	指针式石英手表调整时间时，可以逆时针转动分针至需要设定的时间。(  ×  )

203	对于夜光指针，为了增加夜光的亮度和发光时长，可以在指针上增加大量的夜光粉。(  ×  )

204	表盘上的日历窗位位置应正确、无歪斜。(  √  )

205	带有周历的手表，检测换历可靠性时，实走检查大致分布的3个日历的自行换历性能。(  √  )

206	指针式石英手表标准规定，进行工作温度测试时，只能先进行低温试验，后进行高温试验。(  ×  )

207	指针式石英手表在-5℃～50℃范围内不应停走。(  √  )

208	标称工作电压为1.5V的指针式石英手表在供电电压为DC1.45V时不应停走。(√   )

209	机械手表、指针式石英手表、液晶式石英手表、指针式电波手表、液晶式电波手表都需要检测温度系数这项质量指标。(  √  )

210	石英手表的平均温度系数是温度每变化1℃引起手表瞬时日差变化量的平均值。(  √  )

211	指针式石英手表的平均温度系数考察了两个温度区间瞬时日差的变化情况，所以有两个温度系数值。(  √  )

212	长期存放的石英手表的电池的电量不会降低。(  ×  )

213	指针式石英手表的耐振动性能试验和防震性能试验的目的是相同的。(  × )

214	有的指针式石英手表装有多个电机，每个电机的方向可能不同，在进行防磁性能试验时，应在多个临界方向施加磁场作用。(  √  )

215	防震手表国家标准中，自由落体试验可以采用等效模型的表头用于测试。(√   )

216	液晶式石英手表进行时段计时，连续测试3次，测量时间10min，累计误差不应大于0.2s。(  √  )

217	手表定闹后应可靠闹时，不应出现不闹或误闹现象，闹响时液晶应显示正常。(√   )

218	应在背景噪音大于60dB的条件下，用声级计测量手表闹时状态的响度。(  ×  )

219	定子片磁导角发生变化会导致石英手表倒走。（√   ）

220	时针松可能导致表针指示时间不准。（√   ）

221	石英手表出现倒走现象，首先检查定子片和转子的质量。(√   )

222	秒针与分针相碰，需要重新装表针并要换掉秒针。(  ×  )

223	装配计时小秒针时，没有对准相应的指示刻度，可以用尖镊子拨到正确的指示刻度。（  × ）

224	所有的计时石英表都是设计用中央大秒针作为计时秒针的。（  ×  ）

225	手表防水性能的好坏主要取决于表壳，后盖和柄头的加工制造精度和连接件的质量好与坏。（√  ）

226	装电池时，可以用钛合金镊子钳住电池外壳体的两边，但不可以从电池上下两面（即正负极）钳夹。（√  ）

227	有些进口指针式石英手表出现秒针2秒一跳的现象，这表明表机电池电压已显著下降，应及时更换。（√  ）

228	在石英表中，从石英振荡器输出的正弦波，需经波形整形电路形成方波后，才能输出至分频器进行分频。（√ ）

229	振荡电路及驱动脉冲出现驱动脉冲幅度小的现象，手表不会停走。（× ）

230	石英表的时间基准振荡器在线路板上虚焊，手表会走时不准。（√ ）

231	石英表的秒针出现“原地踏步”现象，可能是转子表面吸附了铁屑。（  √ ）

232	石英表集成电路焊点高度以焊牢为准,不可影响电路板装配。（  √ ）

233	液晶式石英表出现缺笔划的现像与电池电力不足有关。（  × ）

234	LCD数码钟表显示出现缺笔划是电源线开路造成的。（   ×  ）

235	手表每隔几分钟就停表的原因可能是三轮片（或过轮）轮齿坏引起的。 （√  ）

236	手表每隔几分钟就停表的原因可能是跨轮片齿坏引起。（×  ）

237	造成手表每隔1小时停表的原因是由于时轮齿坏的缘故。（×  ）

238	石英表步进电机驱动力矩小，会引起手表偷停。(√  )

239	经常偷停的石英手表一定是电路有问题。(  ×  )

240	时针用力压的过低，容易碰字面上的镶嵌时符。（  √ ）

241	指针式石英表由于针管孔大的原因导致掉秒针可以直接换分针。(   ×   )

242	石英手表时轮簧片弹性差，时轮与跨齿轴脱啮会有造成时、分针协调差大的可能。（  √  ）

243	普通手表常用假牙底，打开底盖只需用开底刀即可。（   √  ）

244	修理手表时，有时会发现柄头组件容易拨出的现象，其原因是压簧片脚弹性差，压不住拉档的缘故。（   √ ）

245	组装后的柄轴组件装入表壳,柄头与表壳间隙可以超过0.5mm。（  ×  ）

246	Q-Test6000是一种通用的石英钟表校表仪器，可以测量石英钟表机心功耗。（  √  ）

247	秒力矩表是用于测量石英钟表机心分针力矩的工具。（  ×  ）

248	K金手表是指用18K金打造表壳、底盖及表扣等外观件的贵重手表。（   √ ）

249	镶钻手表是指手表壳圈口上镶有钻石的手表。（   ×  ）

250	铂金（PT950）手表不是18K白金手表。（  √ ）