深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年

深圳技能大赛—手表成品装配工

职业技能竞赛理论复习资料

第一关（基础知识）

说明：本部分包括100道单选题，由电脑自动抽取50题，作为第一关赛题。

一、单选题：

1、以下四种表盘中，最富于立体感和多层次感的表盘是（  ）。

A．复合表盘    B.镶字表    C.拉伸表盘    D.铣字表盘

2、在薄型或小型的手表中，常用的表盘固定方法是（  ）。

A.用主夹板侧面的表盘螺钉紧固表盘钉    B.螺钉直接将表盘固定    C.在主夹板表盘钉孔装塑料套管固定表盘    D.用插销固定表盘钉

3、国产机械手表常用的表盘固定方法是（  ）。

A．用主夹板侧面的表盘螺钉紧固表盘钉    B.用螺钉直接将表盘固定    C.在主夹板表盘钉孔装塑料套管固定表盘    D.用插销固定表盘钉

4、用于早期机械手表或粗机的表盘固定方法是（  ）。

A．用主夹板侧面的表盘螺钉紧固表盘钉    B.用螺钉直接将表盘固定    C.在主夹板表盘钉孔装塑料套管固定表盘    D.用插销固定表盘钉

5、表壳在外观件中的基本功能是（ ）。

A.显示功能    B.保护功能    C.装饰功能    D.计时功能

6、表盘在外观件中的基本功能是（  ）。

A.显示功能    B.保护功能    C.装饰功能    D.计时功能

7、表带在外观件中的基本功能是（  ）。

A.显示功能    B.保护功能    C.装饰功能    D.计时功能

8、表壳部件通常包含（  ）。

A.壳体、玻璃、后盖等。    B.壳体、玻璃、后盖、柄轴管。    C.壳体、玻璃、后盖、柄轴管、固机件（圈或罩）以及密封件等。    D.壳体、玻璃、后盖、柄轴管、固机件（圈或罩）、柄头以及密封件等。

9、柄头在外观件中的基本功能是（  ）。

A.保护功能    B.显示功能    C.控制调整    D.装饰功能

10、手表玻璃在外观件中的基本功能是（  ）。

A.保护功能    B.显示功能    C.控制调整    D.装饰功能

11、表盘是手表的（  ）。

A.控制装置    B.保护装置    C.显示装置    D.能源装置

12、时间的基本单位是（   ）。

A．h    B．d    C．min    D．s

13、发现数学摆振动原理的科学家是（   ）。

A．伽利略    B．惠更斯    C．格拉哈姆    D．张衡

14、自20世纪六十年代，钟表开始进入了电子时代，至目前为止，电子钟表共经历四个发展阶段，其中指针式石英表被称为电子钟表的（  ）。

A．第一代    B．第二代    C．第三代    D．第四代

15、在采用世界时记录时间时，在某一个时刻，英国伦敦是凌晨2点则我国的北京是（   ）。

A．10∶00 AM    B．8∶00 AM    C．10∶00 PM    D．6∶00 PM

16、首先将摆轮游丝系统作为振动系统应用于钟表的是（  ）。

A．彼得．亨利    B．伽利略    C．惠更斯    D．居里兄弟

17、手表发条的放松力矩曲线应（ ）理论力矩曲线。

A．大于    B．等于    C．小于    D．难判断是否等于

18、小力矩是机械表上足发条运行（  ）小时后输出的发条力矩。

A．8    B．12    C．24    D．36

19、机械钟表中，快慢针的作用是通过拨动快慢针的位置，改变（   ）来调整钟表走时快慢的。

A．摆轮重心位置    B．游丝的形状    C．游丝工作长度    D．游丝的弹性模数

20、机械手表中唯一使用左旋螺纹的是（  ）螺钉。

A．大钢轮    B．小钢轮    C．摆夹板    D．压簧片

21、手表夹板材质多采用（  ）。

A．铝合金    B．铅黄铜    C．锌白铜    D．钢

22、在自动上条机构中起动力驱动作用的零件是（  ）。

A．换向轮    B．自动锤    C．棘爪    D．自动发条

23、指针式石英手表靠什么力驱动（  ）

A．电磁力    B．机械力    C．万有引力    D．重力

24、石英振荡器输出32768Hz信号，就是（  ）。

A．每1秒钟内有32768个周期的正弦波    B．每1秒钟内有32768个窄脉冲    C．每1分钟内有32768个周期的正弦波    D．每1分钟内有32768个窄脉冲

25、与机械手表相比，石英手表省去了机械钟表中最难加工的组件是（   ）。

A．条盒轮组件    B．发条组件    C．齿轮传动组件    D．擒纵调速器组件

26、指针式石英表的石英谐振器一般采用的标称频率为32768Hz，其频率稳定度为多少级（  ）。

A．10-4    B．10-5    C．10-6    D．10-8

27、普通石英钟表自转子至秒轮片的总传动比是（  ）。

A．1/60    B．1/120    C．1/30    D．1/12

28、普通石英钟表由秒轮齿轴至分轮片的总传动比是（  ）。

A．1/60    B．1/120    C．1/30    D．1/12

29、在LCD钟表中，最常用的晶振精度是（  ）。

A．±10ppm    B．±20ppm    C．±50ppm    D．±100ppm

30、指针式石英钟表IC电路输出秒脉冲信号驱动步进电机，转子齿轴的转速为每秒多少圈（  ）。

A．1／4 圈/秒    B．1／2 圈/秒    C．1 圈/秒    D．2 圈/秒

31、使石英振子产生振荡首先利用的是石英晶体具有的（  ）。

A．压电性质    B．介电性质    C．弹性性质    D．温度特性

32、普通石英钟表的IC输出1800个正脉冲，它计量的时段是（  ）。

A．900秒    B． 1800秒    C．3600秒    D．7200秒

33、石英振子的品质因数Q值越高，则频率稳定性（  ）。

A．越差    B．越高    C．差不多    D．一样

34、石英振荡器的频率为4．194304MHz，经过多少级分频后降为1Hz（  ）。

A．16级    B．19级    C．21级    D．22级

35、石英晶体片产生的32768Hz振荡信号，经分频器15级分频，信号变为（  ）。

A．0.5Hz    B．1Hz    C．2Hz    D．4Hz

36、目前，生产中采用的石英手表电池是银锌电池，又称为（  ）。

A．锂电池    B．太阳能电池    C．氧化银电池    D．锌锰电池

37、石英表机心转子磁钢所用的材料是(  )。

A．硬磁材料    B．钢材    C．软磁材料    D．不导磁的材料

38、普通石英钟表自分轮至时轮的总传动比是（  ）。

A．1/60    B．1/120    C．1/30    D．1/12

39、通常情况下，指针式石英表机心的主夹板是电路的（  ）。

A．正极    B．负极    C．正负极都不是    D．既是正极又是负极

40、指针式石英电子钟表结构中，电能--机械能的转换装置是（  ）。

A．石英振子    B．微调电容    C．CMOS集成电路    D．步进电机

41、电压系数Cu是指针式石英表供电直流电压在一定的变化范围内，电压每变化1V引起手表的瞬时日差变化量。此电压变化范围为（  ）。

A.由1．55V降至1．25V    B.由1．55V降至1．3V    C.由1．55V降至1．35V    D.由1．55V降至1．4V

42、在做机械手表防磁性能测试前,机械手表需满条后放置的时间为（  ）。

A.0.5h    B.1.0h    C.1.5h    D.2.0h

43、QB/T 1249规定，I型自动上条机械手表优等品延续走时要求是（  ）。

A．≥42h    B．≥38h    C．≥36h    D．≥34h

44、指针式石英手表标准规定，指针式石英手表优等品的平均瞬时日差应为（  ）s/d。

A.－0.5～＋0.5    B.－1.0～＋1.0    C.－1.5～＋1.5    D.－2.0～＋2.0

45、QB/T 1249规定，机械手表一等品在检测瞬时日差时，要求检测的位置是（   ）。

A.CH、6H、3H、9H    B.CH、6H、9H    C.CH、3H、9H    D.3H、6H、12H

46、作为生产主管，如见到下属有违犯事项，应采取的正确态度是（ ）。

A.考虑关系问题，委婉地暗示其改正    B.当场予以指正，以使其不再重犯    C.当场严厉斥责，以使其难看，在众人面前抬不起头    D.事情不大，原谅他一次

47、测量Ⅱ型机械手表，测得其瞬时日差为20s/d，即该表的瞬时日差符合（  )的要求。

A.优等品    B．一等品    C．合格品    D．不合格品

48、以下不属于手表装配的最终检验和试验的内容是（ ）。

A．装配过程检验    B．总装成品检验    C．型式检验    D．进货检验

49、防水试验仪表盘上标有压强单位bar，1bar约等于（  ）。

A.1个大气压    B.2个大气压    C.5个大气压    D.10个大气压

50、表壳合金覆盖层多向磨损测试中所用的磨料为（  ）。

A.金属屑    B.帆布    C.金刚砂    D.刚玉陶瓷颗粒

51、“SAPPHIRE GLASS”的中文含义是(  )。

A.表镜    B.钢化玻璃表镜    C.蓝宝石表镜    D.镀膜表镜

52、装配手表时，柄头与柄轴结合位上绿油的作用是(  )。

A．润滑    B．防水    C．密封    D．加固连接

53、机械钟表出现突然走快的原因可能有下列几种，其中错误的是（  ）。

A．游丝挂上了快慢针或外桩    B．游丝在强磁场中磁化    C．游丝表面沾油    D．游丝滑出内夹

54、手动上条机械表发条上不满的原因是（  ）。

A．发条圈数过多    B．发条太硬    C．发条外钩断    D．发条力矩大

55、一对齿轮传动，其主传动轮的转速为1000转/分，从动轮的转速为500转/分，其减速比为（  ）。

A．1    B．1/2    C．1/3    D．1/4

56、在机械手表齿轮传动中，转速最高的是（  ）。

A．条盒轮    B.过轮片    C. 秒轮    D. 擒纵轮

57、为了保证日历机构的日历环每24小时转过一个齿，拨日轮与时轮间的传动比为（  ）。

A．1：12     B. 1：2     C. 1：2 4     D. 2：1

58、石英表集成电路焊点高度应满足（  ）。

A．不受限制    B．焊牢的前提下愈矮愈好    C．无要求    D．工装保证

59、石英手表步进电机驱动脉冲的频率通常是（   ）。

A.0.5Hz    B.1Hz    C.2Hz    D.8Hz

60、目前，LCD钟表常用的晶振频率是（  ）。

A.2.58MH    B.32.768KHz    C.77.5KHz    D.4.19MHz

61、石英手表装配最适宜的环境温度是（  ）。

A. 23°左右    B.23°左右    C.随室外温度变化    D.无严格要求

62、石英手表装配最适宜的环境相对湿度是（   ）。

A.30%左右    B.80%左右    C.60%左右    D.90%左右

63、我国照明电路的供电电压是(   )。

A.12伏特    B.36伏特    C.220伏特    D.380伏特

64、进入装配车间穿工作服的作用是(    )。

A.绝缘    B. 防冻    C.整理    D.保持装配环境清洁

65、装手表时戴指套的作用是(  )。

A.绝缘    B.防静电    C.防止手汗污染    D.保护手指

66、下列零件属于表壳部件的是(  )。

A.柄头    B.柄轴    C.表玻璃    D.表盘

67、下列零件中属于表壳部件的是(  ) 。

A.表针    B.柄轴    C.表针    D.柄管

68、下列零件属于表壳部件的是(  )。

A.防水胶圈    B.柄轴    C.表针    D.表盘

69、防水表装密封圈的部位一般是(  )。

A.底盖    B.表扣    C.内罩    D.表带

70、防水表装密封圈的部位一般是(   )。

A.表扣    B.表盘    C.玻璃    D.表带

71、用整体机心组装手表，下面所列三针装配的正确顺序是(  )。

A.时针、分针、秒针    B.分针、时针、秒针    C.时针、秒针、分针    D.秒针、分针、时针

72、装表时戴在眼睛上的放大镜（寸镜），一般根据装表者需要选用，通常使用的倍数是(  )。

A.1～3倍    B.3～5倍    C.5～8倍    D.8～10倍

73、我国指针式石英手表的生产推荐执行的标准是（  ）。

A．ISO 1413    B．GB/T 6044   C．QB/T 1249    D．企业标准

74、用来反映测试过程和结果的原始记录应内容齐全，正确完整，字迹清晰，不漏记，不错记，但(   )。

A．可以涂改    B．可以划改    C．可以补记    D．不可以更改

75、液晶式石英手表不需要测试的项目是（ ）。

A.外观    B.使用可靠性   C.工作电压    D.延续走时

76、指针式石英手表的贮存环境要求相对湿度为（  ）。

A．80%以下    B．50%以下    C．70%以下    D．60%以下

77、指针式石英手表标准规定，指针式石英手表的表盘或后盖必须具有的标记是（  ）。

A．商标、厂名    B．商标、手表等级    C．商标、产地    D．厂名、厂址

78、石英手表标准规定，石英手表包装，每只手表必须附有 （  ）。

A．产品合格证与保修单    B．产品等级证与使用说明书    C．产品合格证与使用说明书    D．产品等级证与保修单

79、国家标准规定，指针式石英表优等品的电池更换周期L应不低于（   ）。

A．1年    B．2年    C．1．5年    D．2．5年

80、国家标准规定，指针式石英表一等品的电池更换周期L应不低于（   ）。

A．1年    B．2年    C．1．5年    D．2．5年

81、指针式石英手表的国家标准标准号是（  ）。

A．GB/T 6044   B．QB/T 1249    C．QB/T 1902    D．GB/T 6046

82、机械手表的行业标准标准号是（  ）。

A．GB/T 6044   B．QB/T 1249    C．QB/T 1902    D．GB/T 6046

83、液晶式石英手表的行业标准标准号是（  ）。

A．GB/T 6044   B．QB/T 1249    C．QB/T 1902    D．GB/T 6046

84、以下不属于手表 “三防”检测的是（  ）。

A.防水    B.防磁    C.防火    D.防震

85、万用表面板上标志“Ω”字样的测量区用来测量(  )。

A.电压    B.电流    C.电阻    D.功率

86、以下属于电容单位的是(  )。

A. μF    B.μA    C.mA    D.kg

87、以下属于电阻单位的是(  )。

A.Ω    B.μV    C.n    D.pF    E.℃

88、以下属于电压单位的是(    )。

A.V    B.A    C.安培    D.微法

89、以下属于电压单位的是(    )。

A.毫伏    B.A    C.安培    D.微法

90、以下属于电流单位的是(    )。

A.伏特    B.瓦特    C.微安    D.度

91、以下属于电流单位的是(  )。

A.伏特    B.干瓦    C.厘米    D.毫安

92、对指针式石英手表走时精度起决定作用的器件是（  ）。

A.线圈    B.石英振子    C.转子    D.轮系

93、液晶式石英表的能源是(  )。

A.LCD    B.石英振子    C.IC    D.电池

94、经劳动合同当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位的工作年限（  ）。

A.每满1年发给相当于1个月工资的经济补偿金。    B.每满1年发给相当于1个月工资的经济补偿金，最多不超过10年。    C.每满1年发给相当于1个月工资的经济补偿金，最多不超过12个月。    D.每满1年发给相当于1个月工资的经济补偿金，最多不超过15个月。

95、劳动合同是双方协商签订，用人单位和劳动者双方各执一份。如果发生劳动纠纷（  ）。

A.劳动者手里没有劳动合同，无法向用人单位举证。    B.劳动者手里没有劳动合同，可以通过任命书、工资条、考勤卡等加以证明劳动关系，对此有异议的，由用人单位举证。    C.只有双方同时出示合同才能解决。    D.以用人单位的合同为准。

96、劳动者在（   ）加班，用人单位须支付1.5倍工资。

A.星期六    B.星期日    C.法定节假日    D.平日（除公休日和法定节假日）超出8小时

97、单个工作月度内安排同一劳动者加班加点的小时数，累计不得超过（   ）。

A.24小时    B.36小时    C.48小时    D.60小时

98、我们常用的32768赫兹石英谐振器，其频率温度曲线是一条二次曲线，呈     形状（   ）

A. 斜线    B. 抛物线    C. 园弧线    D.阿基米德螺线

99、石英手表造成拨针时秒针飞转的原因是（   ）

A．定子片变形    B．分轮摩擦力矩过大    C．秒齿轮损伤    D．定子与转子之间的间隙发生变化

100、下列，不属于表带栓配件的是（   ）

A.栓管    B.栓心    C.栓簧    D.螺丝

第二关（专业知识）

说明：本部分包括300个知识点，赛前由命题专家抽取50个知识点封闭命题，作为第二关赛题。

1、劳动法

经劳动合同当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位的工作年限，每满1年发给相当于1个月工资的经济补偿金，最多不超过12个月。

2、劳动法

劳动合同是双方协商签订，用人单位和劳动者双方各执一份。如果发生劳动纠纷，若劳动者手里没有劳动合同，可以通过任命书、工资条、考勤卡等加以证明劳动关系，对此有异议的，由用人单位举证。

3、劳动法

劳动者在平日（除公休日和法定节假日）超出8小时工作时间外的加班，用人单位须支付1.5倍工资。

4、劳动法

一个工作月度内安排同一劳动者加班加点的小时数，累计不得超过36小时。

5、复合表盘

在手表表盘中，复合表盘是最富于立体感和多层次感的表盘。

6、在薄型或小型的手表中表盘在手表中的固定

在薄型或小型的手表中，常用在主夹板表盘钉孔装塑料套管固定表盘。

7、国产机械手表常用的表盘在手表中的固定

国产机械手表常用的表盘固定方法是用主夹板侧面的表盘螺钉紧固表盘钉。

8、早期机械手表或粗机的表盘在手表中的固定

用于早期机械手表或粗机的表盘固定方法是用螺钉直接将表盘固定。

9、表壳在外观件中的基本功能

表壳在外观件中的基本功能是保护功能。

10、表盘在外观件中的基本功能

表盘在外观件中的基本功能是显示功能。

11、表带在外观件中的基本功能

表带在外观件中的基本功能是保护功能。

12、表壳部件的组成

表壳部件通常包含壳体、玻璃、后盖、柄轴管、固机件（圈或罩）以及密封件等零件。

13、柄头在外观件中的基本功能

柄头在外观件中的基本功能是控制调整。

14、手表玻璃在外观件中的基本功能

手表玻璃在外观件中的基本功能是保护功能。

15、表盘

表盘是手表的显示装置。

16、按钮

按钮是手表的控制装置。

17、表壳

表壳是手表的保护装置。

18、柄头的作用

通过操作柄头，可对手表进行手动上条、调整、控制以及其他作用。

19、石英手表装配环境温度

石英手表装配最适宜的环境温度是23°左右。

20、石英手表装配环境湿度

石英手表装配最适宜的环境相对湿度是60%左右。

21、石英手表装配环境温度

环境温度23°左右是最适合装配石英手表的温度。

22、供电电压

我国照明电路的供电电压是220伏特。

23、工作服的作用

进入装配车间穿工作服的作用是保持装配环境清洁。

24、指套的作用

装手表时戴指套的作用是防止手汗污染。

25、表玻璃

表玻璃属于表壳的零件。

26、柄管

柄管属于表壳的零件。

27、表壳

表壳属于手表部件。

28、防水表

防水表一般在底盖部位装有密封圈。

29、防水表

防水表一般在玻璃部位装有密封圈。

30、整体机心组装手表

用整体机心组装手表，三针装配正确的顺序是时针、分针、秒针。

31、放大镜（寸镜）的倍数

装表时戴在眼睛上的放大镜（寸镜），一般根据装表者需要选用，通常使用的倍数是3～5倍。

32、指针式石英手表的生产推荐执行标准

我国指针式石英手表的生产推荐执行标准为GB/T 6044。

33、 原始记录

用来反映测试过程和结果的原始记录应内容齐全，正确完整，字迹清晰，不漏记，不错记，但可以改。

34、液晶式石英手表测试

测试液晶式石英手表不需要测试延续走时。

35、指针式石英手表贮存环境相对湿度要求

指针式石英手表的贮存环境要求相对湿度为70%以下。

36、指针式石英手表的表盘或后盖必须具有商标、产地标记

指针式石英手表标准规定，指针式石英手表的表盘或后盖必须具有商标、产地标记 。

37、石英手表包装

石英手表标准规定，石英手表包装，每只手表必须附有产品合格证与使用说明书。

38、指针式石英表优等品的电池更换周期

国家标准规定，指针式石英表优等品的电池更换周期L应不低于2年。

39、指针式石英表一等品的电池更换周期

国家标准规定，指针式石英表一等品的电池更换周期L应不低于1．5年。

40、指针式石英手表的国家标准标准号

指针式石英手表的国家标准标准号是 GB/T 6044。

41、机械手表的行业标准号

机械手表的行业标准号是QB/T 1249。

42、液晶式石英手表的行业标准号

液晶式石英手表的行业标准号是QB/T 1902。

43、钟表的“三防”检测

钟表的“三防”检测是防水、防磁、防震。

44、万用表面板上标志“Ω”字样的测量区

万用表面板上标志“Ω”字样的测量区用来测量电阻。

45、电容的单位

电容的单位是μF。

46、电阻的单位

电阻的单位为Ω 。

47、电压的单位

电压的单位是V。

48、电压的单位

电压的单位为毫伏。

49、石英表故障分析

石英表装配中，由于操作不当或装配质量不好而造成停表的原因有：有污物、纤纸等异物卡住轮子，转子磁钢吸附金属屑、线圈断，时分针相碰、秒针碰玻璃等。

50、石英表故障分析

石英表机心停走，其原因是多方面，单从电源方面考虑，可能有电池电压下降至1.45V以下，电池与正、负极簧接触不良，电池装反，电池极片锈蚀，漏装负极簧等原因。

51、 手表外观件

在手表外观件装配时，底盖与壳的配合的方式包括螺纹结构，螺钉结构，米位结构，止口结构等。

52、 手表外观件

在手表外观件装配时，壳带连接的形式主要有生耳结构，子母通结构，发夹结构，销钉结构，螺丝结构。

53、手表外观件装配

在手表外观件装配过程中，用裸手拿取零件，用口吹掉表盘上的灰尘，用手指托住机心背面，使机心平稳，在表壳上截短柄轴等操作方法均不正确。

54、石英表时、分针协调差

石英表时、分针协调差超差的原因可能包括：时、分针松动，轮系误差大，装配不良等。

55.、石英表成表出厂要求

装配后的石英表成表出厂后，在正常使用条件下要求是：不得停走，零部组件不得自行脱落，拨针机构工作可靠。

56、手表电池

关于电池的说法正确的包括：电池可分为化学电池和物理电池两大类，电池应贮存在干燥、通风地方，不要靠近高温源，也不要受热、日晒雨淋。

57、电池故障

钟表用电池常见故障有：电压低或输出电流小，漏液，生锈，气胀等。

58、步进电机部件常见故障

步进电机转子常见故障包括：磁钢打滑，磁钢破碎，磁钢磁性衰退，转子轴损坏或弯曲，轴承油多或油少。

59、 LCD常见故障

LCD使用几年后，出现字符模糊现象的主要原因有电池电量低， LCD老化，斑马橡胶电阻变大，电路受潮。

60、石英晶体故障分析

由于石英晶体原因可能引起的故障现象钟表过快或过慢、停走、时走时停。

61、自动机械表故障分析

自动机械表走不到24小时的原因可能是白天的运动量小、上不满条、发条老化或折断、走时部分出现故障。

62、国家标准

按《中华人民共和国标准化法》的规定，将我国的标准由高到低分为四级即国家标准、、行业（部门）标准、地方标准、企业标准 。

63、手表检验

用来反映测试过程和结果的原始记录应内容齐全、正确完整、字迹清、不漏记，不错记、可划改。

64、检验类别

检验的分类方法有很多,其中按生产过程的顺序分类可分为、进货检验、过程检验、最终检验。

65、检测仪器

使用普通的万用表可以测量交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、电阻。

66、检测仪器

进行手表走时精度方面的测试，可能会用到下列仪器石英钟表校表仪、机械手表校表仪、时段精度测试仪、标准钟。

67、手表外观件

手表的外观件包括表后盖密封圈、固机圈、柄轴管、表玻璃密封圈。

68、手表表带

皮革表带的基本配件有：（长、短）带节组件、（固定、活动）带圈组件、带扣组件、表带栓。

69、手表表盘

表盘的基本配件有表盘底板、时符、商标、表盘脚。

70、人动电能手表的工作原理

人动电能手表的工作原理包含以下环节：手腕的自然活动带动表内的偏心陀转动、表内微型发电装置的转子旋转、转子经过定子时便会产生电能、所产生的电能储存在表内一个特制的电池内，向电路供电。

71、机械齿轮传动方式

机械传动分啮合传动和磨擦传动要求，其中啮合传动包括齿轮传动、蜗杆传动、链传动。

72、机心齿轮传动

在手表中，属于减速传动的齿轮传动有：指针传动、日历传动、自动机构传动、由转子齿轴至分轮部分传动。

73、上条机构

下列零件中起上条作用的齿轮有离合轮、立轮、小钢轮 。

74、步进电机工作原理

在指针式石英手表中，转子能够沿着一个方向连续转动的原因有：线圈内流动的电流脉冲的大小是不变的、线圈内流经交变的窄脉冲电流，正负窄脉冲间隔为1秒、转子有1对磁极、定子电磁场与转子永久磁场间有角度差。

75、 CMOS集成电路

指针式石英表CMOS集成电路的组成部分有：振荡器、.放大整形电路、窄脉冲形成电路、驱动电路。

76、 LCD的保存要求

LCD的保存注意事项包括、避免高温、清洁、防潮、低温。

77、行业外语

“TOURBILLON”是表示手表具备陀飞轮结构和功能。

78、 石英电子表精度调整环境

为提高石英电子表的走时精度，应在23℃左右调整精度，并使输出频率稍高于标准频率。

79、 石英手表的等级划分

指针式石英手表的走时质量指标分3个等级：优等，一等和合格。

80、名词解释

由于密封垫圈的作用失灵，而导致扣式电池中的碱性电解液外漏的现象，称之为漏液。

81、 机械手表加油工艺

为增强零件的储油性能，通常对机械手表的一些主要零件进行防油扩散处理。

82、故障分析

手表每隔1分钟就停表的原因可能是秒轮片有一个齿坏造成的。

83、机械手表加油工艺

机械表擒纵叉轴上下钻点油后，实际会减小摆幅，对走时不利；若点得过多，还会造成停表。

84、 机械表故障分析

利用“小荡框”方法，不可以完全消除机械钟表摆轮游丝系统非等时性的影响。

85、机械手表加油工艺

机械表中心轮轴倒锥体部位如未点油，会造成拨针时手感紧。

86、手表三防

防水表的最低防水要求为加压2帕时漏流率不超过50微克/分。

87、手表换历机构

日历手表的日期调整，通常可以通过拨针、也可以通过快拨机构进行调整。

88、机械表原动系

自动手表在自动上条时，必须保证上条轴不动，因为上条柄处的摩擦阻力很大，自动锤不可能带动这么深重的负载，因此必须有解脱装置才能使上条柄不动。

89、手表换历机构

如日历手表的换历时间是在中午12时，正确的做法是可以在上午将时针顺时针拨12小时再对准当时时间就可以了。

90、机械表故障分析

条盒轮齿故障不会造成上满条的机械表隔12小时停走。

91、机械表 故障分析

机械表上条时柄头倒退不灵活与离合杆簧弹力大小无关。

92、双历手表故障分析

双历手表出现乱换日的情况，原因可能是定位簧弹性降低或盖板松动翘曲。

93、机械表原理

当不考虑快慢针情况时，游丝内端起点的径向线与外端固定点的径向线之间（称之为理论卷进角）θ=00时，由大摆幅至小摆幅时，钟表趋向走快。

94、日差单位

钟表日差值的单位是s/d。

95、石英表故障分析

石英机心出现倒走与电池的安装错误无关系。

96、石英表维修注意事项

定子和转子表面上如有铁屑等杂物时，不可放入酒精内用刷子清洗干净再进行装配。

97、石英表维修注意事项

装电池时，不可以用金属镊子钳住电池外壳体的两边，更不能从电池上下两面（即正负极）钳夹。

98、石英表维修注意事项

石英钟表的定子片可用汽油清洗，但切莫放入超声波内清洗，以免影响定子片的导磁率。

99、石英表维修

有些进口指针式石英手表出现秒针2秒一跳的现象，这表明表机电池电压已显著下降，应及时更换。

100、装配工具使用

用镊子装拆石英表机心的线圈时，不能夹持漆包线部位。

101、 石英表故障分析

有些进口指针式石英手表出现秒针2秒一跳的现象，这不表明步进电机出了故障。

102、自动机械手表

半自动手表的自动锤只有在某一方向运动时才能上条。

103、指针式石英手表走时

对指针式石英手表走时精度起决定作用的器件是石英振子。

104、液晶式石英手表能量来源

液晶式石英表的能源是电池。

105、石英振荡器输出信号波形

石英振荡器输出32768Hz信号，就是每1秒钟内输出32768个正弦波。

106、秒的单位符号

我国法定计量单位中，秒的单位符号为s。

107、分的单位符号

我国法定计量单位中，分的单位符号为min。

108、指针式石英钟表分、秒关系

指针式钟表的秒针走一圈，分针走1分格。

109、钟表走时指示、读取

普通指针式钟表时针走一圈，走过12小时。

110、地球自转与走时

地球自转一周是24小时。

111、时间单位换算

1天 ＝ 86400秒。

112、周期的物理单位

周期的单位与时间相同，故其单位应为小时、分、 秒等。

113、时间单位换算

1小时 ＝ 3600秒。

114、石英表步进电机

石英表步进电机定子片常用的材料是坡莫合金。

115、机械手表标准

QB/T 1249规定，手表在正常使用条件下不应停走,这是对手表使用可靠性项目的测试要求。

116、指针式石英手表平均实走日差定义

指针式石英手表标准规定，石英手表平均实走日差是在试验温度为（18～25）℃，相对湿度不大于70%的条件下，连续运走3天的实走日差平均值。

117、指针式石英手表技术等级

指针式石英手表按技术指标分为优等、一等、合三个等级。

118、电池更换周期计算公式

公式：L=Q×103/(I×t) 中，Q表示电池放电容量、L表示电池更换周期，I表示平均工作电流。

119、手表“三防”知识

手表的三防测试包括防水测试、防磁测试、防震测试。

120、防磁试验

在做防磁试验前后，必需进行手表的瞬时日差测试。。

121、手表装配及后续检验

手表装配及后续的检验和试验包括装配过程检验、总装成品检验以及型式检验等 。

122、劳动合同

劳动合同制度实施的监督管理权属于劳动行政部门。

123、行业英文术语

“FUNCTION”在钟表行业中的中文含义是功能。

124、行业英文术语

“GUARANTEE”的中文含义是保证书。

125、行业英文术语

“FREQUENCY” 的中文含义是频率。

126、行业英文术语

“MONTHLY RATE” 的中文含义是月差。

127、行业英文术语

“MODE”中文含义是模式。

128、行业英文术语

“CALENDAR” 的中文含义是日历。

129、石英手表装配环境

石英手表装配车间最适宜的温度是23℃左右。

130、石英手表装配环境

手表装配车间最适宜的相对湿度是60%左右。

131、手表装配环境

手表装配车间对空气的要求是洁净。

132、手表装配注意事项

新的手表电池装配前如粘上污物，可用以下方法弄干净用拷贝纸或绸布擦净。

133、手表装配知识

装配手表时，柄头与柄轴结合位上绿油的作用是加固连接。

134、钟表传动知识

钟表齿轮减速传动中，传递力矩被放大。

135、钟表传动知识

钟表齿轮增速传动中，传递力矩被缩小。

136、石英手表走时精度影响部件

集成电路是影响指针式石英手表走时精度的器件之一。

137、石英机心基础知识

CMOS是互补型金属-氧化物-半导体电路的英文缩写。

138、石英机心基础知识

IC  是 “集成电路”的英文缩写。

139、石英振荡器输出波形

石英振荡器输出32768Hz信号，就是每1秒钟内有32768个周期的正弦波。

140、指针式石英手表机心结构

指针式石英表机心结构中，步进电机是负责将电能转换成机械能的装置。

141、石英表工作原理

数字式石英表为了得到秒信号，需将32768Hz的时间基准频率进行15级分频。

142、石英机心部件

石英振子是对指针式石英手表走时精度起决定作用的器件。

143、石英机心部件

石英钟表电路中“IC”的含义是集成电路。

144、石英晶体材料

石英晶体的化学成分是二氧化硅（SiO2）

145、LCD钟表常用晶振频率

目前，LCD钟表常用的是32.768KHz。

146、时间基础知识

时间的基本单位是秒。

147、计时历史知识

发现数学摆振动原理的科学家是伽利略。

148、计时学历史

自20世纪六十年代，钟表开始进入了电子时代，至目前为止，电子钟表共经历四个发展阶段，其中指针式石英表被称为电子钟表的第三代。

149、计时基础知识

时、分、秒、毫秒，都是时间单位，光年是距离单位，代表光一年走的距离。

150、机械表机心节拍

节拍为28800次/小时36000次/小时机械手表属于高频机械手表。

151、计时仪器发展历史

第四代电子手表指的是指LCD显示手表、LED显示手表。

152、机械手表机心知识

机械手表走动时可以听到“滴答、滴答”声，声音主要来自限位钉与擒纵叉、园盘钉与摆叉槽.叉瓦与擒纵轮齿等部件之间的相互碰撞。

153、机械手表机心知识

普通机械手表包括有四条齿轮传动工作线是指主传动线、指针传动线、上条传动线、拔针传动线。

154、机械手表机心主传动系

属于机械手表主传动轮系零件的是中心轮片、过轮片、秒轮片。

155、LCD屏幕

LCD使用几年后，出现字符模糊现象的主要原因有电池电量低、LCD老化、斑马橡胶电阻变大、电路受潮。

156、步进电机驱动脉冲周期

步进电机驱动脉冲周期的单位是秒（s）。

157、石英表的步进电机

石英表的步进电机由定子、转子及线圈组合而成。

158、电波钟表接受器

电波钟表接受器的组成包括有自动增益电路、时间信号处理器和解调器。

159、测量误差

测量误差的描述正确的有包括系统误差、随机误差，如果测试条件合适，可以减小误差但不能彻底消除。

160、钟表产品质量检测的依据

钟表产品质量检测的依据可以是公开发布的标准、产品图样、工艺文件、订货合同及标准件等。

161、手表装配的最终检验和试验内容

手表装配的最终检验和试验包括装配过程检验、总装成品检验及型式检验。

162、产品实验室检测记录

用来反映测试过程和结果的原始记录应内容齐全、正确完整、字迹清晰、不漏记，不错记、可划改

163、手表三防测试

手表的三防测试是指防水性能、防磁性能及防震性能测试。

164、手表校表仪使用

使用校表仪应注意应避免高频声音干扰、使用的电压要稳定、表机夹入微音器时要固定好、被测表的节拍应与仪器指示的节拍相同、先预热几分钟仪器才能进行工作。

165、机械表机心零件拆卸注意事项

在拆卸机械表机心擒纵叉部件、大钢轮、棘爪零件时，应注意先“退劲”或“止劲”。

166、发条润滑

发条采用自润滑处理后，带来的效果是可以减少发条的圈间摩擦、有利于发条减薄放长、增加工作圈数、提高输出力矩平稳性及简化装配工艺，改善机心清洁度。

167、机械表摆轮

机械手表摆轮的摆动不正常，伴有杂音，可能原因包括：发条力矩过大，造成击摆、摆轴榫过细，或严重磨损、叉头钉微擦小圆盘产生杂音、叉瓦有污垢及限位钉松或沾油污。

168、机械表延续走时

机械表延续走时不足24小时，可能原因包括：叉钻有油、且油量过多、防震器的摆钻未装平，卡住摆轴榫、圆盘钉松动、游丝内桩松动或游丝外桩松动等。

169、石英机心故障

指针式石英表机心停走，其原因可能是多方面的，步进电机相关的原因可能包括：线圈断、线圈内部短路、定子片变形、磁环松动、转子轮齿间有毛刺或污物等。

170、指针式石英表装配

指针式石英表装配中，由于操作不当或装配质量不好而造成停表的原因包括：有污物、纤维等异物卡住轮子，转子磁钢吸附金属屑，线圈断以及时分针相碰、秒针碰玻璃等。

171、自动机械表走时故障

自动表走不到24小时，其原因可能是白天运动量小，上不满条，发条老化，发条折断，走时部分出故障。

172、手表换历

日历手表出现不能换历或换历一半的现象，其原因可能是日历环不平或其内齿有毛刺，日历轮、日跨轮齿损伤或拨头过长与日历环齿顶死。

173、双历手表换历、换周历故障

双历手表换日换周时停走原因可能是日历零件变形、转动部件有异物，引起阻卡、日历零件损坏、运动件轴向间隙太小以及径向间隙太小。

174、石英表驱动脉冲

普通石英表采用过的驱动脉冲宽度包括7.81ms、6.84ms及5.86 ms。

175、半导体三极管类型

半导体三极管分为NPN 型和PNP型。

176、机械钟表“击摆”

当机械钟表的摆幅大于3300时，称之为“击摆”现象。

177、摆轮游丝结构与日差关系

摆轮游丝偏心量越大，引起的日差越大。

178、日历机构更换日期方式

日历机构按更换日期所需要的时间长短可分为慢爬式，快爬式和瞬跳式三种形式，目前应用最多的是 瞬跳式 。

179、自动手表换向装置

自动手表换向装置种类很多，常见的是棘爪棘轮式、摇摆齿轮式、换向轮式三种。

180、机械手表中偏二轮式结构

与中心二轮式相比，采用偏二轮式结构的机械手表，其结构上的特点是（可采用大条盒和大摆轮、可减少中夹板、便于减薄机心 、增加分轮片和中心节管。

181、硬磁性材料

硬磁性材料是指只有在外界磁场作用时才具有磁性，而当外界磁场消失后，自身的磁性也不会消失。

182、石英表步进电机

石英表步进电机每输入的一个驱动脉冲驱动转子转动180°。

183、石英谐振器、石英晶片

石英谐振器中的石英晶片，是按一定的方位切割下来的。

184、半导体材料

半导体材料的导电性介于导体和绝缘体之间。铜和铝等金属是常用导体。硅是常用的半导体材料。

185、石英表的振荡频率

二针石英表的振荡频率信号经分频器分频后，通常将频率降低到每几十秒输出一个驱动信号。

186、LED显示屏

LED是发光二极管，LED显示屏是主动显示器件。

187、LCD液晶显示器

LCD是液晶显示器，它是被动显示器件。

188、LCD可能故障

LCD如受溯、封口胶脱落，会产生漏液现象。

189、机械机心节拍与频率的换算

节拍为28800次／小时的机械表，其振动频率为4Hz。

189、古代计时知识

古代计量时间的方法很多种，最基本的是“恒星日”和“太阳日”两种方法。

190、机械表快慢针

利用快慢针可以调节走时快慢，这是因为机械钟表的振动周期大小与游丝工作长度的平方根成正比。

191、机械表自动摆锤材料

自动手表自动锤由锤体和锤板压合、铆接在一起。其中锤体通常采用高比重合金材料，锤板一般采用黄铜材料。

192、机械钟表发条

发条在满条与半条时输出力矩之间的落差越小，越有利于提高表机的走时稳定性。

193、机械表机心结构

从调整偏摆和控制游丝的荡框间隙来讲，采用双内夹比单内夹更有利。

194、摆轮偏心问题调整

由于摆轮的偏心方向是可以控制的，因此通过动平衡不可以消除摆轮不平衡的影响。

195、发条部件工作原理

手表走针时，发条推着条盒轮转，条轴不随着发条一起转。

196、常用机械机心传动结构

ETA自动双历手表机心采用的传动结构形式为三轮传出式偏中心结构。

197、自动手表自动摆锤换向装置

自动手表的换向装置的作用是，当自动锤不论逆时针或顺时针旋转时，通过换向装置可以把自动锤两个相反方向的运动转换为同一方向的运动，均能使发条上紧。

198、自动手表发条

自动手表采用的发条与普通发条不一样，发条外端带有一根不长的副发条，其作用是防止因不断活动上发条使发条过度上紧而折断。

199、机械手表游丝调节

当不考虑快慢针情况时，游丝内端起点的径向线与外端固定点的径向线之间夹角（称之为理论卷进角）θ=00时，由大摆幅至小摆幅时，钟表趋向走快。

200、石英手表检测位置

石英手表检测时无需考虑位差。

201、机械表机心传动结构

机械手表中心二轮直接传动式结构与其他传动形式比较，其缺点是机心轴向位置不能充分利用，因此通常机心较厚。

202．国际时区标准

常听到说“格林威治时间”，其中的“格林威治”是一个城市的天文台名，地址在英国。

203．我国标准时间与国际时区

在采用世界时记录时间时，在某一个时刻，英国伦敦是凌晨2点则我国的北京是上午10点。

204．机械手表发展历史

在机械手表发展历史过程中，首先将摆轮游丝系统作为振动系统应用于钟表的是惠更斯。

205．机械手表发条

在机械手表里，手表发条的放松力矩曲线应小于理论力矩曲线。

206. 机械手表发条

小力矩是指机械表上足发条运行24 小时后输出的发条力矩。

207. 机械表调速机构

机械钟表中，快慢针的作用是通过拨动快慢针的位置，改变游丝工作长度来调整钟表走时快慢。

208.机械表特殊结构

机械手表中唯一使用左旋螺纹的是小钢轮螺钉。

209.机心夹板材质

手表夹板材质采用铅黄铜校较多。

210.机械表动力来源

在自动上条机构中起动力驱动作用的零件是自动锤。

211.石英表 动力来源

指针式石英手表靠电磁力驱动。

212. 石英谐振器

石英谐振器输出32768Hz信号，是指每1秒钟内有32768个周期的正弦波。

213. 机械钟表擒纵机构

与机械手表相比，石英手表省去了机械钟表中最难加工的擒纵调速器组件。

214. 石英谐振器

指针式石英表的石英谐振器一般采用的标称频率为32768Hz，其频率稳定度为10-6级。

215．钟表齿轮传动比

普通石英钟表自转子至秒轮片的总传动比是1/30。

216.钟表齿轮传动比

普通石英钟表由秒齿轴至分轮片的总传动比是1/60。

217. 石英谐振器

在LCD钟表中，最常用的晶振精度是±20ppm 。

218. 石英钟表步进电机

指针式石英钟表IC电路输出秒脉冲信号驱动步进电机，转子齿轴的转速为每秒1/2圈。

219. 石英谐振器

使石英振子产生振荡首先利用的是石英晶体具有的压电性质。

220. 石英钟表的IC

普通石英钟表的IC输出1800个正脉冲，它计量的时段是3600秒。

221．石英谐振器

石英振子的品质因数Q值越高，则频率稳定性越高。

222. 石英谐振器

石英振荡器的频率为4．194304MHz，经过22级分频后降为1Hz。

223. 石英谐振器

石英晶体片产生的32768Hz振荡信号，经分频器15级分频，信号变为1Hz 。

224.手表电池

目前，生产中采用的石英手表电池是银锌电池，又称为氧化银电池。

225. 石英表机心零件材质

石英表机心转子磁钢所用的材料是硬磁材料。

226. 钟表齿轮传动比

普通石英钟表自分轮至时轮的总传动比是1/12 。

227. 石英表机心的极性

通常情况下，指针式石英表机心的主夹板是电路的正极。

228. 石英钟表步进电机

指针式石英电子钟表结构中，电能--机械能的转换装置是步进电机。

229. 指针式石英表检测

电压系数Cu是指针式石英表供电直流电压在一定的变化范围内，电压每变化1V引起手表的瞬时日差变化量。此电压变化范围为由1．55V降至1．25V。

230. 机械表表检测

在做机械手表防磁性能测试前,机械手表需满条后放置1小时。

231. 机械手表标准

QB/T1249定，I型自动上条机械手表优等品延续走时要求大于42小时。

232. 石英手表标准

指针式石英手表标准规定，指针式石英手表优等品的平均瞬时日差应为－0.5～＋0.5 [s/d]。

233. 机械手表标准

QB/T 1249规定，机械手表一等品在检测瞬时日差时，要求检测CH、6H、9H 3个位置。

234. 石英手表标准

国家标准规定，指针式石英表优等品的电池更换周期L应不低于2年。

235. 机械手表标准

测量Ⅱ型机械手表，测得其瞬时日差为20s/d，即该表的瞬时日差符合优等品的要求。

236.手表检验

进货检验不属于手表装配的最终检验和试验的内容。

237.手表防水检测仪器

防水试验仪表盘上标有压强单位bar，1bar约等于1个大气压。

238.手表覆盖层检测

表壳合金覆盖层耐磨损测试的方法之一，多向磨损测试中所用的磨料为刚玉陶瓷颗粒。

239. 行业英文术语

“SAPPHIRE GLASS”的中文含义是蓝宝石表镜。

240.装配辅料的作用

装配手表时，柄头与柄轴结合位上绿油的作用是加固连接。

241. 机械手表走时故障分析

机械钟表出现突然走快的原因有可能游丝挂上了快慢针或外桩、游丝在强磁场中磁化或是游丝表面沾油。

242. 机械手表走时故障分析

机械表发条上不足的原因是发条外钩断。

243. 钟表齿轮传动比

一对齿轮传动，其主传动轮的转速为1000转/分，从动轮的转速为500转/分，其减速比为1/2。

244. 机械手表轮系

在机械手表齿轮传动中，转速最高的是擒纵轮。

245.手表日历机构

为了保证日历机构的日历环每24小时转过一个齿，拨日轮与时轮间的传动比为1比2。

246. 石英手表机心部件

石英表集成电路焊点高度在焊牢的前提下愈矮愈好。

247. 石英手表机心部件

石英手表步进电机驱动脉冲的频率通常是0.5Hz。

248. LCD的外观要求

LCD的外观检查包括 平整无皱纹、无划痕、无裂纹、无损伤 、透明度好 、无黑点、黑斑。

249. 手表分类

手表按外观件的材质分类可分为 全钢手表、陶瓷手表、塑料手表、钛合金手表等。

250.国产品牌

2005年荣登“中国名牌”产品称号的国产手表有 飞亚达  罗西尼 海鸥 依波  天王。

251.手表的结构

表盘固定方法很多，但目前使用最多最常见的是用主夹板侧面的表盘螺钉紧固表盘钉、在主夹板表盘钉孔装塑料套管固定表盘、用螺钉帽的圆锥面挤住表盘钉。

252. 机械手表轮系

机械手表中心二轮直接传动式结构与其他传动形式比较，优点是零件较少、传动关系简单、工作可靠、零件加工工艺性较好、整机安装和拆卸简单。

253. 机械手表擒纵机构

机械表擒纵机构的工作部位有叉瓦冲面、叉瓦锁面、擒纵轮齿前棱、叉瓦后棱。

254. 机械手表原动系

机械自动表的原动系与普通机械表的发条外钩和条盒轮的结构不相同。

255. 机械手表走时

地理位置、手表位置、磁场均对机械手表走时精度有影响。

256. LCD数码钟表故障分析

LCD数码钟表显示出现缺笔划是由于LCD故障、电路板虚焊、紧固螺丝松动等原因造成的。

257. 手表材料材质

手表采用的表玻璃材料应要求透明度好、耐老化、硬度高 、不易划伤等性能。

258. 手表部件加工工艺

目前表壳常用的加工手段是冲压、车削、磨削。

259. 手表部件加工工艺

表盘的加工通常用以下手段: 冲压、喷涂、电镀、拉伸、印刷。

260. 手表部件加工工艺

金属表带的外观打磨效果有全抛光、喷砂、间砂、拉砂	。

261. 陀飞轮手表

陀飞轮表，采用了旋转擒纵调速机构的特殊结构，其功能在于消减地心引力对摆轮的影响，提高走时精度、消减游丝本身重心不平衡，对走时精度的影响、消减擒纵系统的方位误差。

262.石英手表故障分析

指针式石英钟表出现掉针，可能出现以下原因：针的质量不良、装配不良、钟表受震过大、机心与针的配合太松 。

263.品质管理

检验状态标识包括 待检、已检合格 、正在检 、已检不合格。

264. 手表装配环境

在手表装配车间内应留有足够宽的通道，主要作用是.消防、运输、交通。

265. 手表装配车间管理

手表装配车间的物料放置有以下要求：各种物料在进入车间前要除尘、各种物料在车间内要有明确的标识、车间内废品应规定位置存放并作标识、物料存放要整齐美观。

266.手表 品质管理

在成品表检测时会用到的仪器、用具有校表仪、防水仪。

267. 手表装配 品质管理

在进行手表装配组装表针时，对表针要求有.三针平行、时针不碰表盘、秒针不碰玻璃、三针不互碰、三针不变形。

268. 机械表故障分析

机械表的表盘朝上位置表机心走动，表盘面朝下位置表机心停走的原因可能是摆轴下轴榫磨损式或拆断、下防震器簧损坏或弹出、摆轮刮叉夹板。

269. 机械表故障分析

机械表在上满条的情况下，每天（24小时）走慢几十分钟，有以下原因：分轮和分轮片配合松，内、外夹活，随着游丝展缩，游丝跳出快慢针内、外夹。

270. 石英钟表部件品质要求

石英钟表步进电机定子片，使用时应注意不得变形、不得摔跌、防腐蚀。

271. 石英手表组装要求

关于指针式石英手表中表盘与机心组装时要保证表盘的受力点在盘脚上方、要保证盘背面无异物、表盘平直、保证表盘中心孔背面无毛刺、表盘安装到位。

272．石英手表部件组装要求

在装表针时，表针管不碰表盘中心孔，表针装到位，表针管上端与机心针轴上端平齐，表针不变形，保证机心与针管配合不过松或过紧。

273.石英手表部件组装要求

在组装手表柄头组件时，柄头不能歪斜，与柄轴要同轴 ，柄头在柄管中转动自由无阻滞现象，柄轴长度适中，不得过长或过短。

274．时区划分

“世界时”又称“格林威治时间”，其将整个地球划分为24个时区，我国属于东八区。

275. 机械手表结构

机械手表的能源装置与擒纵调速器如采取非对称传动结构布局的话，主夹板上条盒轮槽，中心轮槽、摆轮槽之间形成一个转角，而非直通槽，这样对减少主夹板变形和加工毛刺是有利的。

276.机心材质

机械手表中的轮片材料不是易切钢。

277.手表机心材料

手表夹板的形状复杂，加工工序多，流程长，其形位精度要求高。因此，其材料必须易冲裁、易切削、抗腐蚀、无磁性、热处理前后尺寸稳定等。

278.机心结构

手表机心中， 从定位精度来看，采用桥式夹板一般比悬臂式夹板精度要高。

279.机心设计

从设计布局和制造工艺上讲，悬臂式夹板要比桥式夹板更有利些。

280. 机心结构

手表机心的位钉、位钉管用来保持主夹板和小夹板的相对位置。

281.机心部件材质

自动手表自动锤的锤体部分是由钨、镍等重金属混合铸成的高比重合金材料制成。

282. 防磁手表标准

防磁手表标准是基于模拟手表偶然被处于强度为4800A/m的磁场中所受到的影响。

283．机械表传动机构

机械手表传动机构中，上条传动线为：离合轮 立轮 小钢轮 大钢轮

284.手表国家标准

国家标准规定指针式石英表的外观要求表壳造型、型面应规则、清晰；表壳组件的外观应清洁，不应有明显的缺陷；带旋转前圈的表壳，旋转前圈应灵活可靠。

285.手表检测仪器

校表仪可反映机械钟表的各种缺陷，但不能排除故障。

286. 5S管理

在开展5S活动中，不同物品之放置，可用不同颜色定位以示区分，其中“红色”表示：工作区域，放置不合格品。

287. 行业英文术语

在有星期日历功能的手表上，“SAT”的中文含义是“星期六”。

288. 机心部件加工工艺

自动发条部件由自动发条和副发条2个零件经点焊而成。

289.机械机心齿轮传动

自动手表中从自动锤至大钢轮的传动属于减速运动。

290.手表日历机构

手表日历快拨机构采用最多的是转把式。

291.机械手表对比

振动周期0.25s的机械手表与振动周期0.4s的机械手表，在走时快慢方面无法比较。

292. 石英手表使用注意事项

指针式石英表不可放在磁场中使用，主要是由于步进电机有规律的交变磁场会发生功能紊乱，甚至出现停表。

293. 石英手表步进电机

步进电机工作中，定子片所产生的磁场随电流方向的改变而改变，由于电流变化的时间很短，故要求定子片磁场也要迅速地改变，这就决定了定子片的材料应选择软磁性材料。

294. 手表电池

太阳能电池是一种将光能转换成电能的电池。

295. LCD显示质量要素

LCD显示字形的清晰度与电压有关，与周围的光线强弱也有关。

296. 电波钟表

电波钟表接受器对无线电信号的接收也存在盲区。

297. 电波钟表

电波钟表，也可称为无线控制计时钟表。

298. 手表防水检测

手表进行防水检验过程中，在手表浸水前必需进行冷凝试验，试验后若表玻璃内表面出现凝雾，则不应该再进行下一步测试。

299. 机械表故障分析

当摇动机械表时，摆轮来回摆动，叉身却不跳动，不一定是发条力矩小。

300. 手表防水检测

在手表防水（真水）测试前必需进行冷凝试验，试验后若表玻璃内表面出现凝雾，应烘干手表再重新进行冷凝试验。