深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛

——汽车维修工职业技能竞赛

理论复习资料

第一关（基础知识）

说明：本部分包括100道单选题，由电脑自动抽取50题，作为第一关赛题。

一、单选题：

1.基于（    ）原因，许多发达国家已建议禁止使用镍镉电池。

A.性能欠佳    B.价格昂贵    C. 环境保护    D.技术瓶颈

2.国家实行（    ）将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。

A.节能考核评价制度                    B.节能目标责任制

C.节能目标责任制和节能考核评价制度    D.节能管理责任制

3.职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的（    ）。

A.劳动技能       B.操作程序      C.行为规范      D.思维习惯

4.下列选项中属于职业道德范畴的是（    ）。

A.企业经营业绩   B.人们的内心信念   C.员工的技术水平   D.企业发展战略

5.在市场经济条件下，职业道德具有（    ）的社会功能。

A.鼓励人们自由选择职业          B.遏制牟利最大化

C.促进人们的行为规范化          D.克服人们受利益驱动

6.关于液力偶合器。下列不正确的说法是（    ）。

A.液力偶合器实现传动的必要条件是工作液在泵轮和涡轮之间的循环流动。

B.液力偶合器正常工作时，涡轮转速总是等于泵轮转速

C.发动机发出的扭矩经液力偶合器没有损失

D.由于液力偶合器泵轮与涡轮之间不能彻底分离，所以还要配有机械变速器

7.下列哪种不属于报废的车辆？（    ）

A.车型老旧，配件供应长期不能解决

B.进口车辆车型特殊，长期使用主要零件严重损坏

C.国家强制规定报废的车辆

D.离合器总成严重损坏，不能修复的车辆

8.关于反力式制动试验台的结构原理，下面哪条不正确？（    ）

A.试验时，应将汽车前轮或后轮停置在一对滚筒之间进行测试

B.试验时，踩下制动踏板，滚筒在制动力作用下要停止转动

C.测试所得左右两轮前或后最大制动力之和等于该车最大制动力

D.测试所得前后两轴最大制动力之和等于该车最大制动力

9.在采用电子控制的汽车上，哪条不属于电子控制单元（ECU）的功能？（    ）

A.接受传感器输入的信息            B.储存、计算、分析处理信息

C.显示信息处理结果                D.输出执行命令

10.在现代汽车的安全保护设施中，关于安全气囊下列哪种说法正确？（    ）

A.安全气囊必须和安全带联合使用方见其效。

B.汽车在超速行驶时，安全气囊将自行充气。

C.安全气囊一般设置于驾驶员座椅下。

D.安全气囊内一般充入氧气。

11.汽车修复后，其路试条件是：在硬路面上，装载（ ）％的规定载荷，时速（ ）Km/h，行驶路程为15Km。（    ）

A. 50；50      B. 75;  50      C. 75；30      D. 50；30

12.汽车上固定连接件的主要方法有（    ）三种。

A.螺纹联接、焊接、铆接                    B.螺纹联接、过盈配合联接、铆接

C.螺纹联接、过渡配合联接、过盈配合联接      D.螺纹联接、过盈配合联接、焊接、

13.车辆在松软地面上行驶时，轮胎对土壤的压实和推移，会产生（    ）三种阻力。

A. 压实阻力、推移阻力、摩擦阻力             B.滚动阻力、推移阻力、弹滞损耗阻力

C.压实阻力、推移阻力、弹滞损耗阻力          D.滚动阻力、压实阻力、摩擦阻力

14.作为改善汽车平顺性的一个基本措施，就是（    ）可以明显减少车身振动加速度。

A.降低悬架系统的固有频率      B.增大悬架系统的阻尼比

C.减少车身质量                D.降低轮胎的刚度

15.制动器的热衰退性与（    ）有关 。

A.摩擦副材料        B.摩擦副的摩擦系数

C.制动力的大小      D.制动时车速

16.在进行汽车动力性试验时，常用五轮仪测定（    ）。

A.驱动力     B.行驶阻力     C.车速       D.附着力

17. 选择有关制动助力器检测的正确描述。（    ）

A、如果将制动踏板踩下若干次没有出现振动反应，则制动助力器工作正常。

B、如果在发动机停机状态下踩下制动踏板若干次，并在发动机起动状态下踩住踏板，然后踏板将会向下移动，则说明制动助力器处发生泄漏。

C、如果在发动机停机状态下踩下制动踏板若干次，并在发动机起动状态下踩住踏板，然后踏板将会向下移动，则说明制动助力器工作正常。

D、如果在发动机停机后立即踩下制动踏板若干次，踏板的行程越来越短，则说明制动助力器工作不正常。

18.热处理中，（    ）、最高加热温度、保温时间和冷却速度是工件热处理的四个要素。

A. 加热时间    B. 加热速度    C. 加热方法     D.最低冷却温度

19.下列哪条不属于金属切削加工形式？（    ）。

A.铣           B.齿轮加工     C.钻             D.冲压

20.有一长2米的简支梁，在梁中间，承受2牛顿垂直载荷作用，求梁所受最大弯矩是（    ）牛顿米。

A. 1           B.2             C. 3             D.4

21.在齿轮传动中，一般设计齿轮的齿数不宜小于（    ），否则会产生根切现象。

A. 15          B. 17            C.19            D. 20

22.在齿轮设计中，对于承受高速中载且受冲击载荷的齿轮，常用的材料（    ）。

A.20Cr         B.HT20－40     C.40CrNi        D.DQT40－17

23.车用润滑油的牌号一般按（    ）来划分。

A. 10℃流动性     B.100℃运动粘度    C. 10℃运动粘度   D.100℃流动性

24.如图所示为变速器结构简图，此结构为       档变速器，其2档运动传递路线是       。（    ）

A.三；15轴362轴2		B.四；15轴373轴2

C.三；15轴384轴2		D.四；15轴362轴2

25.在识读装配图时，应该（    ）。

A.分析各视图及其作用          B.看懂零件的形状和位置

C.搞清装配图关系和工作原理    D.以上都对

26.（    ）不属于车用空调系统的组成部分。

A.恒温器      B.冷凝器      C.压缩机      D.蒸发器

27. 下面哪一项是调整气门间隙的正确方法？（    ）

A、在松开锁紧螺母并将塞规插入间隙的状态下，利用调整螺母进行间隙调整。

B、从间隙中取出塞规，然后松开锁紧螺母，并利用调整螺母进行间隙调整。

C、在将塞规插入间隙的状态下，利用调整螺母调整间隙，同时一点一点地拧紧锁紧螺母。

D、在将塞规插入间隙的状态下，拆卸锁紧螺母，并利用调整螺母调整间隙。

28.霍尔式传感器的基本原理是：当电流流过放在磁场中的半导体基片，且电流方向与磁场方向垂直上，电荷在洛伦兹力作用下向一侧偏移，在（    ）电流与磁场的半导体基片的横向侧面上，将产生一个（    ）。

A.平行；电流    B.垂直；电压    C.平行；电压    D.垂直；电流

29.关于三极管各极的标注和电流方向，下面哪一个正确？（其中：B－基极；C－集电极；E－发射极）（    ） 。

A              B            C               D

30.硅整流发电机调节器由（    ）组成。

A.节压器        B.节流器       C.断流器        D. A、B和C

31.压缩比愈大，压缩终了时混合气压力和温度愈高，燃烧速度愈快，发出功率愈大，但容易产生不正常的（    ）。

A.速燃        B.冲击波       C.超声波      D.爆燃

32.汽油机怠速和很小负荷时供给（    ）的混合气。

A.很稀        B.较稀         C.较浓         D.很浓

33.直接档的最大动力因素D0标志着汽车使用直接档行驶克服（    ）的能力。

A.上坡阻力    B.道路阻力     C.行驶阻力     D.滚动阻力

34.发动机外特性曲线是指发动机节气门（    ）的发动机特性曲线。

A.全闭        B.1/4开度      C.2/4开度      D.全开

35.给一张汽油发动机的万有特性曲线，可以根据车速和发动机功率确定（    ）。

A.转矩        B.油耗         C.有效功率     D无效功率

36.汽车的通过性是指汽车以足够的平均速度通过（    ）路面的能力。

A.良好        B.较好         C.较差         D.很差

37.汽车的燃油经济性常用（    ）来评价。

A.油耗量（L）/50公里        B.油耗量（L）/80公里

C.油耗量（L）/100公里       D.油耗量（L）/120公里

38.汽车的（    ）决定于附着力系数以及地面作用于驱动轮的法向反作用力。

A.驱动力       B.牵引力      C.附着力       D.动力因素

39.汽车制动过程中维持直线行驶或按预定弯道行驶的能力称为制动时汽车的（    ）稳定性。

A.制动         B.方向        C.操纵         D.行驶

40.制动时，汽车前后轮同步滑移的条件是：前后轮制动力之比（    ）前后轮对路面的垂直载荷之比。

A.大于         B.小于        C.等于         D.不等

41. 在利用塞规调整气门间隙时，调整螺钉应转动多少圈？（    ）

A、调整螺钉应拧紧到无法取出塞规为止。

B、调整螺钉应拧紧到塞规可无阻力地前后滑动为止。

C、调整螺钉应拧紧到塞规可前后滑动，并有少许阻力为止。

D、调整螺钉应自可容易地取出塞规之点起，再拧紧四分之一圈。

42.柴油的发火性是用“十六烷值”表示的，十六烷值愈（    ），发火性愈好 。

A.低           B.较低        C.高            D.较高

43.汽油机电子控制系统的电磁喷油器的喷油量是根据计算机发出的（    ）而决定。

A.电流         B.电压        C.脉冲          D.频率

44.多点燃油喷射系统的喷油器位于（    ）。

A.燃烧室       B.进气道      C.进气门附近    D.进气歧管频率

45.在单排行星传动机构中要想得到减速传动可以由（    ）输出动力，无论固定哪个轮，都可以得到减速运动。

A.太阳轮        B.齿圈        C.行星轮架      D.行星轮

46.采用金属喷涂法可对汽车常用旧件进行修复，对零件的磨损表面进行增补。使用金属喷涂能修补的厚度为（    ）mm。

A. 0.5～1.0      B. 0.05～5.0      C. 0.5～10.0      D. 0.8～15.0

47.（    ）不符合机动车整车大修竣工验收技术标准。

A. 使用单位必须严格执行汽车走合的规定。

B. 有关修理的资料，应由承修单位负责填写，随车移交送修单位。

C. 不论送修时汽车装备状况如何，均应配备齐全。

D. 在保修期限和保修范围内，出现任何故障，应由承修单位负责修复。

48.关于液力偶合器，不正确的是（    ）。

A. 液力偶合器传动的必要条件是工作液在泵轮和涡轮之间的循环流动。

B. 涡轮转速总是低于泵轮转速。

C. 工作液循环流动过程中，扭矩传递损失较大。

D. 泵轮与涡轮之间不能彻底分离。

49.关于汽车液压制动系统真空增压器的说法不正确的是（    ）。

A. 真空增压器位于制动总泵与分泵之间

B. 不制动时，真空增压器的增压缸充满制动液

C. 当真空增压器无真空源的情况下，增压缸中的球阀关闭，使制动总泵与分泵之间油道切断

D. 真空增压器主要由加力气室、增压缸和控制阀三部分组成

50.在惯性式滚筒制动实验台上进行动态检查汽车制动器，其试验条件接近汽车实际行驶情况，其结构特点是装有与滚筒相连的飞轮，飞轮的作用是（    ）。

A. 用飞轮的惯性质量模拟汽车的惯性质量。

B. 用飞轮的惯性质量模拟被测车轮的惯性质量。

C. 用飞轮的动能模拟汽车的平移动能。

D. 用飞轮的动能模拟被测车轮的转动动能。

51.当柴油发动机气缸的圆度公差超过（    ）mm，就需进行搪缸修理。

A. 0.050        B. 0.125         C. 0.175          D. 0.250

52.对一般汽车发动机而言，各缸磨损程度是不一样的，如六缸发动机往往第（    ）缸磨损较大。

A. 2            B. 4            C. 5              D. 6

53.当汽车离合器被动盘（从动盘）花键套键槽磨损过大，会造成（    ）。

A. 汽车起步时发响              B. 汽车匀速行驶时发响

C. 汽车起步时发抖              D. 离合器磨损不均匀

54.在汽车修理中，若发动机气门磨损量不大，可用（    ）方法进行修复。

A. 锉磨         B. 研磨        C. 砂轮打磨       D. 刮刀修磨

55.汽车主减速器主动齿轮齿厚和被动齿轮齿厚经磨损减小0.5mm以上时，应（    ）。

A. 更换         B. 镀铬修复    C. 堆焊修复       D. 金属喷涂修复

56.汽车大修后，在使用中可用每千公里故障次数、保养周期和大修间隔里程来衡量汽车的（    ）。

A. 动力性       B. 经济性      C. 修理质量       D. 可靠性

57.车辆使用最为广泛的材料是金属材料，在汽车零件中，用优质碳素结构钢制造的有（    ）。

A. 半轴      B. 齿轮        C. 气缸体         D. 转向节

58.将发动机的功率、转矩及燃油消耗率与发动机曲轴转速之间关系曲线，称为发动机的（    ）。

A. 转速特性曲线             B. 外特性曲线

C. 部分特性曲线             D. 使用特性曲线

59.对于小型的汽车修理厂和汽车修理门市部，由于修理的车型比较复杂，所修的数量比较小，在修理方案的选择上，多采用（    ）。

A. 流水作业修理法    B. 总成互换修理法    C. 专业分工修理法      D. 就车修理法

60.在同种工况下，当化油器在室温（20℃左右）和平原地区混合气浓度调试合适的话，那么，在（    ）混合气的浓度将变稀。

A. 气温低的季节    B. 发动机温机以后    C. 气压低的天气    D. 高原地区

61.（    ）不属于汽车空调装置内容？

A. 冷气装置    B. 去湿装置     C. 保温装置     D. 加热装置

62.在目前电子控制技术在汽车上的应用中，汽车电控系统中的电子控制单元（ECU）（    ）是不正确的。

A.主要是由大规模模拟电路组成。

B.主要是由大规模集成电路组成。

C.主要是由大规模数字电路组成。

D. 的执行元件是由传感器组成。

63.汽车的废气再循环控制是在发动机工作过程中，将一部分废气引到吸入的新鲜空气（或混合气）中返回气缸进行再循环的方法，以控制发动机有害气体 （    ）排放量。

A. NOx         B. CO          C. HC            D. CO2

64.汽车的电子控制防抱死制动系统是通过采集（    ）信号，来实现对制动系统的控制的。

A. 车轮制动力                  B. 车轮轮毂温度

C. 车轮速度                    D. 车轮抱死拖滑的距离

65.在下面关于发动机高速工作时进气控制系统的状态描述中。其中哪一项是正确的？（    ）

A、只有主通道是开启的。

B、只有辅助通道是开启的。

C、主通道和辅助通道均开启。

D、主通道和辅助通道均关闭。

66.对于矩形截面的简支梁，在中间位置承受一垂直载荷作用，下列哪条正确？ （    ）

A. 在支承点位置承受的弯矩最大

B. 横截面上下边缘的正应力大小相等

C. 横截面上下边缘的正应力方向相同

D. 横截面上不承受剪应力作用

67.汽车的通过性好坏主要决定于汽车的（    ）。

A. 动力性参数                   B. 机动性参数

C. 支承－牵引参数               D. 稳定性参数

68.人体对垂直振动最敏感的频率范围是（    ）Hz。

A. 1～2         B. 2～4         C. 4～8         D. 8～12

69.在方向盘保持一固定转角下，缓慢加速或以不同车速行驶时，随着车速的增加，转向半径增大，这种现象称为（    ）。

A. 过多转向     B. 不足转向     C. 中性转向    D. 过渡转向

70. 轮胎上轮胎花纹的主要作用是什么？（    ）

A、轮胎花纹沟使轮胎与路面之间的空气流通，以防止轮胎过热。

B、轮胎花纹沟之间的峰顶吸收路面噪音。

C、在湿地上，轮胎花纹沟排出轮胎与路面之间的积水。

D、轮胎花纹沟防止轮胎的内胎体受小石子及玻璃碎片的损坏

71.常用制动效能因数与摩擦系数的关系曲线来说明各类型制动器的效能及其稳定性。（    ）制动器稳定性最好。

A. 盘式                   B. 双向自动增力蹄

C. 双增力蹄               D. 增、减力蹄

72.汽车行驶的驱动－附着条件是（    ）。（其中：Ft－驱动力，Ff－滚动阻力，Fw－空气阻力，Fi－坡度阻力，F－附着力）

A.F Ft  Ff + Fw + Fi                 B. Ff + Fw + Fi  Ft  F

C. Ft  Ff + Fw + Fi 或 Ft  F         D. Ft  Ff + Fw + Fi 或 Ft  F

73.汽油的10％馏出温度越低，汽油机的（    ）性能就好。

A.起动        B.暖车         C.加速        D.经济

74.柴油的发火性好坏决定其（    ）值，其值越高，发火性就越好。

A.辛烷        B.十六烷      C.凝点           D.粘度

75.发动机曲轴输出的功率称为（    ）功率。

A.最大        B.额定         C.有效          D.平均

76.为了提高发动机的动力性，应尽量增加发动机的（    ）。

A.空燃比       B.燃油量      C.可燃混合气    D.充气量

77.（    ）温度是判定发动机工作好坏的重要参数。

A.进气         B.排气         C.燃烧          D.混合气

78.电池接通负载后，放电过程中的电压称为工作电压，又可称（    ）。

A.截止电压   B.额定电压   C.开路电压   D. 负荷电压

79.电池的能量单位是（    ）。

A.Nm    B.Ah     C.VA     D. Wh

80.相较于小电流放电，大电流放电时，电池的电压下降（    ）。

A.较慢    B.相同   C.较快    D.不确定

81.以下属于全电控电力电子器件的为（    ）。

A.RCT   B.晶闸管     C.IGBT    D.电力二极管

82.整流电路是通过开关器件将（    ）。

A.交流变压       B.直流变压     C.交流变直流     D.直流变交流

83.开路电压是指电池在开路状态下（几乎没有电流通过时），电池两级之间的（    ）。

A.电势差         B.电压差       C.电位差         D.高度差

84.在电磁学中，有关“磁通”的说法，正确的是（    ）。

A.磁通既有大小又有方向         B.磁通是磁力线的集合，属于标量

C.磁通是矢量                   D.磁感应强度越大磁通就越大

85.在一方形铁芯上绕有通电线圈而形成磁路，磁路的平均长度为0.09M，线圈匝数为350匝,电流为1.2安，则可形成的磁通势为（    ）。

A.31.5匝安        B.420安/匝     C.0.0034安/匝      D. 0.18安米

86.在电磁学中，穿出磁路节点的磁通的代数和恒等于零，这个定律叫（    ）。

A.磁路的克希荷夫第一定律    B.楞次定律     C.法拉第电磁感应定律      D.磁路的克希荷夫第二定律

87.要使晶体三极管对电流起放大作用，则必须使（    ）。

A.反射结反向偏置，集电结也反向偏置       B.发射结正向偏置，集电结也正向偏置

C.发射结反向偏置，而集电结正向偏置       D.发射结正向偏置，而集电结反向偏置

88.在电子电路中，可控硅的优点是（    ）。

A.控制简单    B.以小电流控制大电流     C.过载能力强    D.抗干扰能力强

89.一个1000W的电炉子，其工作电压为220V，工作2个小时耗电为（    ）KW.h。

A.1        B.5         C.2         D.4

90.以下说法不正确的是（    ）。

A.电力电子技术突出对“电力”变换

B.电力电子器件是电力电子技术的基础

C.变流技术虽然发展快但是还没有成为电力电子技术的核心

D.电力电子技术包括电力电子器件、变流电路和控制电路三个部分

91.可以改变电压幅值大小，实现直流对直流的变换，称为斩波器的是（    ）。

A.AC－AC变换器     B.DC－DC变换器   C.DC－AC变换器     D.AC－DC变换器

92.以下是逆变器的是（    ）。

A.AC/AC     B.DC/AC     C.DC/DC    D.AC/DC

93.以下是整流器的是（    ）。

A. DC/AC    B.DC/DC     C.AC/AC    D.AC/DC

94.下面哪种功能不属于变流的功能（    ）。

A.交流调压      B.有源逆变    C.变压器降压     D.直流斩波

95.三相逆变电路中相邻序号开关导通间隔为（    ）。

A.30°    B.60°     C.90°     D.120°

96.电池的放电电流与额定容量的倍率关系称为（    ）。

A.放电倍率     B.充电效率   C.额定电压    D.额定功率

97．工频交流电是指频率为（）的交流电源。B

A.80Hz     B.50Hz     C.90Hz     D.120Hz

98．电力电子器件主要工作在（    ）状态。

A.截止      B.饱和     C.开关      D.放大

99．电压源采用（    ）滤波。

A.RL型      B.大电容     C.大电感    D.π型

100.电池内阻0.5欧姆，外电路是纯电阻电路，阻值为5.5欧姆，电池电动势为12伏，则电路中的电流是（    ）。

A.5.5A     B.12A     C.2.0A     D.6A

第二关（专业知识）

说明：本部分包括300个知识点，赛前由命题专家抽取50个知识点封闭命题，作为第二关赛题。

1.在压缩过程中，工作混合气在火花塞点火之前着火称为早燃，使功率下降。

2.汽车发动机的使用外特性曲线的功率小于外特性功率。

3.汽车行驶的必要条件是驱动力大于滚动阻力、空气阻力、上坡阻力之和。

4.评价汽车的燃油经济性指标常用100公里油耗。

5.汽车的制动性用制动效能、抗衰退性及制动时汽车的方向稳定性 。

6.汽车操纵稳定性是指汽车转向系按给定方向行驶，且遇干扰时，汽车能抵抗干扰保持稳定行驶能力。

7.影响汽车平顺性的主要因素是汽车的振动。

8.电控燃油喷射系统一般由空气系统、燃料系统及控制系统组成。

9.在对汽车旧零件进行修复时，铜合金不使用镀铬法进行修复。

10.不论送修时总成装备状况如何，均应配备齐全,不符合机动车总成大修竣工验收技术标准。

11.车用液力偶合器内工作液在泵轮与涡轮之间循环流动的产生是由于泵轮与涡轮的转速不等所至。

12.对于装有液力变扭器的汽车，工作中，导轮给涡轮一个反作用力矩，使涡轮的输出扭矩大于泵轮的输入扭矩。

13.在做汽车性能的汽车底盘模拟测功试验台，测功机通过飞轮与转鼓相联，把汽车行驶的动能转换为转鼓测功机系统的动能，选择飞轮质量来模拟汽车的惯性质量。

14.在惯性式滚筒制动试验台上进行汽车制动器效能试验时，根据滚筒从制动开始到停止转动为止的时间和转速，来判断车轮制动效能。

15.当汽油发动机气缸的圆度公差超过0.10mm，就需进行搪缸修理。

16.关于发动机活塞的磨损，第一道活塞环槽磨损最大

17.在汽车修理时，可使用镀铬法，使发动机气门杆部外围磨损恢复到某一级修理尺寸。

18.汽车主减速器齿轮牙齿端头剥落部分不超过齿高的1/3和齿长的1/10，且不相邻的损伤齿数不多于3个，允许修整磨光后继续使用。

19.车辆使用最为广泛的材料是金属材料，在汽车零件中，用普通碳素钢制造的有铆钉。

20.对于一些拥有同类车型大数量汽车的运输部门的大型附属修理厂，在修理方案的选择上，多采用总成互换修理法。

21. 应在环境温度下检查轮胎充气气压

22.在汽车电子防抱死制动系统中，当传感器显示某车轮快要抱死时，电子控制系统要发出减小该车轮制动力信号。

23.在电控汽油喷射发动机的空气系统中，质量流量方式是利用空气流量计直接测量吸入的空气量。

24.关于直接喷射式汽油发动机燃油供给系统，喷油位置可设在气缸内。

25.当汽车传动轴纯扭转时，关于其横截面上的剪应力分布和方向,剪应力的方向与半径垂直。

26.在机械传动中，关于带传动的论述,作用在主、从动轴上的径向压力较小是不正确的。

27. 在齿轮传动中，采用降低齿高方法，可防止或减轻啮合的两齿轮齿面之间的胶合失效现象。

28.人体对水平振动最敏感的频率范围是1 ~ 2Hz。

29.汽车的中性转向点是指使前、后车轮产生同一侧偏角的侧向力作用点。

30.常用制动效能因数与摩擦系数的关系曲线来说明各类型制动器的效能及其稳定性。双向自动增力蹄制动器制动效能因数最大。

31.汽车的档位数越多，其动力性越好，经济性越好。

32.汽车传动系功率损失可分为机械损失和液力损失。同一档位转矩增加时，液力损失所占比例降低，传动效率增加。

33.汽车行驶的驱动条件是Ft  Ff + Fw + Fi。（其中：Ft－驱动力，Ff－滚动阻力，Fw－空气阻力，Fi－坡度阻力，F－附着力）

34.当汽车发生侧倾时，车轮保持在地面上，单位车厢转角下，悬架系统给车厢总的弹性恢复力偶矩，称为悬架的侧倾角刚度。

35.自动变速器主要由液力变矩器、液压控制系统、电控系统及行星齿轮装置组成。

36.当发动机满负荷时，用推迟点火提前角方法来消除爆震。

37.控制发动机排气中的NOx的浓度，主要采取废气再循环办法。

38.研究发动机的负荷特性主要是改善发动机的经济性。

39.发动机平均有效压力愈高，发动机的动力性就愈好。

40.汽油机爆燃会造成功率下降。

41.柴油机从开始喷油到着火开始这段时间称为滞燃期。

42.发动机的扭矩储备系统表示汽车在不换档情况下，发动机克服阻力的能力。

43.最大发动机的压缩比可以提高功率和经济性。

44.汽车行驶的充分条件是驱动力小于或等于附着力。

45.在同一道路条件下，挂的档愈低，燃油消耗率愈高。

46.汽车制动时，若后轴车轮比前轴车轮先抱死，汽车就会产生甩尾。

47.汽车的平顺性评价主要根据乘坐者舒适性感觉来评价。

48.汽油机电控燃油喷射量主要由ECU发生的脉冲信号来控制。

49.电子控制的自动变速器在出现故障以后，它可以判断故障。

50.关于汽车上采用的全浮式半轴支承型式,只承受扭矩是正确的。

51.关于汽车上采用的半浮式半轴支承型式, 外端承受弯矩作用.

52.传动轴不属于汽车行驶系的组成部件。

53.汽车的悬架是支承在车桥上。

54.汽车转向轮主销后倾的效果是回正车轮。

55.汽车转向轮主销内倾角的效果是回正车轮。

56.汽车转向轮外倾的效果是满载时,减少车轮内倾。

57.汽车转向轮前束的效果是减少车轮磨损。

58.主销外倾不属于汽车转向轮定位的内容。

59.汽车充气轮胎的尺寸标记为9.00-20ZG,表示子午线轮胎。

60.汽车充气轮胎的尺寸标记为185×400轮胎相当于7.50-16轮胎。

61.汽车充气轮胎的尺寸标记为34×7,表示断面宽度为7英寸。

62.无内胎轮胎与有内胎轮胎相比,它的特点是气密性差。

63.汽车上采用非独立悬架的特点是平顺性差  。

64.汽车上采用独立悬架的特点是非簧载质量小。

65.汽车的方向盘转角与转向轮偏转角之比称为转向系的角传动比,角传动比越大,则转向不灵敏。

66.关于汽车方向盘的自由行程的说法可缓和反冲是正确的。

67.调整汽车方向盘自由行程,主要是调整转向器传动副的啮合间隙。

68.双增力蹄制动器的制动效能最好。

69.盘式制动制动器的稳定性最好。

70.汽车盘式车轮制动器的特点是防污性差。

71.汽车空调的作用就是使车厢内的空气A、B和C及空气的净洁度达到人体所需要的舒适范围。

72. 汽车空调制冷循环顺序是冷凝器→膨胀阀→蒸发器→压缩机

73.汽车空调装置中,通过膨胀阀使制冷剂液体变为低压低温的雾状气体。

74.汽车空调系统中,空气压缩机的作用是升压和升温。

75.汽车空调系统中,储液罐的作用是除杂质。

76.在汽车空调系统中,膨胀阀的作用是将液体变成雾状气体。

77.在汽车空调系统中,蒸发器的作用是吸热。

78.汽车越过台阶的能力和轴矩有关。

79.汽车越过壕沟的能力和车轮半径有关。

80. 汽车前轮低速产生摆振的可能原因是外倾角小。

81.汽车前轮高速摆头的可能原因是车架变形。

82.利用第五轮仪可以测试汽车的制动性能。

83.在一般汽车修理下, 弹簧钢板的钢度不属于车架检验项目。

84.在汽车车轮动平衡试验中,若车轮在100rpm产生的离心力为1N,则在200rpm时产生的离心力为4。

85.汽车车轮产生动不平衡的主要原因是轮胎磨损。

86.汽车制动防抱死装置的作用是在制动时使车轮作纯滚动。

87.装有制动防抱死装置的汽车,在制动过程中使纵向附着力最大。

88.在汽车制动防抱死控制系统中,控制的主要参数是车轮滑移率、减速度、加速度。

89.装有制动防抱死装置的汽车,在波纹路面路面上效果最差。

90.在汽车排放净化装置中,三元催化转换装置的作用是减少排气中NOx、HC、CO含量。

91.在汽车排放净化装置中,废气再循环装置的作用是减少排气中NOx含量。

92.现代汽车电控燃油喷射系统中,喷油量主要是由发动机转速和进气量信号决定的。

93.现代汽车电子点火系统中,点火信号主要是由发动机转速、负荷信号决定的

94.汽车发动机怠速转速的高低主要影响排气中HC的排放量

95.现代汽车电控燃油喷射系统中,燃油压力调节器的作用是保持喷油器内外压差恒定。

96.在汽车燃油喷射系统中,顺序喷射方式效果最好。

97.常见的发动机曲轴主轴颈的润滑方式为压力润滑。

98.在发动机点火系中,使电压由低压转变为高压是由点火线圈和断电器共同完成的。

99.起动汽油机时,若曲轴有明显反转现象,则说明点火提前角过大。

100.在发动机怠速动转时,若突然有一根高压点火分线断路,则易造成发动机抖动。

101.若一台长期使用的汽油机,其火花塞电极上覆盖一层腻温的油膜,是因为机油窜入气缸造成的。

102.在触点式发动机点火系中,若电容失效,易造成触点烧蚀。

103.在触点式发动机点火系中,若触点间隙过大,易造成发动机高速缺火。

104.汽油机机械式加浓系统起作用时刻同发动机转速无关。

105.在汽油发动机正常工作时,排气管排烟颜色应为无色。

106.当汽油发动机机油窜入气缸产生异常燃烧时,排气管排烟颜色应为蓝色。

107.若汽油发动机混合气过浓,燃烧后,排气管排烟颜色应为黑色。

108.对于汽油发动机,若汽油中含有水分,燃烧后,排气管中排烟颜色应为白色。

109.对于汽油发动机,为使燃料均匀足量地分配给发动机所有气缸,燃料必须是雾化形式。

110.在发动机化油器的主喷管处产生真空的装置是喉管。

111.当汽油机出现回火现象时,若拉阻风门后情况好转，则可初步判断故障为混合气过稀。

112.双向自增式制动器就是制动鼓正向反向旋转起到增力作用。

113.电子控制自动变速器可以根据车速信号和节气门开度确定变速。

114.ABS系统的ECU在工作时不断计算车速、计算车轮滑转率。

115.汽油机电子控制系统中EGR主要是控制NOX的排放量。

116. 供入汽油发动机的可燃混合气的浓度应能使混合气在气缸中迅速而完全燃烧，并使发动机发出更大的功率。

117.汽车整车大修常依据发动机.离合器和车架两个主要总成中的一个需要大修而决定组织整车大修的。

118.国家标准<<机械制图>>中规定，双点划线可用于绘制物体的极限位置的轮廓线。

119.对于客车，如果是车身需要大修，可结合其他需修总成，组织一次整车大修。

120.国家标准<<机械制图>>中规定，细实线可用于绘制物体的剖面线。

121.一般汽车大修后出厂前的路试条件是：在硬路面上装载75%的规定载荷，时速不超过30Km/h的情况下行驶15Km。

122.发动机总成大修技术规程中规定，发动机最大功率下降比标准低25%以上，应是在发动机正常工作水温70℃以上，转速为100  150r/min条件下测定的。

123.根据《汽车大修竣工出厂技术条件》的有关规定，汽车大修竣工后，由于经修理而增加的自重，不得超过原设计自重的30%。

A. 10%			B.20%				C.				D.40%

124.根据《汽车大修竣工出厂技术条件》的有关规定，汽车大修竣工后，在试车时，汽车空载行驶初速为30km/h，滑行距离应不少于220m。

125.金属材料在无数次重复的交变载荷作用下不致破坏的最大应力称为疲劳极限。

126.在生产中通常把金属零件淬火加高温回火称为调质处理。

127.EFI中的燃油压力调整器功用是维修喷嘴与进气管的压力差不变。

128.基本喷油量主要根据空气流量计、曲轴转速传感器讯号。

129.废气分析仪中， O2、、CO2；、CO；、HC对诊断发动机有帮助。

130.麦弗逊独立悬架系统，一般使用于小型车。

131.悬架与汽车直线行驶稳定性、舒适性、制动稳定性、操纵性性能有关。

132.独立悬架与非独立悬架相比行驶平顺性好。

133.液力减振器的阻尼力可以通过油液通道的面积；阀门弹簧的刚度；油液的粘度项目来控制。

134.磨擦片损耗较慢；自动刹紧作用较大；磨擦面积较小不是盘式刹车的优点？（）

135.ABS的功能有当制动时保持转向稳定性。

136.液力变扭器中导轮的作用是起增扭作用；在偶合期自由旋转。

137. 检查车辆减振器的状况时，使车辆跳振的正确方法是在悬挂支承架的上方快速将车身向下压，然后将其松开

138.一排行星齿轮组中，太阳轮输入，行星架固定，环齿输出方向相反，转速减慢。

139.A/T的功能开关中，P(Power)键及N(Normal)键的功能是N更省油。

140. 减震器油液渗漏一般出现在减震器上座架

141.主减速器传动比不是整车总减速比。

142.防滑式差速器的作用原理，是把打滑一边齿轮与差速器壳固定在一起。

143.汽油油箱通孔连接活性碳罐（E.E.C）主要目的是减少CO2废气排放。

144. 如果车辆的轮胎不均匀磨损，应首先检查轮胎气压。

145.图中的压电元件，是用在汽车的爆震传感器。

146. 在前轮驱动的车辆上，轮胎通常前轮胎首先磨损。

147. 更换动力转向油后，从一个锁定位置至另一个锁定位置转动方向盘，是将系统中新加注的油的空气排出。

148.在汽车排气净化装置中，二次空气供给装置可降低HC排放量。

149. 调整驻车制动器时，应将驻车制动杆拉动1个槽口后再开始调整

150. 在调整驻车制动时，当驻车制动杆拉动规定的槽口数后，驻车制动器调整螺母应拧紧到刚好制动器轻微拖滞的程度。

151.新能源汽车动力电池性能指标主要有储能密度、循环寿命、充电速度、抗高低温和安全

性等，其中储能密度和安全性最受关注，也因此磷酸铁锂电池和三元锂电池跻身主流市场，分

别应用于客车市场和乘用车市场。

152. 动力蓄电池系统由一个或一个以上的蓄电池包及相应附件构成的为电动汽车整车行驶提

供电能的能量储存装置。其相应的附件有蓄电池管理系统、高压电路、低压电路、热管理设备以及机

械总成。

153. 当动力电池温度超过限值时，发出报警信号的装置称为电池过热报警装置。

154. 蓄电池是将所获得的电能以化学能的形式储存，并能够将其转换成电能的电化学装置，可

以重复充电和放电。

155. 动力电池组内的电池单体之所以需要电量均衡是因为每个电池单体的一致性不理想。

156. 下面自放电率低不属于超级电容储能结构的优点。

157. 辅助电池为电动汽车低压辅助系统供电的蓄电池。

158. 在动力电池系统中不能控制高压输入输出电路的高压继电器的是加热继电器。

159. 蓄电池管理系统监视蓄电池状态有温度、电压、荷电状态等。

160. 锂离子电池是利用锂离子作为导电离子在阴极和阳极之间移动，通过化学能和电能相互

转化实现充放电的。

161. 荷电状态SOC 是当前蓄电池中按照规定放电条件可以释放的容量占可用容量的百分比。

162. 燃料电池电动汽车（FCEV）是以燃料电池系统作为单一动力源或者燃料电池系统与可充电储能

系统作为混合动力源的电动汽车。

163. 蓄电池电芯组是一组并联连接的单体蓄电池，没有固定的封装外壳、电子控制装置，

也没有确定的极性布置，不能直接应用在车辆上。

164. 蓄电池管理系统只监视蓄电池状态为蓄电池提供通信、安全、电芯均衡及管理控制，并提供与应用设备通信接口的系统。

165. 高能量型电池是主要用于高能量输出的动力蓄电池。

166. 高功率型电池是主要用于瞬间高功率输出、输入的动力蓄电池。

167. 蓄电池辅助装置是蓄电池正常工作所需要的托架温控系统部件等。

168. 动力电池箱用于盛装蓄电池组、蓄电池管理系统以及相应的辅助元器件。

169. 容量是指完全充电的蓄电池在规定的条件下所释放出电量，单位为Ah。

170. 开路电压是指蓄电池在开路条件下的端子电压。

171. 内阻是指蓄电池中电解质、正负极、隔膜等电阻的总和。

172. 蓄电池内部短路是蓄电池内部正极与负极之间发生的短路。

173. 记忆效应是指蓄电池经长期浅充浅放循环后，再进行深度放电时表现出明显的容量损失和放电

电压下降的现象。

174. 锂离子电池负极是石墨等插层结构材料，电池中是锂离子在正负极移动，因此比锂电池

安全很多。

175. 燃料电池属于二次能源，直接把物质化学反应发生时释出的能量变换为电能。

176. 锂离子电池由锂离子的金属氧化物组成的正极、石墨晶格构成的负极、电解液和隔膜、安全阀等组成。

177. 组成锂离子电池的关键材料是正极材料。

178. 电池模组表示方式：1P100S 由100只单体电池芯串联而成。

179. 加工燃料电池氢燃料所需的电能，可来自水能、风力、太阳光伏、燃煤发电厂或输配

电网等多种来源。

180. 方形电池是具有长方形电池外壳和连接电极元件的电池。

181. 负载电压是蓄电池接上负载后处于放电状态下的端电压。

182. 电池储存的容量达到制造商规定的充电终止条件即被认为是截止充电。

183. 功率密度是从蓄电池单位质量或体积所获取的输出功率，也称为比功率。

184. 能量效率是放电时从蓄电池释放出的电量与同循环过程中充电能量的比值。

185. 库伦效率是从蓄电池释放出的容量与同循环过程中充电容量的比值。

186. 循环寿命是在指定充放电终止条件下，以特定的充放电制度进行充放电，动力蓄电池在

不能满足寿命终止标准前所能进行的循环次数。

187. 自放电是指蓄电池内部自发的或不期望的化学反应造成可用容量自动减少的现象。

188. 热失控是指蓄电池放热连锁反应引起的电池自温升速率急剧变化的过热、起火和爆炸

现象。

189. 单体蓄电池将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置，也称作电芯。

190. 两节相同类型但电量不同的电池串联在一起被充电，如果有保护电路，出现的结果是低电量电池不能被充满。

191. 动力蓄电池继电器盒也称蓄电池控制器，简称PRA，是控制动力电池高压直流电输入与输出的开关装置。

192. 容易出现明显记忆效应的电池类型是镍镉电池。

193. 电池容量随着充放电次数的增加而减少，这种变化被量化为工作寿命。

194. 以下不属于锂离子电池优点的是安全隐患大。

195. 动力电池的实际容量是在一定条件下所能输出的电量，这里的一定条件不包括电池已用时间。

196. 电流通过电池内部时所受到的阻力叫做电池内阻,一般分为交流内阻和直流内阻。一般电

芯体积和容量越大，内阻越小。

197. 电池能量表示电池做功能力的大小，由电芯电压与容量乘积的积分求得，单位Wh。

198. 当动力电池组具有较高的电量且动力电池组输出功率满足整车行驶功率需求时，串联混

合动力电动汽车以纯电池组驱动模式工作，此时发动机-发电机组处于关机状态。

199. 以下关于电芯温度的说法不正确的是慢充会造成电芯温度剧烈升高。

200. 慢充是指使用交流220V 单相电，借助车载充电机，通过整流和升压，将交流电变换为高压直流电给动力电池进行充电。

201. 快充系统一般使用交流380V 三相电，通过快充桩进行整流、升压和功率变换后，将高压大电流通过高压母线直接给动力电池进行充电。

202. 以下不属于蓄电池管理单元功能的是输出电池高压及电流。

203. 以下不属于电池正确使用方法的是过充浅放。

204. 预充电阻的作用是车辆高压上电时降低冲击电流。

205. 缺少预充电阻会造成的后果是烧毁主继电器。

206. 二次电池的最大优点是可以重复充放电。

207. 下面燃料电池的结构与原理与其他电池存在着本质区别。

208. 标称容量为5Ah 的电池以0.1C 率放电，放电电流为0.5A。

209. 对纯电动汽车而言，检修慢充系统时，有时需要测量充电线的桩端N 脚和车辆端的N 脚

之间是否导通，其阻值应小于0.5Ω，否则应更换充电线总成。

210. 用两节10Ah、2V 的电池分别通过并联和串联组成电池组，两种电池组容量不同；能量相同。

211. 一节电池与相同的两节串联在一起的电池组相比容量相同；能量不同。

212. 燃料电池反应堆相比一般的二次化学储能电池组存在需要充电明显优势。

213. 18650 锂离子电池的“18650”5 个数字表示的内容为外形尺寸。

214. 动力电池充电过程分为几种模式，在充电初期采用恒流充电模式。

215. 电池的额定容量是5300mAh，用0. 5C 放电，放电电流是2650mA。

216. 电池容量是1000mAh，放电电流是3000mA，放电倍率是3C。

217. 某款动力电池的电芯容量：30.5Ah、连接方式：3P91S、工作电压范围：250～382V、

额定电压：332V，请计算：电芯最低放电电压是2.75V。

218. 某款动力电池的电芯容量:30.5Ah、连接方式：3P91S、工作电压范围：250～382V、额

定电压：332V，请计算：电芯最高充电电压是4.2V。

219. 新能源纯电动汽车的高压动力电池总成的功能不包括直接提供车辆低压系统供电。

220. 动力电池系统由动力电池模组、电池管理系统、动力电池箱及辅助元器件组成。

221. 以下选项中，对计算整车续航里程没有影响的是大气压强。

222. 以下电池中属于二次电池的是镍氢电池。

223. 以下关于电池的概念中，属于构成电池组的最基本单元的是电池单体。

224. 电池额定电压也称标称电压，指的是规定条件下电池工作的标准电压。

225. 二次电池容量降至某一规定值之前，电池所能耐受的循环次数称为电池耐受指数。

226. 电动汽车充电时，连接电动汽车和电动汽车供电设备的组件，除电缆外，还可能包括供电接口

车辆接口、缆上控制保护装置和帽盖等部件。

227. 缆上控制保护装置集成在充电模式2的线缆组件中，具备控制功能和安全功能的装置。

228. 缆上控制保护装置位于可拆卸电缆组件或非固定安装部分的插头中。

229. 对于直流充电的车辆接口，应在车辆插头上安装电子锁止装置，防止车辆接口带载分断。`

230. 电动汽车充电时，充电枪在锁止状态下，施加200N的拔出外力时，连接不应断开，且锁

止装置不得损坏。

231. ACC 的目的是通过对车辆纵向运动进行自动控制，以减轻驾驶员的劳动强度。

232. 自适应巡航控制不能通过控制转向实现与前车保持适当距离的目的。

233. 车间距是指前车尾部与本车头部之间的距离。

234. 以下不属于倒车雷达结构组成的是图像传感器。

235. 关于超声波说法错误的是穿透力弱。

236. 先进驾驶辅助系统主要分为两大类：信息辅助类和控制辅助类，以下不属于信息辅助类

的是交通拥堵辅助。

237. 自动紧急制动的简称为AEB。

238. 盲区监测的简称为BSD。

239. 智能决策层的主要功能是接收环境感知层的信息并进行融合，对道路、车辆、行人、交

通标志和交通信号等进行识别、决策分析和判断车辆驾驶模式及将要执行的操作，并向控制和执行层

输送指令。

240. 激光雷达以激光作为载波，激光是光波段电磁辐射，波长比微波和毫米波短。

241. 关于激光雷达说法错误的是不受大气和气象限制。

242. CAN 总线网络传输的帧中用于接收单元向发送单元请求主动发动数据的帧为远程帧。

243. 高精度地图的精度能够达到厘米级别，数据维度不仅增加了车道属性相关数据，还有高架

物体、防护栏、路边地标等大量目标数据，能够明确区分车道线类型、路边地标等细节。

244. 毫米波雷达从优化到大量生产，以及安装校准，都需要对雷达性能进行规范化、标准化

的检测及诊断，实现对毫米波雷达的发射机性能、回波接收性能以及抗扰能力的测试。毫米

波雷达的测试主要是从两方面进行的：射频信号的性能测试、功能测试。

245. 激光雷达在测量物体距离和表面形状上的精确度一般达到厘米级。

246. 雨天测试激光雷达时，雨量增大，激光雷达的探测距离会减小。

247. 一般情况下，激光雷达激光发射器越多，需要处理的数据越多。

248. 在实际应用中，GPS 接收装置利用4颗以上卫星信号来定出使用者所在位置。

249. 以下属于中级惯性传感器主要的应用范围的是GPS 辅助导航系统。

250. 环境识别、决策控制两个层面的技术突破只是解决了复杂环境中人机协同共驾能力不足问

题的有效性，为保障智能车上路的可靠性，还需建设面向智能网联汽车的中国驾驶员人机交

互行为数据库为底层支撑层。

251. 惯性传感器的定位误差会随着物体运行时长的增加而增加。

A. B. 修正C. 不变D. 以上均不对

252. 车载传感器中，激光雷达测量精度和速度表现最优异。

253. 车载单目摄像头采集到的信息是二维图像。

254. 车载传感器中，毫米波雷达更能适应较为恶劣的天气。

255. 智能网联汽车的智能化技术是基于车辆搭载先进的传感器、控制器、执行器、软件算法，

使汽车可以自主通过感知系统与信息终端系统实现车-车、车-人、车-环境的信息交换，从而

自动完成车辆的识别、感知、决策以及控制，最终代替驾驶员操作实现自动驾驶。

256. 激光雷达结构中主要用来接收返回光强度信息的部件是感光部件。

257. 超声波雷达多用于精准测距，基本原理是通过测量超声波发射脉冲和接收脉冲的时间

差，结合空气中超声波传输速度计算相对距离。常见的超声波雷达安装于汽车前后保险杠上，用于测

量汽车前后障碍物；安装于汽车侧面，用于测量侧方障碍物距离。

528. 关于汽车CAN 总线特点描述错误的是价格便宜。

259. 网联辅助信息交互阶段主要以无线语音、数字通讯和卫星导航定位系统为平台。通过定位系统和无线通信网，向驾驶员和乘客提供实时交通信息、紧急情况应对策略、远距离车辆诊断和互联

网增值服务等驾驶辅助类信息服务的业务。车联网通信系统根据通信距离分为两类，短距离

通信系统和远距离通信系统。

260.车路通信不属于蜂窝移动通信应用场景。

261. 5G 移动通信的最高传输速率约为4G 的200 倍，可达20Gbit/s。

262. 目前全世界的卫星定位系统有4种。

263. 自动驾驶汽车是集感知、决策和控制等功能于一体的自主交通工具，其中，感知系统代

替人类驾驶员的视、听、触等功能，融合摄像机、雷达等传感器采集的海量交通环境数据，

精确识别各类交通元素，为自动驾驶汽车决策系统提供支撑。

264. 雷达能够主动探测周边环境，比视觉传感器受外界环境影响更小，是自动驾驶汽车的重要传感器之一。根据电磁波波段，雷达可细分为激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达等3类。

265. 激光雷达由激光探测、激光测距两部分组成，通过实时接收反馈保持对外界的敏锐感知力，具有分辨率高、抗有源干扰能力强、定向性好、测量距离远、测量时间短等优点。激光雷达可分为单线激光雷达和多线激光雷达。

266. 与主动红外成像技术相比，被动红外成像技术过度依赖物体热量.

267. 智能网联汽车的本质是结合了自主式智能汽车及网联式智能汽车。自主式智能汽车以智能化为主导，通过传感器主动探测周围环境，通过视域范围内对环境的理解做出智能驾驶行为。

268. 毫米波雷达频率越高，检测的分辨率越高，探测距离越远。

269. 由于自动驾驶汽车无法像人类驾驶员一样能够准确感知障碍物、可行驶区域和交通标志标线等交通环境信息，因此需要全球卫星导航系统、惯性导航系统、高精地图等将自动驾驶汽车与周边交通环境有机结合，实现超视距感知，降低车载感知传感器计算压力。

270. 超声波雷达主要用于短距离目标物的探测。

271. 研究表明，先进驾驶辅助（ADAS）、车-车/车-路协同（V2X）、高度自动驾驶等车辆智能化、网联化技术，可减少汽车交通安全事故50%～80%，提升交通通行效率10%-30%，同时极大的提高驾驶舒适性。

272．高精度地图帮助各种传感器更好的完成对环境的感知，为自动驾驶汽车提供更完备丰富的周边环境信息和更精确的定位，也可以视为是一种特殊形式的传感器，可视为自动驾驶汽车先验知识积累形成的长期记忆，对于实现自动驾驶具有重要的作用，是自动驾驶技术落地的关键驱动力。

273．自动驾驶汽车功能复杂，为了保证各个模块和功能间不互相影响和安全性考虑，大量采用域控制器。根据不同的功能实现分为：车身域控制器、车载娱乐域控制器、动力总成域控制器、自动驾驶域控制器等。

274. 自动驾驶的毫米波雷达由芯片、天线、算法共同组成，基本原理是发射一束电磁波，观察回波与入射波的差异来计算距离、速度等。主要用于交通车辆的检测，检测速度快、准确，不易受到天气影响。

275. 网联车载终端与车联网服务平台的数据通信方式有三种，以下NFC不属于此范畴。

276. 无线通信技术是利用电磁波信号在自由空间中辐射和传播的特性进行信息交换的一种通信方式。

277. 无线通信系统中完成电磁波发射和接收的装置是天线。

278. 以下不属于智能网联汽车行驶路径识别对象的是交通信号灯。

279. 图像分割方法中以像素与其周围像素的相似度作为切割标准的方法称为区域分割法。

280. 以下不属于道路检测的任务是提取车道的周边环境。

281. 阴天环境下，通过环境感知获得的道路图像信息偏暗。

282. 先进驾驶辅助系统按照环境感知系统的不同可以分为自主式和网联式两种，目前自主式和网联式的发展现在自主式为主，网联式为辅。

283. 以下属于网联式先进驾驶辅助系统的范畴的有交通拥挤提醒。

284. 汽车自适应巡航控制系统的电子控制单元通过计算实际车距和安全车距之比及相对速度的大小，选择减速（方式。

285. 关于汽车ACC 系统说法错误的是ACC 系统工作过程中，驾驶员踩加速踏板，ACC 系统会终止巡航控制且不再启动。

286. 汽车ACC 系统启动车速一般大于25km/h。

287. 安装车道偏离预警系统的乘用车，当车辆最迟报警线位于车道边界处外侧0. 3m时，系统

自动发出报警提醒驾驶员。

288. 目前，高速公路电子不停车收费系统应用的无线通信技术是RFID。

289. 以下无线通信技术中， IrDA采用了红外线进行点对点短距离无线传输。

290. 从传输距离上来看，蓝牙、ZigBee 和WiFi 从高到低排序是WiFi＞ZigBee＞蓝牙。

291. 蓝牙技术是一种短距离无线通信技术。

292. 以下关于ZigBee 技术描述不正确的是适应做音频、视频等多媒体业务。

293. 关于卫星网络的描述，不正确的是传输延迟小。

294. 汽车CAN 总线采用双绞线作为传输介质，是一种多主总线。

295. 温度传感器输出信号在输入ECU 之前，需要进行A/D 转换。

296.线控制动为执行系统的核心功能，目前全球领先的一级供应商依靠成熟的底盘控制技术

和规模效应，在线控制动领域占据主导地位，且在底盘控制通讯协议及接口不对外开放，形

成了一定程度的行业壁垒。

297. 以太网的传输介质可以是双绞线、同轴电缆和光纤，其中数据传输速率最高的是光纤。

298. 汽车网络中大多采用总线型拓扑结构的局域网。

299. 路径引导是引导司机沿着由路径规划模块计算出的路线行驶的过程。该引导过程可以在旅行前或在途中以实时方式进行，相关指令包括转向、街道名称、行驶距离和路标等。通常，路径引导通过导航器、显示器来显示指令、完成引导。

300. 地球表面传播的无线电波称为地波。