深圳市第十一届职工技术创新运动会暨

2021年深圳技能大赛——新能源汽车关

键技术职业技能竞赛理论复习资料

说明：由裁判长组织专家根据竞赛标准编制不少于300个知识点的复习资料供参赛选手学习。

1.可充电的锂离子电池问世于1991年。

2.铅酸电池的发明人是加斯东。

3.19世纪70年代世界石油危机爆发。

4.镍氢电池是一类碱性电池，其单体电池电压为1.2V，在早期的丰田普锐斯混合动力车型上得到应用。

5.电池包也常常被称为电池组。

6.随着充放电次数的增加，二次电池容量逐渐减小。

7.工作电压是指电池接通负载后在放电过程中显示的电压，又称负荷电压。

8.电池的开路电压取决于电池正负极材料的活性、电解质和温度条件等。

9.锰酸锂离子电池的单体额定电压值是3.7V。

- 10.假设电池活性物质全部参加电池的成流反应所能提供的电量称为理论能量。

- 11.电池的能量单位是Ｗ·ｈ。

12.SOC的取值范围是0～1。

13.电池的放电深度用DOD表示。

14.对于确定电池，SOC+DOD的值等于1。

15.若电池的容量是15Ah，以3倍率放电时的放电电流是45A。

16.和小电流放电相比，大电流放电时，电池的电压下降较快。

17.铅酸电池最常用的充电方法是恒流限压法。

18.现阶段在电动车辆上应用最多的碱性电池是镍氢电池。

19.丰田PRIUS混合动力汽车采用动力电池是镍氢电池。

20.基于环境保护原因，许多发达国家已建议禁止使用镍镉电池。

21.电动汽车动力来源于电动机。

22.影响电动汽车整车质量和续航里程的电池因素为质量比能量。

23.影响电动汽车蓄电池布置空间的因素为体积比能量。

24.某电池充满电后消耗容量60Ah，已知其额定容量为80Ah，则此刻该电池的SOC是25%。

25.某时刻电池剩余容量为60Ah，已知其额定容量为80Ah，则此刻该电池的DOD是25%。

26.某蓄电池电压为12V，采用4个一组串联连接，外接20Ω纯电阻负载，则电路中的电流为2.4A。

27.当电池的实际容量低于初始容量的80%时，即视为动力电池寿命终止。

28.锂离子电池充电限制电压为4.2V。

29.恒流转恒压的充电方法最适合锂离子电池充电。

30.电池中的NTC电阻作用是电池温度检测。

31.电池中的PTC或保险丝是用作过充保护。

32.电池被放置在某处，随着时间的推移电量自动降低的现象叫做电池的自放电现象。

33.IGBT是一类全控型电力电子器件。

- 34.整流电路是通过开关器件将交流变直流。

35.与交流电网连接，为动力电池提供直流电能的设备是充电机。

36.充电机的易用性是指不需要操作人员对充电过程进行过多的干预。

37.电动自行车单位质量能耗高于电动汽车和地铁等交通工具。

38.锌银电池目前尚未作为电动汽车动力电池。

39.电池按照是否可以再次充电可以分为原电池和二次电池，其中我们生活中常见的锂离子电池属于二次电池。

40.不包含完整电池管理功能的电池组通常被称为电池模块。

41.钴酸锂电池单体的工作电压为3.6V。

42.电池能量越大，并不能说明其能量密度越高。

43.铅酸电池中比功率高、比能量高的是起动式铅酸电池。

44.早期电动汽车唯一能量来源是电池。

45.电动汽车的出现比汽油发动机汽车要早。

46.电池结构外形尺寸与能量密度之间没有明显的关系。

47.开路电压是指电池在开路状态下（几乎没有电流通过时），电池两级之间的电势差。

48.电池的开路电压一般要小于电源电动势。

49.对于一个化学电源，其内阻越小越好。

50.关于动力电池的内阻，电池内阻会随着使用条件变化产生变化。

51.电池比功率越大，表示它可以承受的电流越大。

52.由于各种因素影响电池实际比能量小于理论比能量。

53.电池剩余的按额定电流放电的可用容量与额定容量之比定义为电池的SOC。

54.功率密度是评价蓄电池使用技术经济性的重要参数。

55.随着充电电循环次数的增加，二次电池容量衰减必然发生。

56.电池的不一致性的说法对于成组使用的动力电池才有意义。

57.当电池采用高倍率放电时所用的时间小于低倍率放电时所用时间。

58.电池的能量影响电动汽车的续航里程。

59.电动汽车区别于传统内燃机汽车的是电动汽车没有油路系统。

60.镍氢电池取代镍镉电池的重要原因是环保特性。

61.电动车四大电器件是指控制器、充电器、蓄电池、电机。

62.控制器的主要功能有过流保护、欠压保护、短路保险、刹车断电。

63.三相异步电动机接通电源后启动困难，转子左右摆动，有强烈的“嗡嗡”声，这是由于电源一相断开。

64.选择一台异步电动机连续工作制时的保险丝的额定电流按该台电动机的额定电流的2.3～3.2倍。

65.异步电动机的转矩与定子相电压的平方成正比。

66.感性负载的电枢反应将使发电机气隙合成磁场减小。

67.当调节同步发电机励磁电流等于正常励磁电流时，发电机向系统输送感性无功功率。

68.测量500～1000V交流电动机应选用1000V的电压表。

69.交流电动机三相电流不平衡的原因是定子绕组发生匝间短路。

70.直流电机为了消除环火而加装了补偿绕组，正确的安装方法是补偿绕组应与电枢绕组串联71.直流电机定子装设换向极是为了改善换向。

72.供电频率为50Hz时，三对极的异步电动机转速小于1000r/min。

73.一台并励直流发电机希望改变电枢两端正负极性，采用的方法是同时改变原动机的转向励磁绕组的接法。

74.直流电机公式Ea＝CeΦn和Tem＝CTΦIa中的磁通是指负载时每极磁通。

75.并励发电机加上负载以后，流过电枢绕组的电流Ia与负载电流I的关系为Ia＞I。

76.为了使并励发电机能够自励发电，励磁回路的电阻Rf应适当。

77.直流发电机的空载损耗与电枢电流无关。

78.直流发电机输出的电功率是指电枢电流Ia与电枢电动势Ea之积。

79.容性负载的电枢反应将使发电机气隙合成磁场增大。

80.电容器在直流回路中相当于开路。

81.当交流电流通过一导体时，产生的电磁感应将迫使电流趋向于由导体表面经过，这一现象被称为“集肤效应”。

82.同步发电机电枢电势的频率与发电机的极对数成正比。

83.同步发电机是利用电磁感应定律原理制造的。

84.直流电动机转子由转子铁心、电枢绕组两大部分组成。

85.双速三相交流鼠笼式异步电动机常用的改变转速的方法是改变极对数。

86.异步电动机产生不正常的振动和异常的声音，主要有机械和电磁两方面的原因。

87.感应电动机的额定功率小于从电源吸收的总功率。

88.电动机外加电压的变化，对电动机的出力影响小。

89.在电磁学中，磁通是磁力线的集合，属于标量。

90.在电磁学中，有关“磁场强度”和“磁感应强度”两个物理量的说法，正确的是它们两个量都是有方向的量。

91.汽车使用的硅整流发电机，只需要配用电压调节器。

92.在电磁学中，磁通的单位是Wb或Mx，1Wb等于108Mx。

93.在一方形铁芯上绕有通电线圈而形成磁路，磁路的平均长度为0.09M，线圈匝数为350匝,电流为1.2A，则可形成的磁通势为420AN。

94.在电磁学中，主磁通形成闭合回路所经过的路径。

95.在电磁学中，穿出磁路节点的磁通的代数和恒等于零，这个定律叫磁路的克希荷夫第一定律。

96.电磁感应式位置传感器是利用电磁效应来实现对位置的测量的。

97.电磁感应式位置传感器优点的是输出信号大、工作可靠、寿命长。

98.在一些高性能的直流无刷电动机中，结合位置控制系统位置环的需要，也有采用光电编码器来检测磁极位置的。

99.同步电机按结构可分为旋转磁极式和旋转电枢式两种。

100.已知通过只有一匝线圈的磁通量为5×10－4Wb,如磁通的变化是在0.001秒内完全消失，则线圈内产生的平均感应电动势为0.5V。

101.晶体三极管的穿透电流是指基极开路时，集电极电流的大小。

102.要使晶体三极管对电流起放大作用，则必须使发射结正向偏置，而集电结反向偏置。

103.在电子电路中，可控硅的优点是以小电流控制大电流。

104.某正弦交流电电压v=220sin314tV，该交流电电压的平均值为0V。

105.正弦交流电电势的有效值，为其最大值的0.707倍。

106.某正弦交流电电流i=100sin314tA，在0.02秒时电流的瞬时值为0A。

107.交流电的有效值是根据交流电的热效应确定的。

108.霍尔传感器产生的霍尔“正”电压方向，由左手定则来确定。

109.电动汽车电机驱动系统要求：恒功率输出和高功率密度、快速的转矩响应特性、成本低。

110.EV是电动汽车的英文缩写。

111.晶闸管属于半控型的电力电子器件。

112.变流技术虽然发展快但是却没有成为电力电子技术的核心。

113.可控整流器可是一种可以实现AC——DC变换的器件。

114.AC——DC——AC变频电路由AC——DC和DC——AC构成，分别属于整流电路和逆变电路。

115.电感线圈在直流回路中相当于短接。

116.在正弦交流电的一个周期内，随着时间变化而改变的是瞬时值。

117.直流电动机定子由定子铁心、励磁绕组两大部分组成。

118.辅助电源中辅助的DC-DC转换器的功能是对辅助电源充电直到满充为止 。

119.传动比的优化的目的是提高电动汽车的动力性同时降低燃油消耗。

120.电动机驱动系统的发展和功率电子器件、微电子技术、控制策略的发展有关。

121.电动汽车上的四大部件为电池、电机、电控和充电机。

122.比亚迪e5车型的电机旋变传感器正弦、余弦和励磁阻值分别是16Ω、16Ω、8Ω。

123.e5车型中，带高压互锁的零部件有高压电控总成 、动力电池包、PTC等。

124.e5的动力网的速率是250Kb/s。

125.新能源车型仪表上的OK灯点亮相当于传统燃油车电源处于ST档。

126.比亚迪新能源设计有智能充电功能，智能充电是针对低压铁电池来说的。

127.7Kw充电盒、对外放电插排的插枪上CC对PE的阻值分别是220Ω、2000Ω。

128.对于比亚迪磷酸铁锂动力电池包，SOC10%以内的电量下便于判断电池单体一致性。

129.e5车型的32A空调保险（高压）安装在高压电控总成外侧。

130.纯电模式下，DC/DC的功能替代了传统燃油车挂接在发动机上的12V发电机，和蓄电池并联给各用电器提供低压电源。

131.唐是比亚迪“542”战略首款车型，对于542，其中5代表百公里加速5秒以内；4代表四驱；2代表百公里油耗2L以内。

132.e5车型动力电池管理系统采用的是分布式电池管理系统，它由13个BIC和1个BMC组成。

133.电动机上安装的旋变传感器用于检测电动机的转速和旋转位置，相当于燃油车上的曲轴位置传感器。

134.新能源汽车动力电池性能指标主要有储能密度、循环寿命、充电速度、抗高低温和安全

性等，其中储能密度和安全性最受关注，也因此磷酸铁锂电池和三元锂电池跻身主流市场，分

别应用于客车市场和乘用车市场。

135.动力蓄电池系统由一个或一个以上的蓄电池包及相应附件构成的为电动汽车整车行驶提

供电能的能量储存装置。其相应的附件有蓄电池管理系统、高压电路、低压电路、热管理设备以及机械总成。

136.当动力电池温度超过限值时，发出报警信号的装置称为电池过热报警装置。

137.蓄电池是将所获得的电能以化学能的形式储存，并能够将其转换成电能的电化学装置，可以重复充电和放电。

138.动力电池组内的电池单体之所以需要电量均衡是因为每个电池单体的一致性不理想。

139.在动力电池系统中不能控制高压输入输出电路的高压继电器的是加热继电器。

140.蓄电池管理系统监视蓄电池状态有温度、电压、荷电状态等。

141.燃料电池电动汽车（FCEV）是以燃料电池系统作为单一动力源或者燃料电池系统与可充电储能系统作为混合动力源的电动汽车。

142.蓄电池电芯组是一组并联连接的单体蓄电池，没有固定的封装外壳、电子控制装置，也没有确定的极性布置，不能直接应用在车辆上。

143.蓄电池管理系统只监视蓄电池状态为蓄电池提供通信、安全、电芯均衡及管理控制，并提供与应用设备通信接口的系统。

144.容量是指完全充电的蓄电池在规定的条件下所释放出电量，单位为Ah。

145.内阻是指蓄电池中电解质、正负极、隔膜等电阻的总和。

146.蓄电池内部短路是蓄电池内部正极与负极之间发生的短路。

147.记忆效应是指蓄电池经长期浅充浅放循环后，再进行深度放电时表现出明显的容量损失和放电电压下降的现象。

148.锂离子电池负极是石墨等插层结构材料，电池中是锂离子在正负极移动，因此比锂电池

安全很多。

- 149.燃料电池工作的原料是氢气和氧气，其中氢气主要有车辆自带的氢气罐储存，氧气则取自于空气。

- 150.锂离子电池由锂离子的金属氧化物组成的正极、石墨晶格构成的负极、电解液和隔膜、安全阀等组成。

- 151.锂离子电池的命名通常是用正极材料的名称来命名。

152.电池模组表示方式中通常用字母P表示并联，字母S表示串联，如1P100S指的是电池模组由100只单体电池芯串联而成。

153.加工燃料电池氢燃料所需的电能，可来自水能、风力、太阳光伏、燃煤发电厂或输配

电网等多种来源。

154.方形电池是具有长方形电池外壳和连接电极元件的电池。

155.电池储存的容量达到制造商规定的充电终止条件即被认为是截止充电。

156.循环寿命是衡量电池性能的中要参数，具体是在指定充放电终止条件下，以特定的充放电速度进行充放电，动力蓄电池在不能满足寿命终止标准前所能进行的循环次数。

157.热失控是指蓄电池放热连锁反应引起的电池温升速率急剧变化的过热、起火和爆炸现象。

- 158.单体蓄电池将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置，也称作电芯。

- 159.两节相同类型但电量不同的电池串联在一起被充电，如果有保护电路，出现的结果是低电量电池不能被充满。

160.电流通过电池内部时所受到的阻力叫做电池内阻,一般分为交流内阻和直流内阻。一般电

芯体积和容量越大，内阻越小。

161.电池能量表示电池做功能力的大小，由电芯电压与容量乘积的积分求得，单位Wh。

162.当动力电池组具有较高的电量且动力电池组输出功率满足整车行驶功率需求时，串联混

合动力电动汽车以纯电池组驱动模式工作，此时发动机-发电机组处于关机状态。

163.交流充电（慢充）是指使用交流220V单相电，借助车载充电机，通过整流和升压，将交流电变换为高压直流电给动力电池进行充电。

164.快充系统一般使用交流380V三相电，通过快充桩进行整流、升压和功率变换后，将高压大电流通过高压母线直接给动力电池进行充电。

165.交流充电过程充电桩与车辆之间不发生CAN通讯，直流充电过程充电桩与车辆之间发生CAN通讯。

166.预充电阻的作用是车辆高压上电时降低冲击电流，对用电器件起到保护作用。

167.对纯电动汽车而言，检修慢充系统时，有时需要测量充电线的桩端N脚和车辆端的N脚

之间是否导通，其阻值应小于0.5Ω，否则应更换充电线总成。

168.用两节10Ah、2V的电池分别通过并联和串联组成电池组，两种电池组容量不同；能量相同。

169.电池串联可以提升电池组的电压，但容量与单节电池的容量保持一致。

170.电池并联可以提升电池组的容量，但电压与单节电池的电压保持一致。

171.18650锂离子电池的“18650”中18代表的是圆柱形电池的截面直径为18mm，65代表的是圆柱形电池的高度为65mm。

172.电池的额定容量是5300mAh，用0.5C放电，放电电流是2650mA。

173.电池容量是1000mAh，放电电流是3000mA，放电倍率是3C。

174.某款动力电池的电芯容量：30.5Ah；连接方式：3P91S；工作电压范围：250～382V；

额定电压：332V；请计算：电芯最低放电电压是2.75V。

- 175.燃料电池汽车的一种技术方案是FC+B，其中B代表的是锂电池，用来提高燃料电池电堆的工作效率，同时实现燃料电池汽车的制动能量回收。

- 176.在发生电气事故时，第一要务是保障自身的安全。

- 177.发现有人触电时，需要第一时间切断电源，再安全实施救援。

- 178.在充电过程中，不得强行拔出充电接头！强行拔出充电接头，可能引起接头处打火，造成安全事故。

- 179.交流充电枪有五个功能端子，其中PE端子的涵义是接地，CC代表充电连接端子。

- 180.直流充电枪有9个功能端子其中S+和S-代表是CANH和CANL连接端子。

- 181.比亚迪e5车型低压蓄电池采用比亚迪自制的铁电池，并且内部集成有电池管理器，其通过通讯口和整车模块交互信息。

- 182.当整车发生碰撞时，碰撞传感器发出碰撞信号，触发HVIL断电信号，整车高压源会在毫秒级时间内自动断开，以保障用户的安全。

- 183.高压电缆耐压与耐温等级的性能远高于低压线束等级。

- 184.电动汽车动力电池包中的维修开关通常安装在电池模组中间的位置，将整个动力电池包一分为二。

- 185.电动汽车高压线束绝缘检测时，绝缘表的量程通常选择为1000V。

- 186.动力电池组的电压传感器能在电池组的多个测量点进行电压测量，并且比较电池模组不同部分的性能，以确认电池模组有无失去平衡。

- 187.更换电池模块时必须按顺序进行，因为该顺序存储在诊断系统内用于将来进行分析。

- 188.电池管理系统BMS俗称为电池保姆或电池管家。

- 189.电池包正对地缘阻值及负对地绝缘阻值均大于等于500Ω/V为合格，小于500Ω/V为不合格。

- 190.单个电池容量不一致导致输出功率严重降低，续航里程下降。

- 191.在充电枪检查时测量CC与PE之间的电阻，在按下S3开关前后电阻值会发生变化。

- 192.某款动力电池的电芯容量：30.5Ah；连接方式：3P91S；工作电压范围：250～382V；额

定电压：332V；请计算：电芯最高充电电压是4.2V。

193.新能源纯电动汽车的高压动力电池总成的功能不包括直接提供车辆低压系统供电。

194.动力电池系统由动力电池模组、电池管理系统、动力电池箱及辅助元器件组成。

195.电池额定电压也称标称电压，指的是规定条件下电池工作的标准电压。

196.二次电池容量降至某一规定值之前，电池所能耐受的循环次数称为电池耐受指数。

197.电动汽车充电时，连接电动汽车和电动汽车供电设备的组件，除电缆外，还可能包括供电接口、车辆接口、缆上控制保护装置和帽盖等部件。

198.缆上控制保护装置集成在充电模式2的线缆组件中，具备控制功能和安全功能的装置。

199.缆上控制保护装置位于可拆卸电缆组件或非固定安装部分的插头中。

200.对于直流充电的车辆接口，应在车辆插头上安装电子锁止装置，防止车辆接口带载分断。

201.电动汽车充电时，充电枪在锁止状态下，施加200N的拔出外力时，连接不应断开，且锁

止装置不得损坏。

202.ACC的目的是通过对车辆纵向运动进行自动控制，以减轻驾驶员的劳动强度。

203.自适应巡航控制不能通过控制转向实现与前车保持适当距离的目的。

204.车间距是指前车尾部与本车头部之间的距离。

205.先进驾驶辅助系统主要分为两大类：信息辅助类和控制辅助类，以下不属于信息辅助类

的是交通拥堵辅助。

206.自动紧急制动的简称为AEB。

207.盲区监测的简称为BSD。

208.智能决策层的主要功能是接收环境感知层的信息并进行融合，对道路、车辆、行人、交

通标志和交通信号等进行识别、决策分析和判断车辆驾驶模式及将要执行的操作，并向控制和执行层输送指令。

209.激光雷达以激光作为载波，激光是光波段电磁辐射，波长比微波和毫米波短。

210.关于激光雷达说法错误的是不受大气和气象限制。

211.CAN总线网络传输的帧中用于接收单元向发送单元请求主动发动数据的帧为远程帧。

212.高精度地图的精度能够达到厘米级别，数据维度不仅增加了车道属性相关数据，还有高架物体、防护栏、路边地标等大量目标数据，能够明确区分车道线类型、路边地标等细节。

213.毫米波雷达从优化到大量生产，以及安装校准，都需要对雷达性能进行规范化、标准化

的检测及诊断，实现对毫米波雷达的发射机性能、回波接收性能以及抗扰能力的测试。毫米

波雷达的测试主要是从两方面进行的：射频信号的性能测试、功能测试。

214.激光雷达在测量物体距离和表面形状上的精确度一般达到厘米级。

215.雨天测试激光雷达时，雨量增大，激光雷达的探测距离会减小。

216.一般情况下，激光雷达激光发射器越多，需要处理的数据越多。

217.在实际应用中，GPS接收装置利用4颗以上卫星信号来定出使用者所在位置。

218.以下属于中级惯性传感器主要的应用范围的是GPS辅助导航系统。

219.环境识别、决策控制两个层面的技术突破只是解决了复杂环境中人机协同共驾能力不足问题的有效性，为保障智能车上路的可靠性，还需建设面向智能网联汽车的中国驾驶员人机交

互行为数据库为底层支撑层。

220.惯性传感器的定位误差会随着物体运行时长的增加而增加。

221.车载传感器中，激光雷达测量精度和速度表现最优异。

222.车载单目摄像头采集到的信息是二维图像。

223.车载传感器中，毫米波雷达更能适应较为恶劣的天气。

224.智能网联汽车的智能化技术是基于车辆搭载先进的传感器、控制器、执行器、软件算法，

使汽车可以自主通过感知系统与信息终端系统实现车-车、车-人、车-环境的信息交换，从而

自动完成车辆的识别、感知、决策以及控制，最终代替驾驶员操作实现自动驾驶。

225.激光雷达结构中主要用来接收返回光强度信息的部件是感光部件。

226.超声波雷达多用于精准测距，基本原理是通过测量超声波发射脉冲和接收脉冲的时间

差，结合空气中超声波传输速度计算相对距离。常见的超声波雷达安装于汽车前后保险杠上，用于测量汽车前后障碍物；安装于汽车侧面，用于测量侧方障碍物距离。

227.关于汽车CAN总线特点描述错误的是价格便宜。

228.网联辅助信息交互阶段主要以无线语音、数字通讯和卫星导航定位系统为平台。通过定位系统和无线通信网，向驾驶员和乘客提供实时交通信息、紧急情况应对策略、远距离车辆诊断和互联网增值服务等驾驶辅助类信息服务的业务。车联网通信系统根据通信距离分为两类，短距离通信系统和远距离通信系统。

229.车路通信不属于蜂窝移动通信应用场景。

230.5G移动通信的最高传输速率约为4G的200倍，可达20Gbit/s。

231.目前全世界的卫星定位系统有4种。

232.自动驾驶汽车是集感知、决策和控制等功能于一体的自主交通工具，其中，感知系统代

替人类驾驶员的视、听、触等功能，融合摄像机、雷达等传感器采集的海量交通环境数据，

精确识别各类交通元素，为自动驾驶汽车决策系统提供支撑。

264.雷达能够主动探测周边环境，比视觉传感器受外界环境影响更小，是自动驾驶汽车的重要传感器之一。根据电磁波波段，雷达可细分为激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达等3类。

233.激光雷达由激光探测、激光测距两部分组成，通过实时接收反馈保持对外界的敏锐感知力，具有分辨率高、抗有源干扰能力强、定向性好、测量距离远、测量时间短等优点。激光雷达可分为单线激光雷达和多线激光雷达。

234.与主动红外成像技术相比，被动红外成像技术过度依赖物体热量。

235.智能网联汽车的本质是结合了自主式智能汽车及网联式智能汽车。自主式智能汽车以智能化为主导，通过传感器主动探测周围环境，通过视域范围内对环境的理解做出智能驾驶行为。

236.毫米波雷达频率越高，检测的分辨率越高，探测距离越远。

237.由于自动驾驶汽车无法像人类驾驶员一样能够准确感知障碍物、可行驶区域和交通标志标线等交通环境信息，因此需要全球卫星导航系统、惯性导航系统、高精地图等将自动驾驶汽车与周边交通环境有机结合，实现超视距感知，降低车载感知传感器计算压力。

238.超声波雷达主要用于短距离目标物的探测。

239.研究表明，先进驾驶辅助（ADAS）、车-车/车-路协同（V2X）、高度自动驾驶等车辆智能化、网联化技术，可减少汽车交通安全事故50%～80%，提升交通通行效率10%～30%，同时极大的提高驾驶舒适性。

240.高精度地图帮助各种传感器更好的完成对环境的感知，为自动驾驶汽车提供更完备丰富的周边环境信息和更精确的定位，也可以视为是一种特殊形式的传感器，可视为自动驾驶汽车先验知识积累形成的长期记忆，对于实现自动驾驶具有重要的作用，是自动驾驶技术落地的关键驱动力。

241.自动驾驶汽车功能复杂，为了保证各个模块和功能间不互相影响和安全性考虑，大量采用域控制器。根据不同的功能实现分为：车身域控制器、车载娱乐域控制器、动力总成域控制器、自动驾驶域控制器等。

242.自动驾驶的毫米波雷达由芯片、天线、算法共同组成，基本原理是发射一束电磁波，观察回波与入射波的差异来计算距离、速度等。主要用于交通车辆的检测，检测速度快、准确，不易受到天气影响。

243.网联车载终端与车联网服务平台的数据通信方式有三种，NFC不属于此范畴。

276.无线通信技术是利用电磁波信号在自由空间中辐射和传播的特性进行信息交换的一种通信方式。

244.无线通信系统中完成电磁波发射和接收的装置是天线。

245.不属于智能网联汽车行驶路径识别对象的是交通信号灯。

246.图像分割方法中以像素与其周围像素的相似度作为切割标准的方法称为区域分割法。

247.不属于道路检测的任务是提取车道的周边环境。

248.阴天环境下，通过环境感知获得的道路图像信息偏暗。

249.先进驾驶辅助系统按照环境感知系统的不同可以分为自主式和网联式两种，目前自主式和网联式的发展现在自主式为主，网联式为辅。

250.属于网联式先进驾驶辅助系统的范畴的有交通拥挤提醒。

251.世界第一辆以电池为动力的电动汽车是由安德森打造的。

252.电池容量以符号C表示。

253.为保证正负极活性物质不直接接触而短路，需要在正负极之间设置隔膜。

254.电池单体化学反应的基本原理是丹尼尔原理。

255.极化内阻是指化学电源正负极在电化学反应进行时由于极化所引起的内阻。

256.铅酸电池正极板材料是二氧化铅。

- 257.铅酸电池在放电过程中电解液的密度增大。

- 258.铅酸电池放电深度越小，恒流充电时间就越短。

- 259.相比铅酸蓄电池，碱性电池的比能量更高 。

比功率是评价电池及电池组是否满足电动汽车加速和爬坡能力的重要指标。

- 260.已知电池内阻是0.5Ω，外电路是纯电阻电路，阻值为4.5Ω，电池电动势为12V，则电路中的电流是2.4A。

- 261.某蓄电池电压为12V，采用4个一组并联连接，外接10Ω纯电阻负载，则电路中的电流为1.2A。

- 262.有一根导线，每小时通过其横截面的电量为900C，通过导线的电流为250mA。

- 263.电池中的NTC电阻是负温度系数热敏电阻。

- 264.随着电池的放电，电池电解液中的硫酸逐渐减少，水分增加，导致电解液的比重下降。

- 265.动力电池功率大小影响到汽车的启动与加速。

- 266.碱性电池电解液中的KOH不直接参与电极反应。

- 267.在低倍率即小电流放电条件下，电池的实际容量一般都大于额定容量。

- 268.超级电容具有充放电迅速的特点。

- 269.电动车四大电器件中将电能转换成机械能的装置是电机。

- 270.电动车整车分为车体（铁件）、塑件和电器件三大类。

- 271.异步电机的优点有结构简单、坚固耐用、运行可靠。

- 272.在电气设备中，广泛利用电磁铁将电能转变为机械能

- 273.一般三相电源，通常都联成角形或星型。

- 274.在额定电压下，开关能可靠切断的最大电流叫做额定开断电流。

- 275.通常，异步电动机额定转差率SN的范围是0.02～0.06。

- 276.硬磁材料的磁滞曲线的形状宽厚。

- 277.对电动机绕组进行浸漆处理的目的是加强绝缘强度.改善电动机的散热能力以及提高绕组机械强度。

- 278.在拆除电动机组绕组时，一般都是利用加热后使绝缘软化，将绕组从槽中拆出，为了不致损伤铁心绝缘，一般加热温度不宜超过180℃。

- 279.直流电动机起动时，由于反电动势尚未建立，故而起动电流与起动转矩均很大。

- 280.发电机线棒多采用银焊或磷铜焊，其允许的工作温度高，熔点大于700℃。

- 281.为了解决由于集肤效应使发电机线棒铜损增大的影响，在制做线棒时一般采用多根小截面并且相互绝缘的铜导线进行换位制作的措施。

- 282.通过变压器的空载试验数据可求得变压器的阻抗电压。

- 283.地球表面传播的无线电波称为地波。

284.汽车自适应巡航控制系统的电子控制单元通过计算实际车距和安全车距之比及相对速度的大小，选择减速方式。

285.关于汽车ACC系统说法错误的是ACC系统工作过程中，驾驶员踩加速踏板，ACC系统会终止巡航控制且不再启动。

286.汽车ACC系统启动车速一般大于25km/h。

287.安装车道偏离预警系统的乘用车，当车辆最迟报警线位于车道边界处外侧0.3m时，系统自动发出报警提醒驾驶员。

288.目前，高速公路电子不停车收费系统应用的无线通信技术是RFID。

289.以下无线通信技术中，IrDA采用了红外线进行点对点短距离无线传输。

290.从传输距离上来看，蓝牙、ZigBee和WiFi从高到低排序是WiFi＞ZigBee＞蓝牙。

291.蓝牙技术是一种短距离无线通信技术。

292.关于ZigBee技术描述不正确的是适应做音频、视频等多媒体业务。

293.关于卫星网络的描述，不正确的是传输延迟小。

294.汽车CAN总线采用双绞线作为传输介质，是一种多主总线。

295.温度传感器输出信号在输入ECU内部计算之前，需要进行A/D转换。

296.线控制动为执行系统的核心功能，目前全球领先的一级供应商依靠成熟的底盘控制技术

和规模效应，在线控制动领域占据主导地位，且在底盘控制通讯协议及接口不对外开放，形

成了一定程度的行业壁垒。

297.以太网的传输介质可以是双绞线、同轴电缆和光纤，其中数据传输速率最高的是光纤。

298.汽车网络中大多采用总线型拓扑结构的局域网。

299.路径引导是引导司机沿着由路径规划模块计算出的路线行驶的过程。该引导过程可以在旅行前或在途中以实时方式进行，相关指令包括转向、街道名称、行驶距离和路标等。通常，路径引导通过导航器、显示器来显示指令、完成引导。

300.反接制动时，电枢电流很大，这是因为电枢反电势与电源电压同方向。